建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:    华阳汽车空调设备厂项目

建设单位(盖章):  阳江市华阳汽车空调设备有限公司

编制日期：2014年12月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字 (两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华阳汽车空调设备厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阳江华阳汽车空调设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 区奕增 |  |  | 联系人 | 区奕增 |  |  |  |
| 通讯地址 | 阳江市高新区站港科技园工业区一路3号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18023816098 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 529500 |  |
| 建设地点 | 阳江市高新区站港科技园工业区一路3号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 租用 |  | 行业类别及代码 |  | 汽车零部件生产C3725 |  |  |  |
| 占地面积 | 1920m2 |  |  | 建筑面积 | 1920m2 |  |  |  |
| 总投资（万元） | 30 | 其中环保投资（万元） |  | 1.5 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 (万元) | 1.5 |  |  | 预期投产日期 |  | 已投产 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 阳江华阳汽车空调设备有限公司成立于2012年，以生产汽车空调空调冷凝器和蒸发器为主要业务。该企业总投资220万元，现租用阳江市高新区站港科技园工业区一路3号进行生产，租赁厂房面积1920平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条列》等法规文件，阳江华阳汽车空调设备有限公司委托深圳市环新环保技术有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。 该项目为补做环评。 2、项目选址及生产规模 本项目总投资220万元，位于阳江市高新区站港科技园工业区一路3号，厂房面积1920平方米，主要生产汽车空调空调冷凝器和蒸发器。项目东侧为明轩玻璃厂，西侧隔厂界为20米厂区道路，南侧为明轩玻璃厂，北侧为荒地。项目所在建筑共一层，项目所在地为工业园区内，四周都是工业化厂房，无环境敏感点。本项目不设食堂和宿舍。详见附图3：周边关系图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、生产设备及辅助设备 项目主要生产设备，具体如下表1.1，设备详细布置图，见附图2：项目平面布置图。 表1.1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 剪板机; 1台; 21; 注塑机; 40盎司; 1台. 2; 冲床; 80T; 2台; 22; 注塑机; 24盎司; 1台. 3; 冲床; 63T; 1台; 23; 注塑机; 110/160; 1台. 4; 冲床; 40T; 2台; 24; 注塑机; 100g; 1台. 5; 冲床; 25T; 4台; 25; 自动送料矫正机; 1台. 6; 冲床; 16T; 3台; 26; 蛇形管弯曲机; 3台. 7; 冲床; 12T; 4台; 27; 口琴管切断机; 3台. 8; 铣床; 1台; 28; 轧片机; 8台. 9; 车床; 1台; 29; 芯体装配机; 7台. 10; 台钻; 3台; 30; 压铆机; 2台. 11; 手啤机; 4台; 31; 液压镦口机; 1台. 12; 折弯机; 1台; 32; 卧式电阻焊接炉; 2台. 13; 点焊机; 1台; 33; 连续焊接生产线; 1条. 14; 冲片机; 63A; 1台; 34; 喷粉线; 1条. 15; 冲片机; 45B; 4台; 35; 清洗烘干线; 1条. 16; 胀管机; 2台; 36; 铣槽机; 1台. 17; 自动切管机; 1台; 37; 气压检漏装置; 1套. 18; U型弯管机; 1台; 38; 空压机; 6台. 19; 清洗槽; 1台; 39. 20; 超声波清洗机; 1台; 40. 4、原辅材料及年消耗量 本项目主要原辅材料用量见表1.2。 表1.2 项目主要原辅材料一览表 具体工序; 所用材料及数量(月); 所用辅料及数量(月); 是否会用到水; 是否会产生污水; 是否为循环用水. 冲配件; 铝板 450kg. 冲片; 铝箔 1500kg; 冲片油 10kg. 切管; 圆铝管 1400kg. 弯管. 串管. 胀管. 超声波清洗; 水性清洗剂 6kg; 是 3方; 是. 内洗; 金属清洗剂 30kg; 是 10方; 是. 轧片; 散热片 1340kg. 口琴管校直; 口琴管 2400kg. 芯体装配; 铁丝 50kg. 喷焊粉; 无腐蚀焊粉 35kg; 是 7方. 装扩口管. 焊接; 是 8方; 是. 吹气. 手工焊接; 无腐蚀焊条 20kg. 清洗烘干; 水性清洗剂 15kg; 是 40方. 配件装配; 罗丝、铆钉. 上帽盖充气; 帽盖、胶塞. 检漏; 是 10方. 注塑外壳; ABS塑料 500kg; 是 12方; 是. 整形. 组装; 海棉、钢夹. 包装; 包装物. 其它及卫生用水; 60方. 每月生活用水量：60m³ 每月生产用水量：90m³ 每月总用电量：9600度 5、劳动定员及其他 本项目劳动定员16人，年生产天数为300天，单班制生产，每班8小时，本项目不设食堂和宿舍。 6、公用工程 （1）给水：项目主要用水项目为员工生活用水和生产中清洗、喷焊粉、检漏、注塑废水，年用水量约为1800吨，由市政给水管网直接供水，能满足项目需求。 （2）排水：室内排水采取分流制，粪便污水经三级化粪池处理后和洗涤污水合流排至综合楼设置的室外下水道。 雨水采用有组织排水至室外排水沟，收集后，直接排至设置的室外下水道。 （3）供电：本项目用年用电量为1.15万度，由站港科技园工业区变电站提供，可满足项目需要。 5、选址可行性 项目选址于阳江市高新区站港科技园工业区内。项目用地性质为工业用地，符合城市总体规划和功能区划要求。该项目选址符合国家产业政策和城市发展规划，符合供地政策。项目的建设无外环境制约因素，因此，本项目选址合理。 6、产业政策符合性 根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》国发（2005）号文，对照《产业结构调整指导目录》（2011年本），该项目不在现行国家产业政策中规定的鼓励、限制和淘汰类建设项目之列，属允许类项目，因此项目建设符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 阳江市华阳汽车设备有限公司成立于2012年，以生产汽车空调设备为主要业务。该企业总投资220万元，现租用阳江市高新区站港科技园工业区一路3号进行生产，租赁厂房面积1920平方米。项目东侧为明轩玻璃厂，西侧隔厂界为20米厂区道路，南侧为明轩玻璃厂，北侧为荒地。项目所在建筑共一层。项目周边环境状况见表1.3： 表1.3项目周边环境状况表 名称; 方位; 功能; 距离(m). 明轩玻璃厂; E; 厂房; 2. 明轩玻璃厂; W; 厂房; 2. 厂区道路; S; 道路; 3. 荒地; N; 土地; 2. 2、项目区域总体环境质量及主要制约因素 本厂房为租用空厂房，不存在原有污染情况。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境等简况

1、自然环境简况： 本项目位于阳江市高新区站港科技园工业区。 阳江丘陵面积占25.57%，山地面积占41.97%，平原面积占21.77%。东与恩平市、台山市交界，北同云浮市的罗定市、新兴县及茂名市的信宜市接壤，西接茂名市的高州市、电白县，南临南海。地势由北向南倾斜，依山傍海，东北有天露山屏障，西北有云雾山环绕。 阳江位于回归线以南，属亚热带气候，雨量充沛，气候温和。年平均气温22.0摄氏度左右，年平均降雨量一般在2040毫米左右，雨水分布不均匀，夏秋季多台风雨，全年无霜期约350天，偶有低温霜冻。 海岸线长341.5千米，主要岛屿有30个，岛岸线长49.3千米。海拔1337米，最长河流为漠阳江（广东六大江河之一），全长199千米，南北贯穿阳江，自北向南流入南海。 项目所在区域以人工生态环境为主，无自然状态下的森林，无珍惜或濒危物种；阳江地区地处亚热带动气候条件，植被为常绿阔叶林、季雨林，同时呈热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失。主要的次生植被有：松科、杉科、豆科等；乔木林下混生桃金娘、野牡丹、算盘子、九节茶和芒箕及鹧鸪草等。沿海滩涂零星分布有红树，但近年破坏十分厉害，现存树种以秋茄为主，面积非常小，基本不能形成规模。

2、社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 阳江高新技术产业开发区是经广东省人民政府批准，于2003年1月23日正式成立的省级高新技术产业开发区，属阳江市政府派出机构。 阳江高新技术产业开发区（以下简称阳江高新区）总规划面积45.6平方公里，由临港工业园、金山民营科技园、站港科技园、银岭工业园、昂扬科技创业园、城北民营科技园和尖山科技工业园等7个园区组成。 金山民营科技园：总面积6.85平方公里，位于阳江市区石湾路边，地处325国道一级公路与广湛高速公路之间，交通条件极为便利。该园区规划定位是应用高新技术改造传统产业的示范区，以“现代化、生态化、智能化、人性化”为规划设计理念， 工业用地与自然生态相结合，运用生态绿化提升园区品位，并与阳江现代山水城市构成一个有机整体。 金山民营科技园启动项目（38幢标准厂房区）占地25万平方米，规划设计分为厂房、行政中心、商务中心、外商活动中心、武警驻地、配套商场、宿舍、食堂、康体设施等。38幢标准厂房是阳江市委市政府进一步扩大招商引资，推动工业发展，建设工业新城的一个重要举措，对这个项目将出台一系列倾斜政策和措施，全力以赴保证该项目的开发建设。可以说，38幢标准厂房是承接珠三角产业转移的一个最好基地。除标准厂房外，还有入园企业31个，用地55万平方米。目前该园区首期开发的90万平方米基础设备已基本完善，可望在今年入园项目将建好厂房，产生效益。 站港科技园：高新技术产业的中心区，占地19平方公里，规划有电子信息、光机电一体化、生物工程技术、海洋资源开发、新材料和环境保护等6个产业区和2个服务区，企业将按不同类型安排在相应的功能区。该园区紧靠站港公路，西有阳阳铁路贯穿南北，南距国道都可直接进入科技园，海陆交通十分方便。园内供水供电、通讯及其他设施已基本完善。现有德尔家用电器公司、新宝江工业城、昂扬通信设备公司等多家企业落户该园区。 昂扬科技创业园：占地2.2平方公里，位于海陵岛，背靠草王山，面临大海，内有水库和天然海水温泉，与阳江港隔海相望，区位和环境条件得天独厚。拟建成一个集高新技术产业与旅游服务业为一体的新型科技创业园。 白石岗科技园：占地面积16平方公里，位于阳江市西北部，距市区3公里，园区内有直通广州的广湛高速公路，有直达阳江港的省级一级公路，交通条件优越。首期开发建设台资工业园，该工业园面积75公顷，距离高速公路出口仅500米。北部是一期开发组团的核心绿地，整个台商工业园风景优美、环境宜人，是投资创业的最佳选择。台资工业园是我市加强台资引进工作，发展台资企业，承接珠三角等经济发达地区台资产业的转移，促进阳台两地经济交流与合作的新举措。台资工业园规划有独立厂房区（31.1公顷）、联合厂房区（7.5公顷）、自建厂房区（9.1公顷）、员工厂房区（3.7公顷）、服务区（11.6公顷）等。园区以“高起点、高标准、高效率”的园区规划理念，突出“生态化、国际化、现代化、信息化”的发展战略，创立“碧水青山，投资乐士”的园整体形象，为投资者提供一个创业发展的美好空间。、 城北科技园：即原市科技园，位于市区北部，占地面积0.3平方公里，配套设备十分完善，交通、生活便利，已有拜奥生物工程有限公司、阳江市环保设备有限公司、金和印刷有限公司等企业落户该园。 临港工业园：位于国家一类口岸阳江港附近，规划控制面积10平方公里，海岸线长约9公里，园内有阳阳铁路和港口码头，距香港143海里，澳门120海里，水陆交通运输方便。目前已有广东丰源粮油工业有限公司年产120万吨大豆加工厂等10大项目正在投资建设，项目计划投资12亿元。该园将充分发挥国家一类口岸阳江港的资源优势，主要建设发展重化工业、农海产品工业、出口加工和物流等产业，加快发展海洋运输业。 尖山科技工业园：占地面积1.1平方公里，位于阳江市区东南部，是高新技术改造传统产业的示范区。在建有天虹（阳江）科技园项目，该项目由同济大学江门天虹科技园有限公司负责投资建设。首期开发建设面积13万平方米，总投资约1。5亿元人民币，园区内基础设施等建设工程正在全面开工，两年内所有项目将建设投产。 阳江高新区在全面执行国家和省、市鼓励扶持高校技术产业园区、高新技术企业、技术创新和其他方面的优惠政策的同时，也制定了鼓励开发建设的有关规定，在用地、用水、用电、收费、管理、服务等方面采取一系列优惠措施，鼓励投资者和科技人员到高新区兴办企业、进行科技创业。阳江高新区是阳江市在跨进二十一世纪后为争创阳江经济发展新优势而着意沟结的高新技术产业的中心基地，将成为科技与经济密切结合，加速成果转化，强化技术创新的示范区以及应用高新技术改造传统产业的辐射源。阳江高新区将逐步建设成为布局合理，设施配套齐全，生产生活方便，环境优美的现代化新城区。阳江高新区热诚欢迎海内外客商前来投资置业，与您携手共创辉煌。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 据近期环境监测数据显示，项目所在区域环境质量现状如下： 1、环境空气质量现状 根据阳江市环境保护监测站2013年常规监测，提供的阳江市环境空气监测数据如下表3—1（除污染指数外，单位均为：mg/m3）： 表3—1 建设项目所在地环境空气监测数据 测点; SO2; NO2; PM10. 平均值; 0.026; 0.045; 0.108. 评价标准; 0.50（小时浓度）; 0.24（小时浓度）; 0.15（日浓度）. 污染指数; 0.052; 0.19; 0.72. 监测结果表明，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996及其2000年修改单）二级标准，监测数据表明该地域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目所在地的纳污水体为漠阳江。根据阳江市环境保护监测站2013年常规监测，提供的监测结果如下表3—2（除污染指数外，单位均为：mg/L）： 表3—2 建设项目所在地地表水监测数据 项目; DO; CODCr; BOD5; NH3-N; 氰化物; 硫化物; Cr6+. 监测值; 5.8; 18.2; 3.8; 0.709; 0.004L; 0.008; 0.004L. 标准值 （Ⅲ类）; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.05. 污染指数; 1.16; 0.91; 0.95; 0.709; 未检出; 0.04; 未检出. 上述监测指标中污染因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准。监测数据表明该河段环境水质量良好。 3、声环境质量现状 根据阳江市环境保护监测站2013年常规监测，提供的阳江市区域环境噪声监测数据如下表3—3： 表3—3 建设项目所在地区域环境噪声监测数据（单位均为：dB（A）） 测 点; 区域噪声. 平均值; 昼间（62.2）; 夜间（48.2）. 标准（3类）; 昼间（65）; 夜间（55）. 从监测结果可以看出，项目所在地区域噪声值昼夜均达标，未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准【昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）】。说明项目所在声环境质量良好，受交通噪声及现有企业生产噪声影响不大。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目在阳江高新技术产业开发区站港科技园内，项目四周都是企业及待建工业用地，项目远离敏感目标。 1、水环境保护目标 本项目采取雨污分流排水系统。保护纳污水体漠阳江水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 2、大气环境保护目标 保护该区空气质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996及其2000年修改单）二级标准。 3、声环境保护目标 保护该区声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，噪声限值：昼间65分贝（A）、夜间55分贝（A）。 4、生态环境保护目标 保护该区生态环境不受影响。 5、主要保护目标 本项目周围300m范围内无医院、宾馆、学校、居民区等环境敏感点。其它保护 目标是该区域的土壤环境，避免水土流失。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、国标《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)执行Ⅲ类水质标准； 2、国标《环境空气质量标准》(GB3095-1996及其2000年修改单)执行二级标准； 3、国标《声环境质量标准》(GB3096—2008)执行3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、排入市政污水管网执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，进阳江市高新区第一污水厂处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准最严值。 表4—1 生活污水排放标准（节选） 污染物指标; 第二时段三级标准（DB44/26-2001）; 第二时段一级标准（DB44/26-2001）; 一级B标准 （GB18918-2002）. pH; 6~9; 6~9; 6~9. SS≤; 400 mg/L; 20mg/L; 20mg/L. BOD5≤; 300 mg/L; 20mg/L; 20mg/L. CODCr≤; 500 mg/L; 40mg/L; 60mg/L. NH3-N≤; /; 10mg/L; 8 mg/L. 动植物油≤; 100 mg/L; 10mg/L; - mg/L. 2、广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中的颗粒物（其他）的最高允许排放浓度120mg/m3，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 - 国标《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类工业区最高噪声限值；昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 固体废物排放和管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十二五”期间国家对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮4种主要污染物实行排放总量控制计划。 本项目生活废水进入化粪池，由三级化粪池处理后的废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，本项目生产废水进入沉淀池等处理设施，处理后的废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准经市政管网排入阳江市高新区第一污水厂处理，排入阳江污水处理厂处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准最严值。 本项目生活用水为720t/a 项目排放生活污水为576t/a（按用水量80%计算），生活污水中污染物浓度约为：CODcr500mg/L、NH3-N25mg/L，总量控制指标为：CODcr0.288t/a、NH3-N0.014t/a。 生活废水经过化粪池处理后全部经市政管网排入阳江市高新区第一污水厂处理。所以项目排放入市政管网的水量为576t/a，生活污水中污染物浓度约为：CODcr120mg/L、NH3-N15mg/L总量控制指标为：CODcr0.069t/a、NH3-N0.009t/a。本项目生产用水为：1080t/a 本项目生产废水，主要是生产中清洗废水、喷焊粉废水、检漏废水、注塑过程主要是冷却水，据计算排放水量约为864t/a（按用水量80%计算）；主要污染物为CODcr、石油类。污染物浓度约为：CODcr150mg/L，石油类20mg/L。生产废水总量控制指标分别为：CODcr0.13t/a、石油类0.17mg/L。生产废水经过生产废水处理设施后，全部经市政管网排入阳江市高新区第一污水厂处理。 经上所述，项目排放至市政管网的生活废水量约为576t/a，污染物总量指标为：CODcr0.173t/a、NH3-N0.014t/a。 项目排放至市政管网的生产废水量约为864t/a，污染物总量指标为：CODcr0.13t/a。 最后，排放的废水经市政管网排入阳江市高新区第一污水厂处理再次处理，项目排放的污染物总量指标由阳江市高新区第一污水厂处理。 |

五、建设项目工程分析

项目工程分析 整形 组装 包装 进仓 W 喷焊粉配 工艺流程及主要污染工序简述(图示)： 施工期： 项目为租用原有标准化厂房，不存在施工期。 营运期： 生产工艺流程介绍： 阳江华阳汽车空调设备有限公司是生产汽车空调空调冷凝器和蒸发器为主要业务。主要材料为冷凝器和蒸发器全套配件。具体流程及排污节点如下图： 工艺流程及排污节点图 冷凝器： 备注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废物 蒸发器： 原材料采购 冲配件、冲片、切管 弯管、弯小弯头、分集流管加工 N、S W 超声波清洗 串管 串管 内洗 手工焊接 检漏 W W W、G 清洗烘干 注塑 W回用、N、G 原材料采购 冲配件、轧片、口琴管校直 弯管 芯体装配 N、S N 超声波清洗 装扩口管 焊接 吹气 配件装配 上帽盖充气 W、G W 检漏 包装 进仓 W

1、主要污染物 - （1）大气污染工序 本项目由于产品工艺需要焊接，焊接过程中会产生微量废气，主要由粉尘、CO、O3 、NO3，组成，为无组织排放，间歇产生。 本项目在注塑过程中会产生一定量的有机废气，注塑工序是一个塑料熔融软化过程，过高的加工温度可能使部分的塑料分解，特别是当温度达到250℃以上(塑料的软化温度一般在200℃以下)时，塑料分解可能产生各种有毒有害气体（非甲烷总烃、HCl、芳烃、多环芳烃等气体），对厂区的大气环境和工人身体健康造成一定污染和影响。一般温度越高，塑料分解的速度越快，产生的废气也就越多。因此项目内安装注塑冷却塔，设备温度控制在200℃以内，自动控温，防止塑料分解。 据经验估算，塑料分解产生的无组织排放气体量按加工的塑料量的0.1%-0.01%，本项目按0.05%计算。 表5-2 项目注塑机产生的废气量（t/a） 产品名称; 项目产品重量（t/a）; 废气量（t/a）. 塑料制品; 6; 0.003. （2）废水： 生活废水 项目员工为16人，年生活用水量为720t，年排放生活污水为576t（按用水量的80%计），生活污水中污染物浓度约为：CODcr300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L；各污染物产生量如下： CODcr0.173t/a、SS0.14t/a、NH3-N0.014t/a； 生产废水 本项目生产废水主要为清洗废水、喷焊粉废水、检漏废水、注塑冷却水（冷却塔产生的废水）。根据项目方提供的资料，项目生产废水量约为864t/a。（按用水量80%计算） 表5-3 生产废水水质情况 项目; CODcr; SS; NH3-N; 石油类. 原水水质; 150mg/L; 80mg/L; 0mg/L; 10mg/L. 生产废水污染物产生量如下：CODcr0.13t/a、SS0.07t/a、石油类0.009/a；。生产废水经过沉淀池等生产废水处理系统处理后排入市政广网由高新区第一污水厂再处理。 （3）噪声：本建设项目主要噪声源为剪板机、冲床、手啤机、自动切管机、U型弯管机等生产及检测设备，声级值为70～95dB(A)。 （4）固废：本项目固体废弃物主要为生活垃圾和一般工业废物。其中生活垃圾主要为职工办公生活产生的垃圾；一般工业废物主要为组装过程中的废原件和包装边角料。 2、主要污染物源强分析 （1）废水产排源强分析 ①项目给排水概况 本项目的生活废水主要：职工生活污水。 本项目生活废水产生量576t/a。各污染物产生量分别为：CODcr0.173t/a、SS0.14t/a、NH3-N0.014t/a。生活废水处理工艺流程如下图，图7—3。 图7—3 生活废水处理示意图 生活废水 三级化粪池 全部排入市政管网 生活废水经过三级化粪池处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经市政管网排入阳江市高新区第一污水厂处理。 本项目，生产废水主要为清洗废水、喷焊粉废水、检漏废水、注塑冷却水（冷却塔产生的废水）。根据项目方提供的经验所知，项目产生废水约为864t/a。生产废水中污染物浓度约为：CODcr150mg/L、SS80mg/L、石油类10mg/L。污染物总量控制指标为CODcr0.13t/a、SS0.07t/a、石油类0.009t/a。项目拟建一套生产废水处理系统，建议使用如下工艺： 图7—5 生产废水处理示意图 生产车间 沉淀池 隔油池 市政管网 干污泥（定期运走） 生产废水处理后达标后排入市政广网再处理。 故本项目对周围边水环境影响较小。 （2）废气 生产过程中焊接时，会产生少量的烟尘。根据项目公司提供资料，粉尘颗粒物为钢粉末，密度较大，很快落下。注意收集、及时清扫并通过加强车间内空气流通，对环境影响较小。 烟尘是在焊接作业时，由于高温使焊药、焊芯和被焊接材料熔化蒸发，逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒。烟尘为金属氧化物，以铁的氧化物为主。据有关报道，一般铆焊时发尘量平均为7.5g/kg左右，粒度0.10~1.25μm，其中1μm以下的尘粒约占90%以上。项目需消耗焊条约1.0t/a，则产生电焊烟尘7.5kg/a。电焊烟在厂房内自由扩散，最后由门窗逸出进入环境，生产车间加强室内通风，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织监控浓度限值要求。因此焊接烟气对周围空气环境影响不大。 （3）固体废弃物 本项目固体废弃物主要为加工过程中生产固废、职工生活垃圾。其中，生产固废主要为废料及包装边角料。生活垃圾采用袋装收集到环卫处指定的垃圾收集点，日产日清，再由环卫部门运送到城市垃圾处置场处置。生产车间固体废物回收利用，收集后物质回收部门回收再利用。固体废弃物产生量见下表： 表5.4 固体废物产生量及处理措施 序号; 固废名称; 产量标准; 产生量t/a; 处置措施. 1; 生产废料; ——; 1.5; 收集，物质回收部门回收再利用. 2; 生活垃圾; 0.5kg/人·d; 2.88; 环卫统一收集处理. （4）噪声 本建设项目主要噪声源为剪板机、冲床、手啤机、自动切管机、U型弯管机等生产设备，声级值为70～95dB(A)。 表5.5 项目生产设备噪声源强表 序号; 设备名称; 噪声源强(单位：dB(A)). 1; 剪板机; 70—75. 2; 冲床; 70—75. 3; 手啤机; 75—95. 4; 自动切管机; 75—85. 5; U型弯管机; 75—85.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 项目 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 注塑 | 有机废气 | 0.003t/a | 收集处理 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段规定标准 |  |
|  | 焊接 | 粉尘颗粒物 | 少量（间歇性） | —— | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准中无组织监控浓度限值要求 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 200mg/l | 0.12t/a | 150 mg/l | 0.09 t/a |
|  |  | NH3-N | 10 mg/l | 0.006t/a | 5mg/l | 0.003t/a |
|  | 生产废水 | COD | 150mg/l | 0.13t/a | 60mg/l | 0.052 t/a |
|  |  | SS | 80mg/l | 0.07t/a | 30mg/l | 0.026 t/a |
|  |  | 石油类 | 10mg/l | 0.009 t/a | 5mg/l | 0.004 t/a |
| 固体 废物 | 厂区 | 生产固废 | 1.5t |  | 集中收集，物质部门回收再利用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25t |  | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 本建设项目主要噪声源为剪板机、冲床、手啤机、自动切管机、U型弯管机等生产设备，声级值为70～95dB(A)。 采用减震、消音器等防噪措施，并合理布局，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目选址周围无特别值得关注的国家重要自然景区或较为重要的生态系统，不属于珍稀或濒危特殊物种的生存环境或迁徙走廊。 项目投产后生活废水经过经厂区自建三级化粪池处理后，通过市政管网排入阳江市高新区第一污水处理厂再次处理。项目生产中的生产废水流入厂区自建的生产废水站处理，通过市政管网排入阳江市高新区第一污水处理厂再次处理。 生活固废由环卫部门收集处理，食堂油烟由高效静电除油烟设备处理后达标排放。 注塑废气经过集中收集后经活性炭设备处理后，符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段规定标准。 冲压等车间排放的机械噪声较大，因周围环境较空旷，附近没有敏感目标，故机械噪声仅对本单位工作员工造成一定影响。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目为租用原有已建成标准化厂房，无施工期。本项目不做施工期环境影响分析。 营运期环境影响分析： （1）水环境影响分析 根据阳江华阳汽车空调设备有限公司提供材料，本项目用水主要为职工办公生活和生产用水。项目用水量为5t/d，1800t/a(年工作日按300天计算)，项目生活废水经过厂区化粪池后进入市政污水管网，接入阳江市高新区第一污水厂再次处理，处理达标后排放。项目生产废水经过厂区废水处理设施后进入市政污水管网，接入阳江市高新区第一污水厂再次处理，处理达标后排放。 本项目排水主要是办公生活废水、生产废水。废水按排水量为用水量80％计算，预计年废水排放量为1200吨。类比科技园工业区其他企业，污染物产生浓度COD约200mg/L、SS浓度约80mg/L，氨氮浓度约10mg/L ，石油类浓度约10mg/L；污染物排放浓度COD约150mg/L、SS浓度约30mg/L，氨氮约5mg/L。项目污水经化粪池处理后，可以达到满足高新区第一污水处理厂要求。

### （2）废气 项目运营期不设置员工食堂，无油烟废气。生产过程中，焊接工艺会产生微量的烟尘。通过加强车间通风，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织监控浓度限值要求。注塑废气处理：1、在注塑车间安装集气罩装置，对产生的废气全部进行收集；2、安装活性炭吸附设备，对收集的废气进行吸附过滤；从而降低车间粉尘和废气浓度。同时要求工人佩戴口罩等劳保装备，做好日常防护措施。因此烟尘对周围空气环境影响不大。 ### （3）噪声 本建设项目主要噪声源为剪板机、冲床、手啤机、自动切管机、U型弯管机等生产设备，声级值为70～95dB(A)。本项目对产噪设备采取减振、安装消声器等措施，噪声可以达到相应的国家标准要求。通过上述治理，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准标准要求。 ### （4）固体废弃物 本项目固体废弃物主要为生产固废、职工生活垃圾。其中，生产固废主要为废料及包装边角料。生产车间固体废物收集后，由物资部门回收利用。生活垃圾采用袋装收集到环卫处指定的垃圾收集点，日产日清，再由环卫部门运送到城市垃圾处置场处置。经上述措施处理后，项目运营期固废对周围环境影响较小。 5、环保设施投资估算 本项目环保投资见下表。 表7.2 环保投资估算一览表 环保项目名称; 金额（万元）; 备注. 化粪池; 1.2. 生产污水处理设备; 20. 减震垫; 1. 合计; 22.2.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 厂区 | 焊接烟尘 | 注意收集、及时清扫并通过加强车间内空气流通 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准中无组织监控浓度限值要求 |
|  |  | 注塑废气 | 集中收集，活性炭设备处理。 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段规定标准 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | COD、SS、NH3-N | 废水经化粪池处理后由市政污水管网进入高新区第一污水处理厂处理 | 达到高新区第一污水处理厂接管要求 |
| 固 体 废 物 | 厂区 | 生产固废 | 集中收集，由物资部门进行回收 | 符合环境卫生管理要求和综合利用原则 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 本建设项目主要噪声源为剪板机、冲床、手啤机、自动切管机、U型弯管机等生产设备，声级值为70～95dB(A)。采用减震、消音器等防噪措施，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目东侧为明轩玻璃厂，西侧隔厂界为20米厂区道路，南侧为明轩玻璃厂，北侧为荒地。 项目为租赁厂房，运营不存在对生态环境影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

1、结论 （1）项目产业政策 根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》国发（2005）40号文，对照《产业结构调整指导目录》（2011年本），该项目不属于现行国家产业政策中规定的鼓励、限制和淘汰类建设项目之列，为允许类项目，因此符合国家产业政策。 （2）选址符合性分析 项目选址于阳江市高新区站港科技园工业区内。项目用地性质为工业用地，符合城市总体规划和功能区划要求。项目与主导产业符合。项目选址符合国家产业政策和城市发展规划，符合供地政策。项目的建设无外环境制约因素，因此，本项目选址合理。项目区内规划图详见附图四。 （3）项目概况 阳江华阳汽车空调设备有限公司成立于2012年，以生产汽车空调空调冷凝器和蒸发器为主要业务。该企业总投资220万元，现租用阳江市高新区站港科技园工业区一路3号进行生产，租赁厂房面积1920平方米。 项目东侧为明轩玻璃厂，西侧隔厂界为20米厂区道路，南侧为明轩玻璃厂，北侧为荒地。 具体布置详见附图二（项目平面布置图）。 （4）环境质量现状 项目所在区域大气污染物S02、N02日均浓度均低于GB3095—1996《环境空气质量标准》二级标准浓度限值，PM10日均浓度超标；区域环境噪声达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准；水环境质量现状调查表明，项目所在区域的地表水水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准。 （5）施工期环境影响分析结论： 本项目为租用原有标准化厂房，不存在施工期。本次评价不涉及到施工期环境影响分析。 （6）营运期环境影响分析结论： ①水环境：本项目排水主要是办公生活废水、生产废水。项目废水经过化粪池和生产废水处理设施处理后，通过城市污水管网排入高新区第一污水处理厂。经过处理，各项污染物浓度达到高新区第一污水处理厂接管要求，处理达标后排入漠阳江，对周围水环境影响不大。 ②大气环境：本项目所排废气主要为焊接烟尘。注意收集钢材粉尘颗粒，通过加强车间通风，排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)二级标准中无组织监控浓度限值要求，注塑废气经过集气罩集中收集，通过活性炭装置处理后，达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段规定标准要求。 ③声环境：本建设项目主要噪声源为盐雾剪板机、冲床、手啤机、自动切管机、U型弯管机等生产设备，声级值为70～95dB(A)。设备采用一系列有效的减振、隔声等措施后，本项目厂界噪声能满足GBl2348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 ④固体废物：本项目固体废弃物主要为生产固废、职工生活垃圾。其中，生产固废主要为生产废料及包装边角料。生产车间固体废物收集，物资回收部门回收再利用。生活垃圾采用袋装收集到环卫处指定的垃圾收集点，日产日清，再由环卫部门运送到城市垃圾处置场处置。经上述措施处理后，项目运营期固废对周围环境影响较小。 综上所述，本项目符合阳江市高新区站港科技园工业区总体发展规划，项目建成后主要污染问题为废水、废气、噪声及固体废物。采用本评价推荐的各项污染防治措施，各项污染物实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目在规划建设过程中，应认真贯彻落实建设项目“三同时”制度，将各项环保措施落实到位。在严格执行各项环保措施特别是做好噪声和废气的前提下，从环境角度而言，项目选址合适，该项目是可行的。 2、建议： （1）认真做好区绿化工作，以植物绿化为主，采用加强垂直布景、立体绿化等多种形式增加绿化面积。 （2）落实各项污染防治措施，保证各治理设备的正常运转，满足评价中提出排放标准要求。 （3）加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件l 项目委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图l 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境图 附图4 区域用地规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2 项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

委  托  书

深圳市环新环保科技有限公司：

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，需对建设项目进行环境影响评价。今委托贵单位编制《华阳汽车空调设备厂项目》。请贵单位给予协作，尽快完成环评报告的编制工作，以便我公司下一步工作顺利进行。

阳江华阳汽车空调设备有限公司

2014年12月20日

循环水池

超声波清洗

内洗

循环水池               检压       手工焊

连续焊线

喷粉  卧式焊炉                 扎片

芯体装配               矫正、弯管、切断

注塑

切管

弯管

串管

胀管

冲片

组装                       机加工

包装                       剪板、冲压、点焊

厂区平面布置图

项目位置

图1  建设项目地理位置

荒地

项目位置

1M

荒地

饭店

道

路

1M

5M

20M

明轩玻璃厂

图3   项目周边关系图

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：深圳市环新环保技术有限公司                             填表人：                                    　　  项目经办人：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 华阳汽车空调厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 阳江市高新区站港路科技园工业区一路3号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 空调冷凝器，蒸发器，6万套/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 汽车零部件生产C3725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  |  |  | 编制报告书 编制报告表 √ 填报登记表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 22.5 |  |  | 所占比例（%） |  | 9% |  |
|  | 立项部门 |  | 阳江市高新区经济发展局 |  |  |  |  | 立项批文号 |  |  |  |  |  | 项目审批、备案号 |  |  |  |  |  |  | 预开工时间 |  |  |  |
|  | 项目征地面积 |  |  |  |  |  |  | 施工房屋面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设 单位 | 单位名称 |  | 阳江市华阳汽车空调设备有限公司 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 1802381609818 |  |  | 评价 单位 |  | 单位名称 |  | 深圳市环新环保技术有限公司 |  |  | 联系电话 |  | 0755-82913063 |  |
|  | 通讯地址 |  | 阳江市高新区站港路科技园工业区一路3号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 529500 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 广东省深圳市福田区彩田路彩虹新都彩虹大厦10C |  |  | 邮政编码 |  | -- |  |
|  | 法人代表 |  | 区奕增 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 区奕增 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2872号 |  |  | 评价经费 |  | -- |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：GB3095-1996 二类 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 地下水： 环境噪声：GB3096-2008 2类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □ 沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工业建设 项目 详填） | 排放量及主要 污染物 |  | 现有工程（已建＋在建） |  |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放浓度 （1） |  | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） | 核定排 放总量 （4） |  | 预测排 放浓度 （5） | 允许排 放浓度 （6） |  | 产生量 （7） | 自身削减量 （8） |  | 预测排 放总量 （9） |  | 核定排 放总量 （10） | “以新带老”削减量 （11） | 区域平衡替代本工程削减量 （12） | 预测排 放总量 （13） |  | 核定排 放总量 （14） |  | 排放增减量（15） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）；4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。