- 建设项目环境影响报告表

项目名称       阳江市万事隆日用品有限公司

年产253万套铁线家庭用品项目

建设单位（盖章）：    阳江市万事隆日用品有限公司

编制日期：二〇一五年一月

国家环境保护总局制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况:

| 项目名称 | 阳江市万事隆日用品有限公司年产253万套铁线家庭用品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阳江市万事隆日用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | Paolo Morandi |  | 联系人 | 陈颂文 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 阳江市高新区福冈工业园福冈工业大道北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18588679644 |  | 传真 | --- |  |  | 邮政编码 | 529533 |  |
| 建设地点 | 阳江市高新区福冈工业园福冈工业大道北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | —— |  |  |  | 批准文号 | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 √扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C33金属制造品 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4454.3 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 54 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.5% |
| 评价经费 （万元） | 1.5 |  |  |  | 预期投产 日期 | 2016.01 |  |  |  |

工程内容及规模：

一、项目由来

阳江市万事隆日用品有限公司于2002年6月投资1132.8万美元在阳江市高新区福冈大道北侧建设阳江市万事隆日用品有限公司一期厂房，建设内容有仓库1幢，综合楼1幢（3层）及其他配套设施，主要功能为仓储功能。占地面积10706.03平方米，建筑面积5175平方米，原环评于2011年6月取得了环评批复。现有项目已投入使用。现有项目“三同时”详细情况见表1。

表1 现有项目“三同时”执行情况一览表

| 项目 | 建设内容 | 环评审批文号 |
| --- | --- | --- |
| 阳江市万事隆日用品有限公司一期厂房建设项目 | 占地面积10706.03平方米，建筑面积5175平方米，建设内容有仓库1幢，综合楼1幢（3层）及其他配套设施。主要功能为仓储用途。 | 阳环建审〔2011〕128号 |

一期建设完工后，企业决定在原有厂区一期工程北面建设二期工程。投资1200万元，占地面积4454.3平方米，建筑面积4751.80平方米。建设内容包括厂房、生产线及其它配套设施，年产253万套铁线家庭用品，主要用于厨房餐具架、浴室架等。

现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年本）的有关规定，建设单位委托广州市中绿环保有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了本项目的环境影响报告表的编制工作。

二、现有项目概况

1、地理位置及四至情况

阳江市万事隆日用品有限公司一期厂房建设项目选址位于阳江市高新区福冈大道北侧。现有项目东面为规划30米宽工业大道；南面正门口100米为福冈大道；西面为永新塑料制品有限公司；北面为厂区二期工程。

2、现有项目布局及建筑

阳江市万事隆日用品有限公司一期厂房占地面积10706.03平方米，建筑面积5175平方米，建设内容有仓库1幢，综合楼1幢（3层）及其他配套设施。具体如表2。

表2 一期项目组成及工程内容

| 建设内容 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 层数 | 层高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 4525 | 4525 | 1 | 7.8 |
| 电房 | 125 | 75 | 2 | 4 |
| 一期宿舍 | 900 | 200 | 3 | 4 |
| 一期保安室 | 25 | 25 | 1 | 4 |

3、生产设备

现有项目生产设备情况如下：

表3  现有生产设备一览表

| 序号 | 生产设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手摇叉车 | 2台 |

4、给排水工程

给水：

厂区新鲜水由市政管网提供。

排水：

现有项目无生产废水产生。只有3个员工少量办公生活废水，所产生的生活污水经三级化粪处理后排入福冈工业园市政管网，由阳江高新区第一污水处理厂处理后流入漠阳江西干流。

5、供电

现有项目利用开发区电网提供的电源，年用电量25kW‧h。

6、劳动定员及工作制度

目前全厂共有员工3名。年工作250天，工作制度为单班制，每班8小时。3名员工均不在厂内食宿。

三、本扩建项目概况

1、地理位置及四至情况

项目位于阳江市高新区福冈工业园福冈工业大道北侧现有厂区一期工程北面，项目已获得建设用地规划许可证（阳高规地M2012-059），并与阳江高新技术产业开发区管理委员会签署了项目投资协议书。项目东面紧邻工业道路，隔工业道路为距离本项目32米为阳江市德恩富科技有限公司（光碟厂）；南面18米为一期厂房；西面为10米为永新塑料制品有限公司；北面12米为厂区规划的三期工程，目前为空地。项目地理位置图见附图1，项目四至情况见附图2，厂区四至实景图见附图3，厂区平面布置见附图5。

2、建设内容

本项目占地面积4454.3平方米，建筑面积4751.80平方米。详见附图4。

表4    本项目建设内容一览表

| 建设内容 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 层数 | 层高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期车间（钢构） | 4163 | 4163 | 1 | 7.2 |
| 二期车间办公室（框架） | 125.3 | 125.3 | 1 | 3.2 |
| 二期车间功能房（框架） | 172.2 | 172.2 | 1 | 3.2 |
| 电房（框架） | 220.5 | 220.5 | 1 | 5.5 |
| 厕所（框架） | 70.8 | 70.8 | 1 | 3.5 |

3、产品方案

本项目产能为年产253万套铁线家庭用品，主要用于厨房餐具架、浴室架等。

表5  本项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 原有产能 | 扩建产能 | 扩建后全厂产能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁线家庭用品 | 0 | 253万套 | 253万套 |

4、主要设备

本项目新增设备如下。

表6  本项目新增设备表

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号 | 数量 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊机类 | 高威点焊机 | 9351 | 1 | 40KVA |
| 2 |  | 高威点焊机 | 9510 | 1 | 40KVA |
| 3 |  | 高威点焊机 | 9511 | 1 | 16KVA |
| 4 |  | 高威点焊机 | 9153 | 1 | 16KVA |
| 5 |  | 高威点焊机 | 8975 | 1 | 75KVA |
| 6 |  | 高威点焊机 | 9512 | 1 | 40KVA |
| 7 |  | 高威点焊机 | 9350 | 1 | 40KVA |
| 8 |  | 高威点焊机 | 9642 | 1 | 16KVA |
| 9 |  | 手动小型对焊机 | - | 2 | 16KVA |
| 10 |  | 金象手提电焊机 | BV-230A | 1 | 34A（380V） |
| 11 |  | 中华牌点焊机 | DN63C | 1 | 63KVA |
| 12 |  | 中华牌点焊机 | DN63C | 1 | 100KVA |
| 13 |  | 中华牌点焊机 | DN63C | 1 | 50KVA |
| 14 |  | IP31A2CB浸塑焊钩机 | 6561 | 1 | 18KVA |
| 15 |  | IP31A3CB浸塑焊钩机 | 6571 | 1 | 2.6KW |
| 16 |  | 金象手提电焊机 |  | 1 | 6KW |
| 17 |  | 太阳数控点焊机 | DW75D | 2 | ND75KVA |
| 18 |  | 太阳数控点焊机 | DN150D | 2 | 150KVA |
| 19 |  | 太阳数控点焊机 | DN200 | 1 | 200KVA |
| 20 |  | 太阳数控点焊机 | DN250 | 1 | 250KVA |
| 21 |  | 远景对碰机 | UN-50 | 1 | 50KVA |
| 22 |  | 远景对碰机 | UN-100 | 2 | 100KVA |
| 23 | 直线类 | 金属调直切断机 |  | 1 | 2.6KW |
| 24 |  | 金属调直切断机 |  | 5 | 1.1KW |
| 25 |  | 金属调直切断机 | T2519 | 1 | 7KW |
| 26 | 冲压类 | 冲床 | 25T | 1 | 2.2KW |
| 27 |  | 冲床 | 12T | 2 | 1.1KW |
| 28 |  | 冲床 | 20T | 1 | 2.2KW |
| 29 |  | 冲床 | 25T | 1 | 2.2KW |
| 30 |  | 开式可倾压力机 | JE23-60T | 1 | 5.5KW |
| 31 |  | 开式可倾压力机 | JE23-40T | 1 | 4KW |
| 32 |  | 冲床（东山机械） | JA-23-12T | 2 | 1.1KW |
| 33 |  | 冲床（顺德联兴） | J23-40T | 1 | 4KW |
| 34 |  | 冲床（顺德联兴） | J23-12T | 2 | 1.1KW |
| 35 |  | 冲床 | JA23-20 | 1 | 2.2KW |
| 36 |  | 冲床/附带收料机 | JA23-80 | 1 | 13KW/1.1KW |
| 37 |  | 冲床 | J21-40 | 1 | 4KW |
| 38 | 金属修边类 | 金属修边机(广东大良) |  | 2 | 0.75KW |
| 39 |  | 金属修边机(广东大良) |  | 1 | 0.55KW |
| 40 |  | 沙带机 | LX915A | 2 | 0.75KW |
| 41 |  | 砂轮机 |  | 1 | 1.1KW |
| 42 |  | 江苏砂轮机 |  | 1 | 0.2KW |
| 43 |  | 台式电动机(杭州西湖) | Z04116 | 2 | 3.7KW |
| 44 |  | 抛光机 |  | 1 | 0.75KW |
| 45 | 模具加工类 | 铣床(广州皮革厂) |  | 1 | 1.5KW |
| 46 |  | 普通车床 |  | 1 | 2.8KW |
| 47 |  | 车床(广州车床厂) | C6132A | 1 | 4.5KW |
| 48 |  | 滕州铣床 | X2J32A | 1 | 0.75KW |
| 49 | 特种设备类 | 螺杆空压机（江苏） | 阿特拉斯 | 1 | 22KW |
| 50 |  | 空压机(广州机厂) | W-1/10 | 1 | 7.5KW |
| 51 |  | 卓展半自动叉车 | SPN1025 | 1 | 3KV |
| 52 |  | 林德电动叉车 | R12 | 1 | 60KV |
| 53 |  | 两层电梯 | TJ2-1.2 | 1 | 11KW |
| 54 | 金属半成型加工类 | 微型台钻 |  | 2 | 0.18KW |
| 55 | 液压类 | 薯仔特种机（3台） |  | 1 | 5KW |
| 56 |  | 四柱油压机 | YB32/16B | 1 | 5.5KW |
| 57 |  | 二柱油压机 | YB31/10B | 1 | 3KW |
| 58 | 包装机械类 | 绕簧机 |  | 1 | 1.1KW |
| 59 |  | 自动卷簧机 |  | 1 | 1.5KW |
| 60 |  | 薄膜收缩机 | 7135/200F | 1 | 6.4KW |
| 61 |  | 半自动捆扎机 | 7453/K78 | 2 | 0.3KW |
| 62 |  | 胶袋封囗机 | VJ | 1 | 200W |
| 63 |  | 胶袋封囗机 | VJ | 2 | 300W |
| 64 |  | 高速吸塑机 | 450/700 | 2 | 2KW |
| 65 |  | 拌薯器入柄机 |  | 1 | 0.55KW |
| 66 |  | 高周波机 |  | 1 | 11KW |
| 67 | 浸塑机 | 浸塑机 |  | 1 | 40KW |
| 68 | 数控机 | 2D数控折弯机 |  | 1 | 20KW |
| 69 |  | 3D数控折弯机 |  | 1 | 20KW |
| 70 | 环境治理类 | 吸尘鼓风机 |  | 1 | 0.75KW |
| 71 | 电力设备 | 稳压器 |  | 1 | 100KV |
| 72 |  | 稳压器 |  | 1 | 60KV |
| 73 |  | 柴油发电机 | 12V-135 | 1 | 120KW |
| 74 | 仓储物流类 | 地台板升降机 |  | 3 | 0.75KW |

5、原辅材料

全厂原料使用情况见表7。

表7  本项目原料使用量

| 序号 | 原料名称 | 年需用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁拉丝线 | 333t/a | 外购 | - |
| 2 | 不锈钢拉丝线 | 18t/a | 外购 | - |
| 3 | 不锈钢板 | 35t/a | 外购 | -- |
| 4 | 浸塑PE粉 | 4.4t/a | 外购 | -- |
| 5 | 柴油 | 12.32t/a | 外购 | 柴油基准热值≥10000cal/kg；硫含量≤0.5%；灰分含量≤0.01% |
| 6 | 卡纸 | 1928705张/a | 外购 | -- |

6、给排水工程

给水：

本项目无生产用水，扩建项目依托阳江市高新区市政给水系统，由市政给水管网供给。

排水：

本项目不新增生产废水，所产生的生活污水经三级化粪处理后排入福冈工业园市政管网，由阳江高新区第一污水处理厂处理后流入漠阳江西干流。

7、供电

扩建项目用电依托阳江市高新区福冈工业园区市政供电系统，利用阳江市高新区电网提供的电源，年用电量26万kW‧h，设一台备用发电机（120kw）。

8、劳动定员和工作制度

本项目拟增加97名职工，现有项目有3名员工，共有员工100人。年工作250天，工作制度为单班制，每班8小时。其中32名员工在厂内住宿。厂内不设食堂，员工用餐到附近的快餐店自行解决。

# 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目位于阳江市高新区福冈工业园福冈工业大道北侧，项目东面紧邻工业道路，隔工业道路为距离本项目32米为阳江市德恩富科技有限公司（光碟厂）；南面为18米为一期厂房；西面为10米为永新塑料制品有限公司；北面12米为项目三期工程。与本项目有关的主要为周边企业污染源及现有项目污染源。

周边企业污染源包括：

1、废水：主要是周边工厂所排放的工业污水、办公生活污水；

2、废气：主要是周边工厂所排放的工艺废气；

3、噪声：主要是周边工厂营运时的机械噪声及周边道路的交通噪声；

4、固体废物：主要是周边工厂产生的工业固体废物、生活垃圾等。

现有项目污染：

根据原环评文件和环评批复可知，一期项目为仓库及综合楼的建设，主要功能为仓储，无生产工序，主要影响为施工期的影响，原有环评只对施工期的环境影响作分析，营运期只有值班的3个员工的生活污水，原环评无对其评价，污染物计入本项目进行评价。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

项目位于阳江市高新区福冈工业园福冈工业大道北侧，项目东面紧邻工业道路，隔工业道路为阳江市德恩富科技有限公司（光碟厂）；南面为一期厂房；西面为永新塑料制品有限公司；北面为项目三期工程。项目地理位置图见附图1，厂址四至情况见附图2，项目四至实景图见附图3。

阳江市距广州247公里，距湛江230公里，距珠海160公里，距香港143海里，距澳门129海里。随着广湛高速公路和西部沿海高速公路的建成通车，到广州和珠海分别仅需2小时和1个半小时车程。阳江港是国家一类对外开放的港口，325国道、三茂铁路横穿市境。

- 气象气候

阳江市属亚热带海洋性气候，气候温暖，夏季炎热多雨，降雨量年内分配不均匀，汛期占年雨量84％，台风每年向本地区频频侵袭与登陆，形成台风暴潮，因此漠阳江防洪不容忽视。根据阳江气象站的资料统计得各气象特征为多年平均气温：22.4℃；历年极端最高气温：37.5℃；历年极端最低气温：-1.4℃；多年平均气压：1010hpa；多年平均相对湿度：81％；多年平均降雨量：2344.0mm；多年平均蒸发量：1802.8mm；多年平均日照小时：1866.5h；多年平均雨天数：158.2d；多年平均雾天数：13.5d；多年平均暴雷雨天数：88.1d；多年平均大风天数：3.7d；多年年平均风速：3.1m/s；全年无霜期天数：358d；历年最大日降雨量：605.3mm（2001年6月8日）；历年最大1小时降雨量：127.5mm；历年10分钟最大降雨量：41.8mm；三十年一遇设计风速：40.0m/s。

- 地质地貌

阳江市地处丘陵地带，境内地势北高南低，向南海部倾斜，山地约占全市总面积的42.7％，丘陵约占26.0％，冲积及海积平原约占22.17％，其他占9.1％。市域内大小山脉11条，最高山峰鹅凰嶂海拔1337.4米。

- 河流水文特征

本项目所在区域主要河流为漠阳江。漠阳江是阳江市境内的主要河涌，交通遍布全境。漠阳江干流全长199km，发源于阳春市北部西南云廉底西南，流经河朗、春湾、春城、岗美等镇，然后流入阳东县，经北津港流入南海，河宽为250m～500m，水深为3～5m，多年平均径流量为88.2亿立方米，平均比降0.494％，可供开发利用水能蕴藏量为21.369万Kw。全流域面积6091平方公里。漠阳江干流从阳东县双捷镇的新塘断面以下为感潮河段，受南沙潮汐的影响，为混合型不规则半日潮。历年水位为0.68m，涨潮最高水位1.8m，最高洪水水位4.18m，枯水期易受上溯潮汐影响。

从双捷圩下11公里处的新洲村漠阳江干流分为东西两支流，西支流全长29公里，东支流全长25公里，在南海边缘北津港再度合流归南海。双捷的新洲村以下的是漠阳江河网区，水道纵横交错，地势低洼，土壤肥沃。

漠阳江流域水地下水资源丰富，高山与丘陵区地下水主要以基岩裂隙水和岩溶水为主，三角洲平原区地下水类型以孔隙水为主，全年多年平均浅层地下水资源为22.3亿立方米。

漠阳江水系除漠阳江干流外，集水面积超过100平方公里的一级支流有10条，二级支流5条，三级支流1条。

5、土壤植被

阳江市地处南亚热带气候条件，土壤以赤红壤与水稻土为主。植被为常绿阔叶林、季雨林，有热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失，主要的次生植被有松科、杉科、豆科等。农作物有水稻、甘蔗、木薯、花生等，水果有香蕉、龙眼、荔枝、番石榴、黄皮、菠萝蜜、木瓜、杨桃等。

建设项目环境功能区区划分类表

| 项目 | 功能区类别 |
| --- | --- |
| 地面水环境 | 漠阳江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 大气环境 | 属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 声环境 | 属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 是否属于污水处理厂集水范围 | 是，属阳江高新区第一污水处理厂集水范围 |
| 是否允许现场搅拌混凝土 | 否 |
| 是否基本农田保护区 | 否 |
| 是否风景保护区 | 否 |
| 是否水库库区 | 否 |
| 是否属于环境敏感区 | 否 |

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

- 阳江市概况

阳江于1988年2月经国务院批准，建立阳江市，为地级市建制，辖阳西、阳东两县和江城区，代管阳春市（县级市），设海陵岛经济开发试验区和阳江高新技术产业开发区。2012年全市共有9个街道办事处，38个镇，113个居民委员会和709个村民委员会。

2013年政府采取一系列稳增长的措施，促进了国民经济持续快速健康发展。全市地区生产总值突破1000亿元，达1040亿元，增长15.3%；人均生产总值达42000元，增长14.7%，在粤东西北地区率先超过全国同期平均水平；地方公共财政预算收入突破50亿元，达53.7亿元，增长24.5%；规模以上工业总产值1540亿元，增长30%；规模以上工业增加值380亿元，增长31%；固定资产投资595亿元，增长23%；社会消费品零售总额525亿元，增长12.5%；外贸进出口总额23.8亿美元，增长7.1%；实际利用外资1.65亿美元，增长8%；金融机构人民币存款余额813.03亿元、贷款余额524.77亿元，分别增长12.1%和21.9%；城镇居民人均可支配收入21701元，增长13.5%；农村居民人均纯收入10670元，增长16%。

2013年全市60个重点项目完成投资232.75亿元，增长19%，占全年投资任务的116%。阳江核电站1号机组和华厦阳西电厂3、4号机组并网发电，世纪青山镍合金精炼扩产、阳春海螺水泥一期、阳西博德陶瓷第一二条生产线等6个项目建成投产，厨邦食品等23个续建项目加快建设，阳江核电站5、6号机组和云阳高速公路罗阳段等项目顺利开工。海陵岛大桥、阳江港大桥等项目前期工作有序开展。

2013年政府创新招商引资方式，推进资源招商和产业招商，策划和实施十大专业招商方案，新引进翌川镍合金、山河游艇等内外资项目104个，总投资290.4亿元。其中，投资额超1亿元项目43个、超5亿元项目15个、超10亿元项目9个。强化引进项目跟踪服务，促进项目顺利实施，形成“投产一批、在建一批、开工一批、储备一批”的发展格局。对外交流取得新进展，阳江与新西兰纳尔逊市建立国际友好城市关系。

2013年阳江市就业形势保持稳定，新增转移农村劳动力5.47万人，城镇新增就业4.46万人，城镇登记失业率为2.25%。教育事业加快发展，完成了18个教育强镇创建任务，建成启用了两阳中学新校区，组建了市第三中学，整合了市第一职业技术学校与市高级技工学校。文体事业蓬勃发展，冼夫人冯盎将军文化公园建成开放，完成了广播电视“渔船通”、文化信息资源共享等一批文体惠民工程，提前两年实现乡镇农民体育健身工程全覆盖，举办了2013南国书香节暨第二届阳江书展等活动，37个文化馆、图书馆等馆(站)实现免费对外开放，阳春独石仔洞穴遗址列入全国重点文物保护单位。

二、阳江高新技术产业开发区

阳江高新技术产业开发区是经广东省人民政府批准成立的省级高新技术产业开发区，属阳江市政府派出机构， 行使市一级管理权限，实行区、镇、港合一的管理体制。辖区内总人口约10万人，总面积约120平方公里，规划园区开发的建设用地约60平方公里。园区由港口工业园、福冈工业园、平东工业园、平冈镇中心区及生活配套区组成。阳江高新区的产业发展方向重点是电子信息、光机电一体化、生物工程技术、海洋资源开发、新材料和环境保护等产业，同时也鼓励以高新技术改造传统产业。园区的功能各具特色，将形成具有各个技术层次的梯度产业布局。

阳江高新区地理区位优势明显，广湛高速公路、沿海高速公路、云阳高速、325国道、三茂铁路和阳阳铁路直通园区，区内阳江港是国家一类对外开放口岸，阳江港自然条件十分优越，天然航道深，避风条件好，不会淤积，目前5万吨级船舶可随时进出，乘潮可进出7至8万吨船舶，10万吨航道疏浚后，可通航10-15万吨船舶。高新区片区码头岸线约10公里，规划建设68个码头泊位，建成后年吞吐量可达1亿吨。目前已建成1万至10万吨码头泊位10个，在建筹建3万至10万吨泊位15个，2012年吞吐量1600万吨，2013年吞吐量突破2100万吨。

阳江港后方腹地广阔，主要为滩涂及平冈农场国有农用地，规划40平方公里为临港工业区，重点发展金属加工、食品加工、装备制造、新能源新材料和临港物流等产业，至2013年底，共引进项目220个，总投资额411亿元，其中已建成投产项目78个，在建项目73个，筹建项目79个，园区初步形成了食品药品、有色金属加工、新能源新材料等重点产业。已有广青镍合金、世纪青山镍合金、美国嘉吉集团、青山钢铁集团、中海油集团、英格电气、业通工贸、明轩玻璃、翌川镍合金、华润集团、粤电集团、昌龙兴科技、港龙环保建材、广新控股等国内外大型企业在高新区投资。

近年来，高新区经济增长较快，2013年工业总产值(GDP)344亿元，同比增长63%，完成工业增长值79.5亿元，同比增长69%,实现税收6.9亿元，同比增长47.5%。2014年预计完成工业总产值(GDP)440亿元。目前还有太平洋集团LNG接收站、山河智能集团游艇生产、太平洋公司清洁能源、粤电集团热电冷联供、中国物流公司、华润水泥出口基地及一批不锈钢产业链加工等重大项目正在推进之中。

阳江高新区将按照“全力打造阳江市经济发展的重要引擎、招商引资的主战场、新兴产业的聚集地、城市建设的新组团和体制创新的先行区”的发展思路，加快发展，做大总量，努力把阳江高新区建设成为工业发达、环境优美、产业协调、宜居宜业、社会和谐的现代化工业新城。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

## 环境空气质量现状

本项目位于阳江市高新区，参考《阳江市皇玛服饰有限公司纺织加工项目环境影响评价报告书》空气环境质量监测资料，监测点位于卸岗村（距离本项目428米），监测时间为2013年6月24~6月30日。该区域的空气环境状况如下：

表8     环境空气质量监测结果         单位：（mg/m3）

| 指标 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月24~6月30日均值 | 0.001～0.016 | 0.009～0.023 | 0.009～0.023 |
| 执行标准（二级） | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

该区域大气环境功能为二类功能区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。从以上的监测数据分析，该区域空气环境各项指标均满足质量标准二级标准的要求，目前该地区的环境空气质量总体良好。

## 水环境质量现状

本项目所在区域属于阳江高新区第一污水处理厂集水范围，纳污水体为漠阳江西干流，漠阳江西干流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《阳江市皇玛服饰有限公司纺织加工项目环境影响评价报告书》的水环境质量监测结果，监测断面为W1号断面（阳江高新区技术开发区第一污水处理厂排污口附近）、W2号断面（阳江高新区技术开发区第一污水处理厂排污口上游500m）、W3号断面（阳江高新区技术开发区第一污水处理厂排污口下游1000m），监测时间为2013年6月24日~2013年6月26日，漠阳江西干流水质状况分析结果如下表9所示：

表9  漠阳江西干流水环境质量现状监测结果   （单位：mg/L）

| 监测时间 | 断面 | CODcr | BOD5 | TP | LAS | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月24日 | W1 | 13.4 | 2.3 | 0.06 | 0.07 | 0.283 | 0.04L |
|  | W2 | 10.2 | 2.0 | 0.04 | 0.05 | 0.254 | 0.04L |
|  | W3 | 11.6 | 2.1 | 0.05 | 0.06 | 0.268 | 0.04L |
| 6月25日 | W1 | 12.7 | 2.2 | 0.07 | 0.08 | 0.291 | 0.04L |
|  | W2 | 9.8 | 2.0L | 0.03 | 0.05L | 0.260 | 0.04L |
|  | W3 | 10.4 | 2.0 | 0.04 | 0.05 | 0.273 | 0.04L |
| 6月26日 | W1 | 14.3 | 2.4 | 0.05 | 0.06 | 0.296 | 0.04L |
|  | W2 | 11.2 | 2.1 | 0.04 | 0.05 | 0.245 | 0.04L |
|  | W3 | 13.5 | 2.3 | 0.05 | 0.05 | 0.259 | 0.04L |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 |  | 20 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.05 |
| 总体评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

2013年对漠阳江西干流的监测结果表明：漠阳江西干流三个监测断面TP、石油类、CODCr、BOD5、氨氮、LAS均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。水质现状良好。

## 三、声环境质量现状

本次评价的声环境现状主要考虑本项目的边界噪声值。本项目的环评工作组于2015年1月20日-1月21日对本项目的边界噪声进行了实测以确定其数值，监测点具体分布见附图2建设项目四至及噪声测点图，噪声监测结果详见表10。

表10 本项目边界噪声监测结果   单位：dB（A）

| 编号 | 监测时间 | 位置 | 昼间 监测值 | 昼间标准 | 夜间 监测值 | 夜间标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1月20日 | 东边界 | 56.2 | ≤65 | 46.6 | ≤55 |
| 2# |  | 南边界 | 55.2 |  | 45.6 |  |
| 3# |  | 西边界 | 54.5 |  | 44.4 |  |
| 4# |  | 北边界 | 56.9 |  | 46.7 |  |
| 1# | 1月21日 | 东边界 | 56.8 |  | 45.6 |  |
| 2# |  | 南边界 | 54.9 |  | 44.1 |  |
| 3# |  | 西边界 | 53.2 |  | 43.8 |  |
| 4# |  | 北边界 | 55.6 |  | 45.6 |  |

根据以上监测数据，本项目边界噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，可见，本项目所在地的声环境质量良好。

# 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、环境空气保护目标

保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，使项目所在区域不因该项目而受到明显影响。

2、水环境保护目标

本项目所在区域属阳江高新区第一污水处理厂集水范围，建设项目外排废水排入市政管网，进入阳江高新区第一污水处理厂，经二级生化处理后排入漠阳江西干流。应控制废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮和动植物油等污染物的排放，不增加纳污水体漠阳江西干流的污染负荷。

3、声环境保护目标

确保本建设项目在营运期沿线周围有一个安静、舒适的生活、生产环境，保护评价区内声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

4、生态保护目标

保护周边自然植被。

5、环境敏感点保护

本项目位于阳江市高新区福冈工业区，所选地址用地性质为工业用地，周边300米范围内无环境敏感点。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | - 《环境空气质量标准》(GB3096-2012)执行二级标准； - 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)执行Ⅲ类标准； - 《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行3类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）排气筒VOCS排放限值Ⅱ时段排放标准； - 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准要求； - 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准； - 《工业炉窑大气污染物排放标准》第二时段二级标准； - 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44765-2010）； - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 |
| 总量控制指标 | 现有项目污染物排放总量：一期项目为仓库和综合楼的建设，对周围环境的影响主要是施工期的影响，不纳入总量控制指标。 本项目总量控制指标为： 废水量：2350m3/a CODcr：0.49t/a 氨氮：0.036 t/a 非甲烷总烃：0.066 t/a SO2：0.00854t/a，NOx 0.0096 t/a |

# 建设项目工程分析

生产流程简述（图标）：

本项目主要生产铁线家庭用品，主要用于厨房餐具架、浴室架等，具体工艺流程如图1所示。

固化炉烟气

金属边角料

原料

开料

焊接

磨光

浸塑

包装

冲压

焊接烟尘

废角料

噪声、

粉尘

有机废气

废包装物

图1  建设项目生产工艺流程图

流程说明：

（1）开料：使用切断机等设备把不锈钢等五金原材料切割成合适尺寸，此过程会产生少量的金属边角料。

（2）冲压：用冲压机将开料后的五金件冲压成型，此过程会产生少量的金属边角料。

(3)焊接：将加工后的五金件接合部位两端抵紧，以大量电流导至接合部位，通过接触面产生高温，热熔到五金件可塑状态，施以适当压力压紧，使五金件接合。本项目的碰焊工序属于电阻焊，以五金件结合面自身为填充金属，无需外加填充金属和焊剂，碰焊过程产生少量的焊接烟尘，主要污染因子为颗粒物。

（4）磨光：使用砂轮等对焊接后的五金件进行磨光，此过程会产生粉尘，主要污染因子为颗粒物。

（5）浸塑：浸塑是个加热过程，工件预热、浸料、固化。在浸料时，加热的工件粘住周围的材料，金属越热，浸料时间越长，料的厚度越厚。浸塑时先将工件在320℃左右预烘15分钟后将工件浸入浸塑粉末中，之后再利用烘干炉在200℃左右固化5分钟。此过程会产生有机废气及固化炉的烟气。

（6）包装：浸塑完成后进入包装工序，此过程会产生废包装物。

主要污染工序：

- 施工期污染工序

施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、废气、生活污水、生活垃圾。

- 废气：

施工期的主要大气污染源包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘及车辆行驶的动力起尘，属无组织排放。主要可以分为以下两类：

a）各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。

b）土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。

- 废水

a）施工废水

施工废水包括运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨废水，排放的主要污染物为SS、石油类。施工机械冲洗水经过沉淀池沉淀处理后循环使用，在工程施工范围内临时修建泥浆沉降池，对施工废水分别进行沉淀处理。经过12小时以上沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/L以下，回用于砾料清洗、周围区域绿化及道路降尘用水等，禁止直接排入地表水体。实现施工废水零排放。

b）施工人员产生的生活污水

施工人员产生的生活污水主要是盥洗水和厕所冲刷水，主要污染物为CODcr、SS、氨氮。工地生活污水按150L∕人.d 算，本项目施工期间高峰期施工人员约20人，取极值计算，则产生生活污水即约3.0t/d，施工期预计为8个月，即生活污水产生量约720t。主要污染物浓度参照南方居民生活污水污染物浓度调查数据取其中、常值，确定其分别为：CODcr=400mg/L、SS=220mg/L、氨氮=8mg/L，施工期间生活污水污染物的产生总量为CODcr ：0.288t、SS：0.158t，氨氮：0.0058t。粪便污水经过三级厌氧化粪池处理，三级厌氧化粪池的处理效率约为CODcr 15%、SS 30%、氨氮 0%，处理后污染物排放量为：CODcr：340mg/L、0.244t；SS：70mg/L、0.111t；氨氮：8mg/L、0.0058t。

c)含油废水

各类机械跑、冒、滴、漏产生的少量含油废水。加强机械设备的保养维修，可杜绝或减少油污滴漏。

3、噪声

各施工机械和运输车辆工作时产生的噪声，施工期间主要噪声源有装载机、挖掘机、卡车等，通过类比同类施工机械噪声监测结果，施工期主要噪声源强见表11。

表11  施工期噪声污染源强统计表  单位：dB（A）

| 序号 | 机械设备名称 | 测点距施工设备距离（m） | 最高噪声源强Leq[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静压桩机 | 5 | 80 |
| 2 | 电锯 | 5 | 95 |
| 3 | 混凝土运输车 | 5 | 95 |
| 4 | 振捣棒 | 5 | 95 |
| 5 | 钻孔机 | 5 | 100 |
| 6 | 装载机 | 5 | 90 |
| 7 | 推土机 | 5 | 90 |
| 8 | 挖掘机 | 5 | 95 |
| 9 | 风动机具 | 5 | 80 |
| 10 | 卷扬机 | 5 | 80 |
| 11 | 卡车 | 5 | 85 |
| 12 | 吊车、升降机 | 5 | 80 |

4、固体废弃物

施工期的固体废弃物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾

施工期将产生一定数量的建筑垃圾，项目总建筑面积为1050平方米，按4.4kg/m2系数计算，本项目将产生4.62t的建筑垃圾。

（2）生活垃圾

施工期员工的办公和生活垃圾，项目施工期员工人数为20人，项目不设生活营地，生活垃圾产生量按人均每天0.5kg计算，员工生活垃圾产生量为10kg/d，总产生量为2.4t。

二、营运期污染工序

本项目营运期主要生产的污染物包括生产废气、生活污水、噪声和固体废弃物等。

1、水污染物

本项目无生产工艺废水产生。本项目共有员工100人，其中32人在厂内住宿，据建设单位提供资料，厂内住宿员工用水量按0.22m3/（d·人），其余员工用水量按0.05m3/（d·人），则项目员工生活用水量为10.44m3/d，排污系数取0.9，则生活污水产生量为9.4m3/d ，2350m3/a（按年工作250天计算）。污水中所含的主要污染物是CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。污水的水质参照同类污水水质监测数据，本项目外排污水的污染物产生浓度及产生量、最终排放浓度及排放量见下表12：

表12  项目外排污水污染物产生及最终排放情况

| 项目 |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （2350m3/a） | 产生浓度mg/L | 250 | 120 | 150 | 20 |
|  | 产生量t/a | 0.61 | 0.29 | 0.36 | 0.049 |
|  | 排放浓度mg/L | 200 | 100 | 120 | 15 |
|  | 排放量t/a | 0.49 | 0.24 | 0.29 | 0.036 |

- 大气污染物

本项目废气污染源主要有焊接烟尘，磨光粉尘、备用发电机尾气、固化炉烟气、浸塑固化有机废气。

- 焊接烟尘：本项目焊接属于电阻焊，以五金件结合面自身为填充金属，无需外加填充金属和焊剂，焊接过程产生极少量焊接烟尘，通过加强车间通风对周围大气环境无明显影响。

- 磨光粉尘：项目少量产品在焊接后若出现焊接接头不平整时，需进行磨光，磨光过程会产生少量粉尘。依据同类项目类比分析，磨光粉尘产生量按五金原料的1‰计，则磨光粉尘产生量为0.38t/a。建设单位拟将磨光粉尘通过风管收集后经布袋除尘处理，再由15米高排气筒引向高空排放，风机风量为3000m3/h，磨光粉尘的产生速率为0.19kg/h，产生浓度为66.7 mg/m3。除尘效率取90%，经处理后磨光粉尘的排放量为0.038 t/a，排放速率0.019 kg/h，排放浓度为6.7mg/m3。

- 备用发电机燃油废气

本项目拟设1台备用柴油发电机组，功率为120kW，采用轻质柴油，采用柴油基准热值≥10000cal/kg，硫含量≤0.5%，灰分含量≤0.01%，不属于《阳江市人民政府关于划定禁止使用高污染燃料区域的通告》（阳府告[2014]46号）中禁止使用的燃料。备用柴油发电机耗油量按0.21kg/kw·h计，柴油发电机小时耗油量为0.025t/h，按设备每月工作运行8小时计算，柴油发电机耗油量为0.2t/a，根发电机废气由烟气通道引至楼顶天台排放。

根据《大气污染控制技术手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1t柴油产生的烟气量为20000Nm3。本项目的发电机采用含硫量小于0.035%，灰分小于0.01%的轻质柴油作为燃料，根据《燃料燃烧排放大气污染物物料衡算办法（暂行）》：

- SO2   CSO2=2×B×S

CSO2—二氧化硫排放量，t；

B   —消耗的燃料量，t；

S   —燃料中的全硫分含量，%；本项目取0.035%。

- NOX  GNOX=1.63×B×N×β+0.000938

GNOX—氮氧化物排放量，t；

B   —消耗的燃料量，t；

N   —燃料中的含氮量，%；本项目取值0.02%；

β   —燃料中氮的转化率，%；本项目取40%。

- 烟尘（颗粒物）  G烟尘= 0.29×B/1000

G烟尘—烟尘排放量，t；

B  —消耗的燃料量，t；

可估算出本项目柴油发电机组的大气污染物产生系数、产生量如下表所示。

表13 发电机燃烧尾气污染物产排情况

| 污染源 | 污染物项目 | SO2 | NOX | 烟尘 | 废气 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120kW发电机 | 年污染物产生量（t） | 0.00014 | 0.00033 | 0.000058 | 4000m3/a | 林格曼黑度＜1级 |
|  | 污染物产生浓度（mg/m3） | 35 | 83 | 15 | — |  |
|  | 产生速率（kg/h） | 0.0015 | 0.0034 | 0.0006 | — |  |

- 固化炉烟气

项目浸塑后固化热量来源于固化炉，固化炉使用0#轻柴油作为燃料。固化炉平均每月工作20h，燃油消耗量为50kg/h，年耗油量12t/a，计14421L/a（0#柴油的密度为832.1kg/m3)，固化炉每小时的烟气产生量1000m3/h，计250000m3/a。该固化炉采用的0#柴油含硫率＜0.035%。根据《环境统计手册》相关参数，其SO2、NOX、烟尘产生量算法如下：

① SO2   CSO2=2×B×Sx(1-η)

CSO2—二氧化硫排放量，t；

B   —消耗的燃料量，t；

S   —燃料中的全硫分含量，%；本项目取0.035%。

η-二氧化硫去除率，%；本项目选0。

② NOX  GNOX=1.63×B×N×β+0.000938

GNOX—氮氧化物排放量，t；

B   —消耗的燃料量，t；

N   —燃料中的含氮量，%；本项目取值0.02%；

β   —燃料中氮的转化率，%；本项目取40%。

③烟尘（颗粒物）  G烟尘= 0.29×B/1000

G烟尘—烟尘排放量，t；

B  —消耗的燃料量，t；

表14 固化炉废气污染物产排情况

| 污染源 | 污染物项目 | SO2 | NOX | 烟尘 | 废气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化炉 | 年污染物产生量（t） | 0.0084 | 0.020 | 0.0035 | 250000m3/a |
|  | 污染物产生浓度（mg/m3） | 33.6 | 80 | 14 | — |
|  | 产生速率（kg/h） | 0.035 | 0.083 | 0.015 | — |

- 浸塑固化有机废气

浸塑过程是将聚乙烯树脂粉末倒入池中，经过固化炉加热鼓风约1分钟后退出固化炉冷却成型。项目浸塑温度约220℃，所用浸塑粉的主要成分为聚乙烯树脂，聚乙烯树脂的分解温度在320℃，故理论上上述工序中聚乙烯树脂不可能发生分解，不会产生有毒有害物质。但由于树脂中含有微量游离单体，在受热后，会部分挥发到热气中，类比同类型项目，浸塑废气的挥发率取1.5%。

项目浸塑粉年用量4.4t/a，有机废气的产生量为0.066t/a。浸塑粉成分为PE，以非甲烷总烃计。建设单位拟将有机废气经集气罩统一收集，收集后的尾气再经15米高排气筒引至厂房楼顶排放。根据业主提供资料，废气排放量为1148m3/h。

本项目浸塑废气排放情况见下表。

表15  浸塑固化废气排放情况

| 污染物 | 废气量(m3/h) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/a |
| 非甲烷总烃 | 1148 | 0.033 | 28.7 | 0.066 |

3、噪声

本项目的噪声源主要来源于车床、冲床、风机、砂轮机、抛光机、空压机、备用柴油发电机等设备运行时产生的噪声，噪声值约为75~100dB(A)。

表 16 设备产生噪声声压级表

| 设备 | 声压级dB(A) |
| --- | --- |
| 冲床 | 75-80 |
| 风机 | 75-80 |
| 空压机 | 80~90 |
| 砂轮机 | 75-80 |
| 抛光机 | 75-80 |
| 车床 | 75-80 |
| 备用柴油发电机 | 95-100 |

4、固体废弃物

本项目生产的固体废弃物主要为开料及冲压过程产生的边角料，包装过程产生的废包装物，机加工工序产生的废乳化油和废机油，以及员工产生的生活垃圾。

- 废边角料

开料及冲压过程会产生废边角料，产生量约为2t/a，建设单位拟将其交由供应商回收。

- 废包装物

包装过程会产生废包装物，产生量约为0.5t/a，建设单位拟将其交由供应商回收。

- 废乳化油

机加工工序产生废乳化油，年产量为0.5t/a，为危险废物（HW09），应交由有资质的单位处理。

- 废机油

机加工工序产生废乳化油，年产量为0.2t/a，为危险废物（HW08），应交由有资质的单位处理。

- 生活垃圾

员工日常工作生活中会产生少量的办公及生活垃圾。根据建设方提供资料，本项目共有员工100人，其中32人在厂内住宿。厂内住宿员工垃圾产生量按1kg/人·d计，厂外住宿员工垃圾产生量按0.5kg/人·d，计项目年营运250天，则项目生活垃圾产生量为66kg/d，即16.5t/a。由环卫部门统一清理。

表17  本项目固体废物产生情况表

| 序号 | 固废类型 | 产生量（t/a） | 性质 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 2 | 一般工业废物 | 交由供应商回收 |
| 2 | 废包装物 | 0.5 | 一般工业废物 | 交由供应商回收 |
| 3 | 废乳化油 | 0.5 | 危险废物（HW09） | 交由有资质的单位处理 |
| 4 | 废机油 | 0.5 | 危险废物（HW08） | 交由有资质的单位处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 16.5 | 一般工业固废 | 由环卫部门定时清运 |
| 合计 |  | 20 | / | / |

## 五、项目建成前后污染物产生与排放“三本账”

根据阳江市万事隆日用品有限公司一期厂房建设项目的环境影响评价文件，一期项目为仓库及综合楼的建设，营运期不产生污染物，本项目扩建前后污染物排放情况如下：

表18  本项目扩建前后污染物排放情况

| 污染物类别 | 污染物 | 原有工程 | 本工程 |  |  | 总体工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量 t/a | 产生量 t/a | 消减量 t/a | 排放量 t/a | 以新代老消减量t/a | 排放总量t/a | 排放增减量t/a |
| 废水 | 废水 | 0 | 2350 | 0 | 2350 | 0 | 2350 | +2350 |
|  | CODcr | 0 | 0.61 | 0.05 | 0.49 | 0 | 0.49 | +0.49 |
|  | BOD5 | 0 | 0.29 | 0.05 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  | SS | 0 | 0.36 | 0.07 | 0.29 | 0 | 0.29 | +0.29 |
|  | NH3-N | 0 | 0.049 | 0.013 | 0.036 | 0 | 0.036 | +0.036 |
| 废气 | 粉尘 | 0 | 0.38 | 0.342 | 0.038 | 0 | 0.038 | +0.038 |
|  | SO2 | 0 | 0.00854 | 0 | 0.00854 | 0 | 0.00854 | +0.00854 |
|  | NOX | 0 | 0.0833 | 0 | 0.0833 | 0 | 0.0833 | +0.0833 |
|  | 烟尘 | 0 | 0.00356 | 0 | 0.00356 | 0 | 0.00356 | +0.00356 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | +0.066 |
| 固体废物 | 固体废物 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 烟尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 磨光粉尘 | 粉尘 | 0.38 t/a；66.7 mg/m3 |  | 0.038 t/a；6.7 mg/m3 |  |
|  | 浸塑固化废气 | 非甲烷总烃 | 0.066 t/a ；28.7 mg/m3 |  | 0.066 t/a ；28.7 mg/m3 |  |
|  | 固化炉废气 | SO2 | 0.0084 t/a；33.6 mg/m3 |  | 0.0084 t/a；33.6 mg/m3 |  |
|  |  | NOX | 0.020 t/a；80 mg/m3 |  | 0.020 t/a；80 mg/m3 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.0035 t/a；14 mg/m3 |  | 0.0035 t/a；14 mg/m3 |  |
|  | 备用柴油发电机 | SO2 | 0.00014 t/a；35 mg/m3 |  | 0.00014 t/a；35 mg/m3 |  |
|  |  | NOX | 0.00033 t/a；83mg/m3 |  | 0.00033 t/a；83mg/m3 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.000058 t/a； 15 mg/m3 |  | 0.000058 t/a； 15 mg/m3 |  |
| 水污染物 | 生活污水 （2350t/a） | CODCr | 250 mg/L | 0.61 t/a | 200mg/L | 0.49 t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.29 t/a | 100 mg/L | 0.24 t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.36 t/a | 120 mg/L | 0.29 t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.049 t/a | 15 mg/L | 0.036 t/a |
| 噪 声 | 设备噪声 | 冲床 | 75～80dB(A) |  | 项目各个边界≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |  |
|  |  | 风机 | 70～75dB(A) |  |  |  |
|  |  | 车床 | 75～80dB(A) |  |  |  |
|  |  | 砂轮机 | 75～80dB(A) |  |  |  |
|  |  | 空压机 | 80～85dB(A) |  |  |  |
|  |  | 备用柴油发电机 | 95～100dB(A) |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废边角料 | 2 t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废包装物 | 0.5 t/a |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废乳化油 | 0.5 t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废机油 | 0.5 t/a |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 16.5 t/a |  | 0 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 1.本项目的建设将进行土地平整、开挖一方面破坏当地的景观、易引起水土流失，同时建设项目所在地的地表景观也受到破坏，地表裸露，对风力、水力作用明显，易沙化扬尘。但是随着施工期的结束，地表将种植大量植物，对地表环境影响即可消失。 2.根据实地踏勘和调查，该区域未发现受国家保护的野生动植物，项目建设只是现有植被受到破坏，部分生态系统受到改变，但不会对区域野生动植物的生态环境带来明显的影响。 3.施工人员的施工活动和生活活动对周边环境卫生产生一定的影响，施工人员日常生活产生的污水如随意排放，则将对附近地表水有较大的危害性，各类生活垃圾，尤其是不可降解的塑料对周围环境的影响不可忽视。 因此，施工期采取的环境保护措施为： 1）文明施工，尽可能保护建设地周围的环境。 2）合理安排施工期，尽量避免在雨季进行挖、填方作业，以防止水土流失；及时绿化，尽量减轻扬尘和噪声对周围环境的影响。 3）加强管理，各种废弃物要定点堆放，建筑垃圾要及时清运，施工人员生活污水经过简易处理排入市政污水管网，生活垃圾由环卫部门进行清运。 |  |  |  |  |  |  |

# 施工期环境影响分析：

1、施工期环境空气影响分析

施工期间造成大气污染的主要污染源有土石方和建筑材料运输所带来的扬尘及施工几机械和车辆所排放的废气。

施工期间的空气环境影响最主要的是粉尘。由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。针对施工期空气污染问题，建议施工单位在施工期拟采取如下控制措施：

①在施工过程中，作业场地应采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。围护高度可按略高于建筑物高度设置为宜。

②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天3-4次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否与扬尘的影响较大，可大大减少了其对环境的影响。

③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。

④对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

⑤施工单位应选用先进设备和优质燃油或者选用以电能为能源的机械设备，以减少燃油废气对周围大气的影响。同时应加强设备和运输车辆的检修和围护，尽量减少施工过程因设备故障而产生的污染物对周围空气环境的影响。

2、施工期水环境影响分析

施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。

施工废水含泥砂量较大，在工程施工范围内临时修建泥浆沉降池，临时设沉淀池对施工废水进行沉淀处理。经过12小时以上沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/L以下，回用于砾料清洗、周围区域绿化及道路降尘用水。

工地现场不设临时生活营地、食堂。施工人员生活污水产生量较少，施工人员生活依托一期综合楼现有的设施，其废水接入市政污水管网排入高新区第一污水处理厂处理。

采取上述措施后，可以有效做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。

- 3、施工期噪声污染分析及防治措施

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定了施工噪声在其施工场界的限值，见表19。

- 表19   建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：等效声级Leq[dB（A）]

| - 昼间噪声限值 | - 夜间噪声限值 |
| --- | --- |
| - 70 | - 55 |

- 施工噪声主要有设备噪声、机械噪声等。施工设备噪声主要是铲车、装载车等设备的发动机噪声、电锯噪声等；机械噪声主要是打桩机移动声，机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料捶击声、装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。这些噪声源的声级值最高可达100dB（A）以上。

- 虽然在施工期间作业噪声不可避免，但为了减轻施工噪声影响，建设单位必须采取以下防治措施来减轻施工噪声对周边环境的影响：

- 建设单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，积极采取各种噪声控制措施如尽量采用低噪施工设备，部分高噪设备进行突击作业，优化施工时间并搭建隔音棚，减轻对周围的影响。对施工工地的边界，应该用挡网、围幕将工地与外界隔绝开来，既可以减轻对外界的污染，又可防止坠物伤人事故的发生，同时也可以避免外界对工地的影响，利于管理。

- 尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生。

- 合理安排设备的使用，使用商品混凝土，减少对附近声环境的影响。

- 施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。在其施工边界设置临时隔声屏障或竖立大型广告牌，以减少噪声对周围环境的影响。

- 合理疏导进入施工区的车辆，减少运输交通噪声。

- 未经批准，不得在午间（12：00～14:30）和夜间（22:00～次日早晨06:00）进行产生噪声污染的建筑施工作业，确因生产要求需要连续施工作业的，应当提前向当地环保局申报，取得环保局的许可证明，并提前2日公告周围居民，方可施工。

- 4、施工期固体废物影响及防治措施

- 施工期的固体废弃物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾，建筑垃圾主要是废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。

- 防治措施：施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土等，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。渣土运输过程中严格执行城市建筑垃圾管理的相关要求，车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

生活垃圾经收集后交环卫部门，定期清理，统一处置，并要做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭及滋生蚊蝇。

- 5、施工期水土流失及水土保护措施

- 本项目占地面积为4751.8平方米，施工期扰动地表面积约为0.07hm2，由于地表的扰动可能会对项目周边农田等带来一定的影响，建设单位需采取相应的水土保持措施，以减少其产生的影响：

a、施工避开雨季。阳江市降雨量集中在5~7月，而且经常发生暴雨。暴雨是造成水土流失的主要原因，因此工程施工尽量避开在雨季，可以大大减少土壤流失量。

b、在施工工地设置工程砌栏、挡土坝，防治水土流失。

c、在适当的位置修建多处沉沙池，使降雨径流中沙土经沉淀后向外排放，并及时清理沉淀池。

一般每采取一种措施，水土流失量平均可减少20%~50%，而且多种措施效果更佳。

项目在施工期间应切实实施上述对于废水、废气、噪声、固体废物的污染防治措施，做好环境的恢复工作，使用安全环保的建筑材料，施工结束时，应及时对施工时占用场地恢复地面道路及植被，将项目在施工期间对周边环境的影响降低到最低程度，则项目的实施对周边环境不会产生明显不良影响。

- 6、生态环境影响分析及防治措施

- 项目施工过程中将会对施工用地范围内的植被造成破坏，根据现场调查，施工用地范围内主要植被为杂草，结构较为简单，建设单位在施工完毕后及时对施工区域植被进行恢复即可大幅降低对当地植被的影响。

# 营运期环境影响分析：

一、水环境影响分析

本项目无生产工艺废水产生，废水主要为生活污水（9.4m3/d）。

本项目办公生活污水经新建的三级化粪池预处理，达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，即CODCr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤100mg/L，排入废水总排放口，再通过市政污水管网引至阳江高新区第一污水处理厂集水范围，最后排入漠阳江西干流。

本项目产生的污水属于典型的城市生活污水，污水中污染物浓度不高，经预处理后通过福冈工业园市政污水管网排入阳江高新区第一污水处理厂，本项目污水产生量很小，经初步处理后经福冈工业园市政污水管网交由阳江高新区第一污水处理厂深化处理，再经过水体自然扩散后对纳污水体的水环境不会产生明显影响。

- 环境空气影响分析

本项目废气污染源主要有焊接烟尘，磨光粉尘、备用发电机尾气、固化炉烟气、浸塑固化有机废气。项目设4个排气筒，分别排放磨光粉尘、备用发电机尾气、固化炉烟气、浸塑固化有机废气。

- 焊接烟尘

本项目焊接工序属于电阻焊。电阻焊以五金件结合面自身作为填充金属，无需外加任何填充金属和焊剂。主要焊接少量铁线接头，操作频率为间断偶尔进行，焊接过程中产生极少量的焊接烟尘，经车间通风后，对周围环境无影响。

- 磨光粉尘

根据工程分析，本项目磨光粉尘产生量0.38t/a，产生浓度66.7mg/m3。建议建设单位在磨光工位设置集气顶罩，将粉尘经集气罩一收集后经布袋除尘处理，再经抽风机抽至经引至15米高排气筒排放，风机风量为3000 m3/h，粉尘的排放浓度为6.7mg/m3，排放速率为0.019 kg/h。经上述措施处理后粉尘排放浓度和排放速率均可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准（排气筒不高于周围200m半径范围内建筑5m的，标准值再按严格50%执行，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤1.45kg/h）。

- 备用柴油发电机

本项目设1台120kw的发电机，经计算得出发电机废气产生量为4000m3/a，SO2排放量为0.00014t/a、NOx排放量为0.00033t/a。

表20 发电机废气污染物排放情况表

| 污染源 | 污染物 |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用发电机 |  | 废气量 |  | 4000m3/a |  | — |
|  |  | SO2 |  | 0.00014t/a |  | 35mg/m3 |
|  |  | NOx |  | 0.00033t/a |  | 83mg/m3 |
|  |  | 烟尘 |  | 0.000058t/a |  | 15mg/m3 |
|  |  | 烟色 |  | 林格曼黑度＜1级 |  |  |

根据国家环保总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号）相关规定，根据《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的排放标准，排放高度为15m时SO2 、NOx、颗粒物排放速率及排放浓度如下表所示（排气筒不高于周围200m半径范围内建筑5m的，按标准值严格50%执行）：

表21  高度为15m时SO2 、NOx、颗粒物排放速率及排放浓度标准

| 排放高度 | 污染物 |  | 排放速率 |  | 排放浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m |  | SO2 |  | 1.05kg/h kg/h |  | 500mg/m3 |
|  |  | NOx |  | 0.32kg/h |  | 120mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.45kg/h |  | 120 mg/m3 |

由表20和表21可看出，发电机尾气中SO2 、NOx、烟尘均能达标排放，为了保证林格曼黑度小于1，建议建设单位对发电机燃油尾气采取水喷淋处理，最终其排放废气能够达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准(排气筒不高于周围200m半径范围内建筑5m的，按标准值严格50%执行，即SO2≤500mg/m3，15米排放速率≤1.05kg/h，NO2≤120mg/m3，15米排放速率≤0.32kg/h，颗粒物≤120mg/m3，15米排放速率≤1.45kg/h，烟色按照锅炉标准小于林格曼黑度1级标准]再由内置烟井引至楼顶15m高排气筒排放。

- 固化炉废气

本项目设1台固化炉机，经计算得出固化炉废气产生量为250000m3/a，SO2排放量为0.0084t/a、NOx排放量为0.020t/a。

表22 发电机废气污染物排放情况表

| 污染源 | 污染物 |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化炉 |  | 废气量 |  | 250000m3/a |  | — |
|  |  | SO2 |  | 0.0084t/a |  | 33.6mg/m3 |
|  |  | NOx |  | 0.020t/a |  | 80mg/m3 |
|  |  | 烟尘 |  | 0.0035t/a |  | 14mg/m3 |

项目采用柴油基准热值≥10000cal/kg，硫含量≤0.5%，灰分含量≤0.01%，不属于《阳江市人民政府关于划定禁止使用高污染燃料区域的通告》（阳府告[2014]46号）中禁止使用的燃料。固化炉废气经内置烟道引至15米高排气筒排放。燃油固化炉废气中SO2和烟尘排放浓度达《工业炉窑大气污染物排放标准》第二时段二级标准，NOx排放浓度满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44765-2010）A区燃油锅炉标准（在用锅炉的最高允许排放浓度：400 mg/m3，2013年1月1日起执行。）

- 浸塑固化有机废气

项目在浸塑过程中会产生浸塑废气。建设单位拟在浸塑工位设置集气顶罩，将有机废气经集气罩一收集后，经15米高排气筒引至厂房楼顶排放，根据工程分析，有机废气排放量为0.066t/a，废气量为1148 m3/h，非甲烷总烃的排放浓度为28.7mg/m3，排放速率为0.033 kg/h。本项目原料年用量较小，污染物产生速率及产生浓度能达标排放，且该厂与广州万事隆金属塑料制品有限公司工艺、规模相同。据广州万事隆金属塑料制品有限公司现有的浸塑工序运行情况，浸塑工序的异味不明显，该企业从建厂至今，日常营运期间，废气处理设施运作良好，从未收到附近企业或个人对厂界大气环境的投诉，项目经上述治理措施能满足环保要求。

经上述措施处理后非甲烷总烃能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准非甲烷的排放限值要求(排气筒不高于周围200m半径范围内建筑5m的，按标准值严格50%执行，即非甲烷总烃排放浓度120 mg/m3，排放速率4.2kg/h（H=15m）)。

三、声环境影响分析

本项目主要的噪声污染源是车床、冲床、风机、砂轮机、抛光机、空压机、备用柴油发电机等设备运行时产生的噪声等设备运行时产生的噪声，为了减小运行时产生的噪声影响，建设单位拟采取以下措施：（1）在选用设备时需选用低噪声的环保型号，并安装减振、消声和隔音防噪措施；（2）合理安排设备位置；（3）应定期检修设备，加强维护保养以减小非正常工作产生的噪声对周边环境的影响。（4）空压机房采用隔音材料，做好隔音措施；（5）风机在吸风口设软连接，在排风口安装阻抗复合式消声气；（6）柴油发电机在固定基础上加减振器，发电机配置消声器 ，发电机房墙壁为实体砖墙，进、排风风机进行减振处理，并用消声弯头进行消声处理。

项目产生噪声经上述措施处理后，同时经过墙体、门窗的隔声及自然衰减，企业各边界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（即昼间≤65dB(A)，夜间≤ 55dB(A)），不会对周围声环境产生明显影响。

四、固体废物影响分析

本项目生产的固体废弃物主要为开料及冲压过程产生的边角料，包装过程产生的废包装物，机加工工序产生的废乳化油和废机油，以及员工产生的生活垃圾。

边角料属于一般工业固废，建设单位拟将其交给供货商回收。同时，厂区固废临时堆场的建设和管理应做好防风、防雨、防渗、防漏等防止二次污染的措施。

废乳化油属于危险废物（HW09），废机油属于危险废物（HW08），根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《广东省危险废弃物经营许可证管理暂行规定》、《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》的有关规定，危险废物必须交由专业有资质单位进行无害化处理。建设单位对危险废物应设置专门的暂时贮存场地，贮存场地应做防渗漏、防扬尘、防雨淋处理。

项目生活垃圾产生量较小，需分类收集，交环卫部门统一清理，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫。

经过以上处理后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。

五、清洁生产及循环经济分析

循环经济(recycle economy)，即在经济发展中，遵循生态学规律，将清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体，实现废物减量化、资源化和无害化，使经济系统和自然生态系统的物质和谐循环，维护自然生态平衡。”其中3R原则，即减量化(reduce)、再使用(reuse)和再循环(recycle)，被称为是循环经济的基本行为原则。循环经济是可持续的生产和消费方式，其运行应遵循“减量化、再利用、再循环”的基本原则。

清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，概括的说就是低消耗、低污染、高产出，是实现经济效益、社会效益及环境效益相统一的先进生产模式。清洁生产的目标是节省能源，降低原材料的消耗、减少污染物的产生量和排放量；清洁生产的基本手段主要是通过改进工艺技术，最大限度地提高资源、能源的利用水平和向社会提供清洁产品，争取废物最少排放。

本项目生产过程使用电能，所使用的能源为清洁能源。项目设备为同类设备中的先进型号。可以精确控制温度，从很大程度上减低污染物产生的可能，符合清洁生产的原则。

综上所述，本项目符合循环经济和清洁生产的原则。

六、建设项目与产业政策项目性相符性分析

本项目属于C33金属制造品，不属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年版、2013年修改）、《广东省产业结构调整指导目录》（2011年版）及《广东省主体功能区产业发展指导目录》（2014年本）中的禁止类和淘汰类项目，根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号）第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目符合产业政策。

七、环保措施分析

本项目主要环保措施及投资估算见表23：

表23   主要环保措施及投资估算一览表

| 类 别 |  | 主 要 环 保 措 施 | 投资估算(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工废水 | 临时沉淀池 | 0.5 |
|  | 建筑垃圾 | 环卫部门统一清理 | 0.5 |
|  | 粉尘 | 洒水系统 | 0.5 |
| 运营期 | 磨光粉尘 | 布袋除尘系统 | 15 |
|  | 焊接烟尘 | 加强通风 | 0.5 |
|  | 备用柴油发电机废气 | 水喷淋装置 | 12 |
|  | 浸塑固化废气 | 集气罩收集由排气筒排出 | 10 |
|  | 固化炉废气 | 由内置烟道引至排气筒排出 | 8 |
|  | 废水 | 三级化粪池 | 5 |
|  | 噪声 | 减振、隔音 | 1.0 |
|  | 固废 | 按有关规定处置 | 1.0 |
| 总 计 |  | —— | 54 |

项目环保投资为54万元，占项目总投资1200万元的4.5%。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 烟尘 | 加强车间通风 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准 |
|  | 磨光 | 粉尘 | 收集后由布袋除尘器处理后外排 |  |
|  | 备用柴油发电机 | SO2 NOx 烟尘 烟色 | 尾气经收集，并经过水喷淋系统处理后，经专用内置烟道引至15米高排气筒排放 |  |
|  | 固化炉废气 | SO2 NOx 烟尘 | 经内置烟道引至楼顶排出 | SO2和烟尘排放浓度达《工业炉窑大气污染物排放标准》第二时段二级标准，NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB44765-2010）A区燃油锅炉标准 |
|  | 浸塑固化废气 | 非甲烷总烃 | 统一收集后经抽风机抽至再经15米高排气筒高空排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr | 经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，引至阳江高新区第一污水处理厂处理后，最后排入漠阳江西干流。 | 符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 发电机、车床及冲床、风机 空压机等设备 | 选用先进低噪音设备，设备放置在专门车间，采用减振、屏蔽、隔音、消声、绿化带衰减、距离衰减等综合措施。 | 边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废边角料 | 交由供应商回收 | 对周围环境无不良影响。 |
|  |  | 废包装物 |  |  |
|  | 危险废物 | 废乳化油 | 委托有资质单位收集处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1．防止水土流失 施工期水土流失防治要进行全面规划、预防为主、防治结合的原则。 在施工中应先做好挡护，再存放土方，施工现场要设截断槽、排水设挡或建造挡水墙，以防止雨水从暴露的土壤表面流出。在临时存放的土堆表面喷洒覆盖剂或使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。 2．植被的恢复及绿化 在厂内恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好厂内绿化环境的工作，尽可能绿化厂内外的一切边边角角的空地。绿化时要以保护生物多样性为核心，尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强，耐干旱、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 项目概况

阳江市万事隆日用品有限公司一期厂房建设项目选址位于阳江市高新区福冈大道北侧。建设内容有仓库1幢，综合楼1幢（3层）及其他配套设施，主要功能为仓储。占地面积10706.03平方米，建筑面积5175平方米，原环评于2011年6月取得了环评批复（阳环建审〔2011〕128号）。

一期建设完工后，企业决定在原有厂区一期工程北面建设二期工程，项目投资1200万元。项目占地面积4454.3平方米，建筑面积4751.80平方米。建设内容包括厂房、生产线及其它配套设施。年产253万套铁线家庭用品，主要用于厨房餐具架、浴室架等。

## 二、项目周围环境质量现状评价结论

1、该区域空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据2013年6月监测资料，该区域空气环境SO2、NO2、PM10指标均能满足质量标准二级标准要求，环境空气质量现状良好。

2、根据2013年6月对漠阳江西干流的监测结果，漠阳江西干流水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，水环境质量良好。

3、根据现场监测，本项目边界噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，说明本项目所在地的声环境质量良好。

## 三、项目建设期间的环境影响结论

施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、废气、生活污水、生活垃圾，对外界产生一定影响。本项目建设规模较小，施工期内严格执行相关施工规范和环保要求，上述影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素可以恢复到现状水平。

## 四、项目运营后的环境影响评价结论

1、水环境影响结论

本项目无生产工艺废水产生，产生的废水主要为生活污水（9.4m3/d）。

本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入废水总排放口，再通过市政污水管网引至阳江高新区第一污水处理厂，最后排入漠阳江西干流。项目废水经上述措施处理后排放，对受纳水体不会产生明显的影响。

2、环境空气影响结论

本项目废气污染源主要有焊接烟尘，磨光粉尘、备用发电机尾气、固化炉烟气、浸塑固化有机废气。项目设4个排气筒，分别排放磨光粉尘、备用发电机尾气、固化炉烟气、浸塑固化有机废气。

（1）焊接烟尘

本项目焊接过程中产生极少量的焊接烟尘，经车间通风后，对周围环境无影响。

- 磨光粉尘

项目磨光过程会产生少量粉尘，建设单位拟将其收集后通过布袋除尘系统处理，再引至15米高排气筒排出。经上述措施处理后粉尘排放浓度和排放速率均可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准。

（3）发电机废气

本项目增设1台120kw的发电机，发电机尾气中SO2、NOx、烟尘均能达标排放，为了保证林格曼黑度小于1，建设单位拟对发电机燃油尾气采取水喷淋处理措施，最终其排放废气能够达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准，再由内置烟井引至楼顶高于地面15m排气筒排放。

- 固化炉燃油废气

项目固化炉燃油废气经15m排气筒引至高空排放，燃油固化炉废气中SO2和烟尘排放浓度达《工业炉窑大气污染物排放标准》第二时段二级标准，NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB44765-2010）A区燃油锅炉标准（在用锅炉的最高允许排放浓度：400 mg/m3，2013年1月1日起执行）。

- 浸塑固化有机废气

项目浸塑过程会产生有机废气，建设单位拟将其经集气罩收集后引至15米高排气筒排放，非甲烷总烃能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准非甲烷的排放限值要求。

综上所述，项目产生的废气不会对周围环境产生明显影响。

3、声环境影响结论

本项目主要的噪声污染源是发电机、车床及冲床、风机、空压机等设备运行时产生的噪声，采取减振、隔声、消声等措施处理后，可使各边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准[昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）]的要求，不会对周围声环境产生明显影响。

4、固体废弃物影响结论

本项目生产的固体废弃物主要为开料及冲压过程产生的边角料，包装过程产生的废包装物，机加工工序产生的废乳化油和废机油，以及员工产生的生活垃圾。

废边角料属于一般工业固废，建设单位交由供应商回收；废乳化油（HW09）、废机油（HW08）属于危险废物，根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《广东省危险废弃物经营许可证管理暂行规定》、《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》的有关规定，危险废物必须交由专业有资质单位进行无害化处理。建设单位对危险废物应设置专门的暂时贮存场地，贮存场地应做防渗漏、防扬尘、防雨淋处理。生活垃圾交环卫部门统一清理，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫。经过以上处理后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。

## 清洁生产结论

本项目生产过程使用电能，所使用的能源为清洁能源，项目的设备为同类设备中的先进型号。可以精确控制温度，从很大程度上减低污染物产生的可能，符合清洁生产的原则。

## 环境风险评价结论

本项目只要建设单位做好各项风险防范措施，可以把环境风险控制在最低范围，环境风险程度可以接受。

## 六、结论及建议

本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合相关法律政策的要求，符合清洁生产和循环经济要求，风险可控，污染防治措施设置合理，环境影响程度可接受。

本项目建设单位应认真执行环保“三同时”管理规定，切实落实有关的环保措施。相应的环保措施必需经当地环境保护部门验收后，项目方可投产使用。在项目建成投产后，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，做好防范措施，保证各种污染物的达标排放，把项目对环境的影响控制在最低的限度。通过上述分析得出，本项目的投产使用将不致对周围环境产生明显影响，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

预审意见：

公  章

经办人：                                  年    月    日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                  年    月    日

审批意见：

公  章

经办人：                                  年    月    日

# 注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1    审批登记表

附图1    项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口

位置和地形地貌等）

附图2    项目四至示意图

附图3    厂区四至实景图

附图4    车间平面布置图

附图5    厂区平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，

应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选

下列1—2项进行专项评价：

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态环境影响专项评价

4.声环境影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。