阳环高建审〔2015〕4号

关于阳江市祥盛工贸实业有限公司建设项目环境影响报告表的批复

阳江市祥盛工贸实业有限公司：

你公司报来《阳江市祥盛工贸实业有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园高新一路西边，本项目规划用地面积7555.68 m2，建筑总面积5704 m2。主要建设内容为生产车间3幢、办公楼1幢，宿舍楼1幢、门卫室1幢等。办公楼、宿舍楼为3层钢筋混凝土结构，生产车间为1层钢结构，门卫室为1层钢筋混凝土结构。

项目拟建设太阳能电池板支架生产线、塑料制品生产线和五金刀、剪制品生产线各一条。项目主要以钢板、铁板和PP塑胶等为主要原材料，生产太阳能电池板支架、塑料制品配件和各种规格的五金刀、剪制品等。

项目使用主要生产设备包括冲床（15-80t）10台，剪板机1台、注塑机4台、水磨机10台、自动抛光机3台、手动抛光机10台等。

本项目一年工作日为300天，每天8小时工作制。项目员工30人，其中住宿人数约10人。项目总投资1500万元，其中环保投资30万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕16号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市祥盛工贸实业有限公司建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点、混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；在工地周边开挖临时排水沟，雨水经由排水沟汇入沉沙池，再排至市政雨水管网，生活污水经临时化粪厌氧池处理后达到广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准，最后汇入污水处理厂。

（四）营运期项目产生的水污染物主要来自水磨工序产生的水磨废水、抛光工序水喷淋除尘时产生的喷淋废水，以及员工产生的生活污水。水磨车间产生的水磨废水，经设置的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；喷淋废水产生较少，渗滤出来的废水经厂内排水系统后与生活污水一同排入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，由市政污水管网引至高新区第一污水处理厂集中处理。经化粪池预处理后的污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准；经高新区第一污水厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，尾水排入漠阳江西干流埠场段。

（五）营运期产生的抛光粉尘和烘料、注塑工序产生的注塑有机废气。抛光车间产生的粉尘经车间内风廊后由抽风机引至车间外的自然沉降室，经水雾喷淋处理后后排放。经处理后的粉尘达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44／27-2001)第二时段标准，即颗粒物<120mg/m3，注塑有机废气属于无组织排放，主要为非甲烷总烃类污染物，车间采取活性炭吸附治理设施，对注塑车间有机废气进行治理，内设应设置有强风排气扇，保持车间内良好的通风效果，边界非甲烷总烃浓度低于广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44／27-2001)第二时段无组织排放浓度限值。

（六）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，厂界昼夜噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（七）运营期固体废物钢板、铁板边角料由专业回收公司回收利用；废砂轮和粉尘沉降物由专业回收公司定期清运处理，产生的废机油，属于危险废物hw08。因此，必须严格管理，统一收集后交由有资质回收单位处理。员工生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理，严禁随意弃置，做好及时清运，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，避免产生恶臭、孳生蚊。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：COD：0.1860t/a，NH3-N：0.0233t/a。由高新区第一污水处理厂消纳。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2015年4月24日