阳环高建审〔2014〕18号

关于阳江市民众家居用品有限公司纸制品建设项目环境影响登记表的批复

阳江市民众家居用品有限公司：

你公司报来《阳江市民众家居用品有限公司纸制品建设项目环境影响登记表》（以下简称“登记表”）收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

阳江市民众家居用品有限公司位于阳江高新区福冈工业园高新三路西侧，总用地面积15347.92m2，实际规划用地面积14061.39m2，主要生产瓦楞纸箱，年产瓦楞纸箱50万m2。 主要建设内容包括：本项目厂区内建设A、B、C钢结构厂房3幢等，总建筑基底面积为5316m2，建筑面积为8772m2。主要原辅材料：年耗瓦楞纸板约60吨。主要设备：切纸机2台、开槽机2台、钉机2台、自动粘箱机2台、啤机3台。项目共有职工30人，全部在外面住宿，项目年生产时间270天。项目总投资800万元，环保投资30万元。

根据登记表的评价结论，本项目属工业建设项目，在落实登记表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意登记表的评价，批准你公司报批的《阳江市民众家居用品有限公司纸制品建设项目环境影响登记表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《登记表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（二）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点、混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；在工地周边开挖临时排水沟，雨水经由排水沟汇入沉沙池，再排至市政雨水管网，生活污水经临时化粪厌氧池处理后达到广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准，最后汇入污水处理厂。

（三）运营期无生产废水产生，纸箱生产工艺流程（不含印刷工艺）：购买纸板、分纸、开槽、钉箱、包装。员工生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政管网纳入高新区污水处理厂处理，外排污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，进入阳江高新区第一污水处理厂处理。

（四）营运期项目在生产过程中无废气产生，噪声源主要来自车间设备运行噪声发出的噪声，如打钉机等生产设备，建设单位采用低噪声设备，对设备本体采取减振措施，门、窗均采用隔声门、隔声窗等措施可使项目噪声影响的程度有较大幅度的降低，项目噪声源达到周边厂界处昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准限值要求。

（五）本项目产生的纸边角料、废次品可回收再利用，生活垃圾经环卫部门统一收集后处理。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标： CODcr为0.18t/a； NH3-N为0.020t/a。 由高新区第一污水处理厂消纳。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2014年12月30日