阳环高建审〔2015〕3号

关于平岗段海堤13队除险加固工程建设项目环境影响报告表的批复

广东省平岗农场：

你单位报来《平岗段海堤13队除险加固工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

项目位于广东省平岗农场13队，维修主排灌明渠砌挡土石墙380米，排灌明渠涵桥2座。该项目实施内容如下：

（1）维修主排灌明渠双面挡土石墙380米。主排灌明渠为两边挡土石墙矩形排渠，维修后的主排渠平均宽度5米，深2米，总长380米（即两岸挡墙总长760米）。

挡土石墙采用浆砌石结构，墙体规格高2.5米（含底座0.5米），上宽0.4米，下宽1.5米(底座)，两边挡墙断面面积为4.275平方米，石方总量1624.5立方米。

（2）维修排渠明渠涵桥2座。每座涵桥净宽4米，高2米，混凝土结构。主要工程量：土方开挖78.57 立方米，土方回填65.998 立方米，涵桥钢筋1.114吨，桥墩浆砌石45.792立方米。项目总投资90，其中环保投资5元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕23号），在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《平岗段海堤13队除险加固工程建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）在施工过程中须实施：建设方应委派专门人员经常进行现场监督，并积极与相关部门沟通，就材料堆场的选址、废土方的堆弃点是否符合环保要求、是否会影响环境等进行现场检查，发现不符合环保要求的施工活动立即制止、纠正，减轻施工期对环境的污染和破坏。

（二）施工期现场使用大量的施工机械和燃油设备，会产生不可避免的产生机械跑、冒、滴、漏污油现象。污染地表的同时，也会因雨水和场区冲洗水的冲刷而形成含油污水，尤其是在机械设备以及运输车辆出现损坏和检修以及清洗时，更容易发生含油污水污染环境现象。项目须合理安排施工期，优质快速完成工程，缩短施工周期，尽量避免在雨季施工。施工期生产废水采取隔油、沉淀等措施后排放或循环利用；生活污水经三级化粪池处理后须满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作标准，用于周边林地灌溉。

（三）施工期生活垃圾、建筑废弃物集中收集、处置，尽可能回收再利用。

（四）施工物料应封闭运输，施工现场经常洒水、及时清扫路面，废弃的建筑材料应及时运走，以减轻对施工场地和运输路线周围环境的影响，达到广东省地方标准《大气染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（五）施工期应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间和行车路线，采取有效的消声降噪措施，避免噪声扰民。施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相应标准的要求。

（六）各个弃渣场、取土场的水土保持均应按相关要求采取临时措施和工程植物措施减少水土流失，在施工期进行截排和拦挡，先在出口设挡土坝（墙），四周布设截、排水沉沙设施，后期及时进行生态防护。

（七）施工结束后要及时采用有效的措施进行开挖边坡防护和种植树木等绿化工作，以达到尽快恢复植被、保持水土的目的。

（八）切实落实环境监理计划，将环境监理工作纳入工程建设管理要求，对施工过程进行全程监管，确保环保措施要求执行到位；实施环境监测计划和水土保持监测计划。

（九）施工期加强与周围养殖户的沟通，认真听取养殖户的意见，发现问题马上整改。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标不分配。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2015年4月17日