阳环高建审〔2014〕4号

关于阳江市高新区1300吨优质水产品养殖

改建项目环境影响报告表的批复

阳江市永兴水产养殖有限公司：

你公司报来《关于阳江市高新区1300吨优质水产品养殖改建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”），阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目建设内容及规模

阳江市永兴水产养殖有限公司2005年起租用阳江市高新区平岗农场1300亩土地，从事水产养殖。项目建设于阳江市高新区平岗农场，其中479亩土地（含45亩循环水对虾养殖基地）位于平岗农场10队片区；821亩土地位于国营虾场片区。当中的1255亩用于常规养殖种鱼；45亩采用循环水养殖种虾。项目四周均为农田和鱼塘。

项目建设建筑面积17450m2，其中饲料房与库房电力、设备用房1400m2，养殖管理用房1000m2，冰库250m2，包装场800m2，钢构保温棚对虾养殖车间14000 m2。投产后可年产各类鱼、虾、蟹共1300吨。本项目核定员工18人，全年工作360天。常规养殖主要生产设备：喂料机600台、增氧机350台、备用发电机2台、变压器10台；循环水养虾主要生产设备：旋流蛋白质分离器30个、复合型生物机械过滤器30个、多功能消毒处理器30个、开放式生态处理池30个、固液分离器30个；制氧机10台、臭氧一体机30台、循环水泵250台、射流泵30台、罗茨增氧机10台。主要原辅材料消耗：统一淡水鱼饲料1105t/a，海大淡水鱼饲料1040t/a，统一南美白对虾配合饲料240t/a。

项目总投资2000万元，其中环保投资250万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2014〕32号），在符合规划和落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《关于阳江市高新区1300吨优质水产品养殖改建项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输、经常洒水等，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。

（二）施工期加强管理，现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。

（三）施工期与营运期，项目应选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，尽量安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，合理安排运输路线，限速行驶、禁鸣喇叭等。建筑施工期间噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中各施工阶段噪声限值。

（四）营运期，常规养殖年平均更换养殖用水173万m3，更换后的养殖水排入新冲河，养殖水的主要污染物浓度应达到新冲河的水质要求。循环水养虾生产过程中会产生60万m3/a的更换水，更换水经循环处理系统处理后，全部回用。项目员工生活污水经过治理后，全部用于周围花草和果林的灌溉。

（五）营运期，项目一般每年清泥一次，底泥主要来自投放残饵和鱼、虾的粪便，底泥通常置放在池塘堤上，经自然晾晒干后作为池塘固堤用。过滤后的杂质，主要成分为残饵、鱼粪、虾粪。根据类比同类资料，放至在循环水虾塘塘堤上，经自然晾晒后作为池塘固堤用。

（六）废包装材料经分类收集后外售回收单位进行回收利用，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

（七）在日常养殖过程中，会有少量死鱼死虾产生，项目在场区设置有2个病死鱼死虾安全填埋池，总池容20m3，混凝土结构并加盖密封，可安全处理死鱼死虾，防止产生疫情，具有较好的生物安全性。加强环境风险管理，项目在运营过程中，对环境潜在的环境风险主要有台风、高高潮、鱼虾非正常死亡等。项目应建立并落实各项环境风险防范措施及事故应急预案，定期进行模拟演练，减少事故发生时造成对环境的影响。

（八）项目应严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收。营运期，项目应高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，保证各种设施的正常运行，确保各项污染物达标排放，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物的排放源强及项目所在区域的环境质量进行监测。

（九）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：生活污水年排放量约为207.37 t/a，CODcr的排放量约为0.0166t/a；氨氮排放量约为0.0017t/a；生活污水经三级化粪池收集后，经过治理后，用于周围花草和果林的灌溉。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2014年7月22日