阳环高建审〔2015〕1号

关于阳江市金彭服饰实业有限公司建设项目环境影响报告表的批复

阳江市金彭服饰实业有限公司：

你公司报来《阳江市金彭服饰实业有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园高新二路，总占地面积为116094.86平方米，总建筑面积为158734.65平方米，建设厂房1~13栋，其中厂房7、厂房8、厂房11、厂房13栋楼为4层，厂房12栋楼为3层，其余均为1层，用于服装加工缝纫、拷边、电剪、整烫、钉扣、包装等生产工序，以及原辅材料、产品储存；办公楼14幢为1层楼，综合楼16幢为6层楼，综合楼17、20幢为8层楼，综合楼18、19、22、24幢为7层楼，员工生活区21幢为1层楼，开发中心23幢为2层楼，用于员工办公、住宿；锅炉房1间，用于锅炉产生蒸汽供应生产；配电房1间，用于全厂用电调配；垃圾房1间，用于全厂生活、固体垃圾转运；停车场15楼为4层,用于职工车辆停泊。项目年加工西裤300万件、休闲裤400万件、牛仔裤300万件。

项目共有员工500人，每天工作8小时，年工作300天。

项目总投资11000万元，其中环保投资150万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2014〕100号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市金彭服饰实业有限公司建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；在工地周边开挖临时排水沟，雨水经由排水沟汇入沉沙池，再排至市政雨水管网，生活污水经化粪池厌氧处理后达到广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准后汇入高新区第一污水处理厂处理。

（四）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，厂界昼夜噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（五）运营期项目使用一台6吨锅炉燃烧生物质成型燃料，所产生废气经水膜除尘装置处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的有关规定排放。锅炉除尘水膜废水经沉定池处理后循环使用。待项目所在工业园的天然气（LNG）供气站可供气至该项目使用时，必须把成型生物质燃料改为天然气（LNG）作为锅炉燃料；集中供热系统建成投入使用后，必须按规定关停该项目自供热的锅炉。备用发电机燃油尾气经水喷淋处理后，达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中第二时段二级排放标准后由烟道引至配电房楼顶排放。

（六）营运期项目属于服装加工企业，无生产工艺废水。主要为员工的生活污水、清洗废水、生产杂用废水经三级化粪池，厨房废水经隔油沉渣池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网经阳江高新区第一污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，尾水排入漠阳江西干流埠场段。

（七）员工食堂厨房油烟，企业采取静电除油烟装置对油烟废气进行处理，经处理后的油烟废气经管道引至楼顶排放，所排放浓度须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。

（八）运营期产生的固废主要员工的生活垃圾以及生产过程中产生的服装边角料等，生活垃圾应集中收集，委托当地环卫部门统一清运处理，边角料由物资回收部门回收后可进行再利用。

（九）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的环境影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：废水为34560t/a，CODcr为8.64t/a，NH3-N为0.69t/a；烟尘为0.078t/a，SO2为0.31t/a，NOx为1.22t/a。废水由高新区第一污水处理厂消纳。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2015年3月26日