阳环高建审〔2016〕6号

关于阳江高新区福冈1#、2#污水提升泵      站及配套污水管网工程建设项目                 环境影响报告表的批复

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局:

你单位报来《阳江高新区福冈1#、2#污水提升泵站及配套污水管网工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目内容与规模

该项目位于阳江高新区福冈工业园，阳江高新区福冈1#、2#污水提升泵站及配套污水管网工程建设项目，包括阳江高新区福冈1#污水提升泵站及配套污水管网工程和阳江高新区福冈2#污水提升泵站及配套污水管网工程。阳江高新区福冈1#污水提升泵站及配套污水管网工程包含福冈工业园科技六路以南，科技八路以北区域，在服装城二路与站港公路交汇处新建近期处理规模0.4万m³/d、远期处理规模1.8万m³/d的1#污水提升泵站，收集后污水经污水提升泵站提升后通过压力流污水管接入科技六路现状污水管，管径为DN400~DN500，总管长约2.7公里；1#泵站占地面积120.54㎡（含工作平台），一体化泵站规格为φ3800，近期设置2台潜污泵，一备一用，远期增设一台潜污泵，两用一备。阳江高新区福冈2#污水提升泵站及配套污水管网工程包含福冈工业园科技三路以南、科技六路以北、站港公路以西区域，在科技四路与高新二路交汇处新建近期处理规模为0.15万m³/a、远期处理规模为0.7万m³/d；2#污水提升泵站，污水收集后通过污水提升泵站接入科技三路现状污水管，管径为DN300~DN500，总管长约1.2公里；2#泵站不设工作平台，一体化玻璃钢泵站规格为φ3000，近期设置2台潜污泵，一备一用，远期增设一台潜污泵，两用一备。项目总投资1000万元。

根据报告表和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2016〕11号），在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《阳江高新区福冈1#、2#污水提升泵站及配套污水管网工程建设项目环境影响报告表》。

二、该项目应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和塌崩；弃土、弃渣场要及时覆盖，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施。

（二）施工期开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，建筑材料和建筑垃圾应及时运走；谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；施工现场要围栏或部分围栏，开挖过程中产生的扬尘以及运输车辆进出产生的扬尘应采取有效的防尘措施，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段标准限值的要求。

（三）施工期应选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，环境噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工阶段噪声限值。

（四）施工期产生的施工废水，就近修建沉砂池，经沉砂池处理后的施工废水用于施工场地的洒水降尘。施工期生活污水经过三级化粪池预处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求排入工业区市政污水管网，纳入高新区第一污水处理厂进行处理。

（五）施工期固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾等。施工人员产生一定量生活垃圾，统一由环卫部门清理清运。建筑垃圾运至城市市容卫生管理部门指定地点消纳。

（六）运营期泵站不设办公场所，无废水产生，噪声源主要是泵站潜污泵运行时产生噪声，项目分别于1#和2#泵站设置3台（二用一备）潜污泵，泵站为地埋式，泵站潜污泵产生的噪声在泵站边界可低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（七）营运期废气污染工序主要为泵站产生的轻微的恶臭气体，项目应对容易产生恶臭污染物的构筑物加盖密封，甚至进行除臭治理工程，将项目恶臭影响降至最低限度，落实有效的大气污染防治措施，加强恶嗅污染物的治理，设置适当的卫生防护距离，厂界臭气符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)。

（八）营运期固体废弃物有泵站内拦截的废渣等。废渣统一收集后清运至城市垃圾填埋场填埋处理。

三、本项目无主要污染物排放总量控制指标。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年5月6日