阳环高建审〔2016〕8号

关于阳江市伟力家庭用品制造有限公司塑料制品制造建设项目环境影响

报告表的批复

阳江市伟力家庭用品制造有限公司:

你公司报来《阳江市伟力家庭用品制造有限公司塑料制品制造建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园高新三路西边，规划建设用地面积15692.46平方米，总用地面积（退线后用地面积）11849.66㎡，建筑基底面积5821.51㎡，容积率0.81，总建筑面积9640.00㎡，建筑密度49.13%，绿地面积876.00㎡，绿地率7.39%。其中，厂房一建筑基底面积1400㎡，建筑面积1400㎡；厂房二建筑基底面积1400㎡，建筑面积1400㎡；厂房三建筑基底面积1400㎡，建筑面积1400㎡；厂房四建筑基底面积613.51㎡，建筑面积1350㎡；厂房五建筑基底面积560㎡，建筑面积1850㎡；综合楼建筑基底面积448㎡，建筑面积2240㎡。工程主要建设内容包括1层高钢结构的厂房3幢，2层高钢筋混凝土结构厂房1幢，3层高钢筋混凝土结构厂房1幢，5层高钢筋混凝土结构综合楼1幢，以及其它配套设施的建设等。各幢建筑物的功能分别为：厂房一用于注塑车间，厂房二为半成品仓库，厂房三用于包装车间，厂房四为成品仓库，厂房五为原料仓库，综合楼主要用于办公和宿舍等。

主要产品和原辅材料情况：

本项目生产线以PP塑料、尼龙塑料、ABS塑料和PE塑料等为主要原材料，通过开料烘料、注塑和包装等工序，生产尼龙厨具、奶油枪、奶油瓶、量杯量匙、瓜刨、饺子模和塑料夹子等产品。年用PP塑料约300吨、尼龙塑料约60吨、ABS塑料约100吨和PE塑料约20吨，年产尼龙厨具约300万只、奶油枪约20万只、奶油瓶约600万只、量杯量匙约100万套、瓜刨约400万只、饺子模约100万套和塑料夹子约200万只。

本项目主要生产设备有160型注塑机3台、170型注塑机2台、220型注塑机1台、240型注塑机1台、破碎机4台、搅拌机4台和烘干机4台等。

本项目定员28人，其中约有20人住宿，项目不设员工食堂。每天工作时间为8:00—11:30，13:00—17:30，共计8小时，每年工作约300天。

项目总投资600万元，其中环保投资38万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2016〕5号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市伟力家庭用品制造有限公司塑料制品制造建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523-2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；施工期生活污水经过三级化粪池预处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求排入工业区市政污水管网，纳入高新区第一污水处理厂进行处理。

（四）运营期主要废水污染为注塑工序产生的冷却水和员工日常生活产生的生活污水。注塑车间冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。生活污水经过三级化粪池预处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中较严者排入工业区市政污水管网，纳入高新区第一污水处理厂处理。经高新区第一污水厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，尾水排入漠阳江西干流埠场段。

（五）运营期废气污染主要为烘料、注塑车间产生的微量的注塑有机废气。注塑车间有机废气经活性炭吸附治理设施处理后，经不低于15米高排气筒高空排放。无组织排放注塑有机废气车间周界外非甲烷总烃浓度符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44／27-2001)第二时段无组织排放浓度限值。

（六）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，定期维护设备，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（七）本项目固体废物主要是生产车间内产生的废料、次品等生产固废、设备维修及维护过程中产生的废机油，以及员工生活垃圾等。废塑胶统一收集后由专业回收公司处理；废机油及含机油废抹布均属于《国家危险废物名录》中编号为HW08的危险废物，经收集后应交由有资质单位处理；注塑车间活性炭吸附治理设施中的活性炭每年更换一次，更换出来的废弃的活性炭由专业的回收公司回收再生处理；生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理。

（八）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：生活污水：废水量0.1058万m³/a，CODCr0.2117t/a，NH3-N 0.0212t/a，由高新区第一污水处理厂消纳。本项目废气控制指标为： VOC排放量为0.2736t/a。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年5月9日