阳环高建审〔2016〕16号

关于阳江市万事隆日用品有限公司年产253万套铁线家庭用品项目建设环境影响

报告表的批复

阳江市万事隆日用品有限公司：

你公司报来《阳江市万事隆日用品有限公司年产253万套铁线家庭用品项目建设环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园福冈工业大道北侧阳江市万事隆日用品有限公司二期的厂房内。项目无需新建厂房，在现有已建成的厂房内新增铁线家庭用品的生产线。年产253万套铁线家庭用品，主要用于厨房餐具架、浴室架等，生产设备：高威点焊机8台、手动小型对焊机2台、金象手提电焊机2台、中华牌点焊机3台、IP31A2CB浸塑焊钩机1台、IP31A3CB浸塑焊钩机1台、太阳数控点焊机6台、远景对碰机3台、龙门焊机1台、金属调直切断机7台、冲床29台、开式可倾压力机2台、金属修边机4台、沙带机2台、砂轮机2台、台式电动机2台、抛光机2台、微型台钻2台、切割机3台、铣床2台、车床2台、攻牙机1台、卧式弓锯床1台、空压机4台、卓展半自动叉车1台、林德电动叉车2台、浸塑机1台、两层电梯2台、薯仔特种机3台、油压机2台、气动弯线机6台、自动卷簧机1台、薄膜收缩机1台、半自动捆扎机2台、胶袋封囗机3台、高速吸塑机2台、拌薯器入柄机1台、高周波机1台、数控折弯机3台、吸尘鼓风机1台、稳压器2台、备用柴油发电机1台、地台板升降机3台、油气两用固化炉1台。外购原料及使用量：铁拉丝线333t/a、不锈钢拉丝线18t/a、不锈钢板35t/a、浸塑PE粉4.4t/a、不锈钢光泽剂3t/a、CX 棕刚玉研磨石4t/a、研磨剂（CH-308）3t/a、柴油16.032t/a、卡纸1928705张/a。项目拟增加97名职工，现有项目有3名员工，共有员工100人。年工作250天，工作制度为单班制，每班8小时。其中32名员工在厂内住宿，厂内设食堂。项目总投资1200万元，其中环保投资54万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕129号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市万事隆日用品有限公司年产253万套铁线家庭用品项目建设环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）运营期项目产生的办公生活污水经三级化粪池处理、厨房含油污水经隔油隔渣池预处理，清洗废水经三级沉淀预处理后，达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入废水总排放口，再通过市政污水管网引至阳江高新区第一污水处理厂处理，最后排入漠阳江西干流。

（二）运营期废气污染源主要有焊接烟尘、磨光粉尘、备用发电机尾气、油气两用固化炉烟气、浸塑固化废气和厨房油烟。焊接烟尘经车间通风处理，磨光粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，再经抽风机抽至经引至15米高排气筒排放，达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；发电机燃油尾气采取水喷淋处理措施，经专用内置烟道引至15米高排气筒排放，外排废气应达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；油气两用固化炉废气经专用内置烟道引至15米高排气筒排放，使二氧化硫、氮氧化物、烟尘能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；浸塑固化废气统一收集经环保设备设施处理后再经15米高排气筒高空排放，外排废气达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准非甲烷总烃的排放限值要求；食堂油烟废气经专用油烟净化装置处理后高空排放，外排废气达到《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》相关标准。

（三）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，定期维护设备，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（四）项目生产的固体废弃物主要为开料及冲压过程产生的边角料，包装过程产生的废包装物，机加工工序产生的废乳化油和废机油，以及员工产生的生活垃圾。废边角料属于一般工业固废，建设单位交由供应商回收；废乳化油（HW09）、废机油（HW08）属于危险废物，根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《广东省危险废弃物经营许可证管理暂行规定》、《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》的有关规定，危险废物必须交由专业有资质单位进行无害化处理。建设单位对危险废物应设置专门的暂时贮存场地，贮存场地应做防渗漏、防扬尘、防雨淋处理。员工食堂在食物加工、烹制时产生的废物以及员工用餐剩余的废物残渣和废油脂均属于广东省严控废物，交有严控废物处理许可证的资质单位进行无害化处理处置。生活垃圾交环卫部门统一清理，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫。

（五）项目与居住区之间应设置卫生防护距离及大气环境防护距离，采取有效措施防护，确保排放的废气污染物不会对周边大气环境质量产生影响。针对可能发生的环境风险事故，建设单位应制定应急预案。

（六）合理布局，重视总平面布置，搞好厂区内四周绿化、美化。加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：生活污水量4725t/a，CODcr：1.074t/a，氨氮：0.072t/a，由高新区第一污水处理厂消纳；废气量855万m3/a，非甲烷总烃：0.066 t/a，SO2：0.0084t/a，NOx：0.02t/a，颗粒物：0.0392t/a。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年7月18日