阳环高建审〔2016〕22号

关于大宗商品仓储物流保税项目环境影响报告表的批复

广东三七物流仓储有限公司：

你公司报来《大宗商品仓储物流保税项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

项目位于阳江高新区港口工业园海港二横路北边 LGZ-01-13、 LGZ-01-21、 LGZ-01-15、LGZ-01-22地块，总占地面积为193202.88平方米。年储存木浆及金属（含锌金属）约50万吨。项目分二期建设，一期：年储存木浆2万吨及金属18万吨，主要建设内容为1#~4#物流仓库,各一层，高15米，其中1#物流仓库占地面积为7915.67㎡，建筑面积为7915.96㎡（计容：15831.34㎡），2#-3#仓库各占地面积为13129㎡，各建筑面积为13129㎡（计容：26258㎡），4#物流仓库占地面积为8791.19㎡，建筑面积为8791.19㎡（计容：17582.38㎡）；二期：年储存木浆4万吨及金属26万吨，主要建设内容为5#~10#物流仓库，各一层，高15米，其中5#、8#仓库各占地面积为8791.19 m2，各建筑面积为8791.19m2（计容：17582.38㎡），6#、7#仓库各占地面积为13129㎡，各建筑面积为13129㎡（计容：26258㎡），9#、10#物流仓库各占地面积为9867.42㎡，各建筑面积为9867.42㎡（计容：19734.84㎡），办公楼为5层，层高19.5米，占地面积为1440㎡，建筑面积为7200㎡。本项目拟定员工人数为40人，首期员工20人，二期员工20人，员工均在项目内食宿，工作制度为一日两班制，每班8小时，全年工作日约为350天。项目总投资45000万元，其中环保投资为450万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2016〕40号），须符合地方相关规划要求。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《大宗商品仓储物流保税项目环境影响报告表》。

二、该项目应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。施工期在开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；还应及时清运不需要的泥土、弃渣。安排专人及时清扫运输过程中散落在地面上的泥土，以减少运输车辆运行过程中扬尘。现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，尽量安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，以免扰民，建筑施工期间噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中各施工阶段噪声限值。施工期间，施工单位应对污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、河道。施工工地的粪便污水经三级化粪池处理，工地食堂污水经隔油隔渣处理后，与生活污水处理达标后排入临港工业园区污水处理厂进行集中处理，最终排入三丫河。若本项目施工期间，纳污管网未建设完善，则施工期生活污水需经一体化生化系统处理后，出水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排入三丫河。含泥沙污水经沉砂池沉淀后回用。

（三）营运期厨房油烟废气经过油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟排放浓度≤2mg/m3标准，经过专用预留管道顶楼排放。

（四）运营后，废水主要来自员工生活、办公产生的生活污水。本项目污水未能纳入临港工业园区污水厂处理前，生活污水中的粪便污水经三级化粪池预处理、厨房含油污水经隔油隔渣池预处理后连同其他生活污水进入项目自建的一体化生化处理措施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准后，经场区内的污水管网排入三丫河。若能纳入临港工业园污水处理厂，生活污水中的粪便污水经三级化粪池预处理、厨房含油污水经隔油隔渣池预处理后达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准后，经场区内统一排污口进入市政污水管网，最终进入临港工业园污水处理厂进行处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理厂）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准两者最严值后排入三丫河。

（五）运营期建设方应对作业区内和地面灰尘及时喷水、清扫，采取喷洒水降尘处理同时，通过修建围墙、营造防尘绿化带等措施也将进一步降低扬尘对周围大气环境的影响，大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级排放标准；项目在变配电房设置1台600kw的柴油备用发电机尾气拟设水喷淋装置处理达到广东省《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）第二时段二级标准，通过15m高排气筒高空排放。

（六）运营期合理布局，重视总平面布置，尽量将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界的位置，厂界四周设置绿化带、原料库，利用树林及构筑物降低噪声的传播和干扰；对有强噪声的车间，利用建筑物来阻隔声波的传播，优先选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减振，以此减少噪声。加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，噪声达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准限值。

（七）营运期环境风险，项目应严格遵守有关法规、规章，对各种原材料的运输、储存、使用及处置的整个过程应进行全面的监督与管理；加强对人员进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，要配有固定的符合安全环保要求专用储存场所，设置明显标志，按照有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

（八）营运期产生的固体废弃物主要是生活垃圾、餐饮垃圾、餐饮废油渣。餐饮垃圾及废油渣属于《广东省严控固废名录》HY05类严控固废，收集后应用塑料桶密封存储，设置临时存储场所，严防泄漏，并及时交由有资质单位处理。生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运处理。

三、污水排入三丫河前，须经水利行政主管部门同意方可排入。

四、本项目主要污染物排放总量控制指标：一期污水总量：1134t/a；CODcr：0.102t/a；氨氮：0.011t/a。二期污水总量：1134t/a；CODcr：0.102t/a；氨氮：0.011t/a。两期合计污水总量：2268t/a；CODcr：0.204t/a；氨氮：0.022t/a。

五、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

六、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

八、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年9月26日