阳环高建审〔2016〕19号

关于2016年平岗海堤除险加固建设项目环境影响报告表的批复

广东省平岗农场:

你单位报来《2016年平岗海堤除险加固建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目内容与规模

本项目位于广东省平岗农场中片水产养殖区10队3、4号水闸和那达涌1队河堤，项目内容：1、拆除旧10队3、4号水闸并重建，拆除旧水闸的闸体、上部交通桥、连接段混凝土路面等；2、新建混凝土挡墙350米，其中10队那达涌闸口护岸150米，1队那达涌河堤护岸挡墙200米；3、新建20CM厚C25砼路面120平方米；本工程总投资为150万元，其中环保投资10万元。

根据报告表和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2016〕38号），在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《2016年平岗海堤除险加固建设项目环境影响报告表》。

二、该项目应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷。施工过程产生的施工废水，可就地建设临时沉淀收集储水池将施工废水回用作建筑施工用水，项目不设立生活设施，施工人员清洁和如厕可在周边鱼塘的生活区借地解决，施工人员生活污水经三级化粪池处理后，达到《农田灌溉水质标准》(GB5084—2005)旱作标准，用于周边林地灌溉。

（二）施工期间实施洒水抑尘，施工物料应封闭运输，及时清扫路面，废弃的建筑材料应及时运走，以减轻对施工场地和运输路线周围环境的影响，达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（三）施工期产生的废水为开挖基础时排水、砂石料加工系统污水、混凝土拌合冲洗污水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。项目须合理安排施工期，优质快速完成工程，尽量避免在雨季施工，可就地建设临时沉淀收集储水池将污水回用于建筑施工用。

（四）施工期产生的钢筋砼经过处理后取出的废旧钢筋可外卖给回收单位，弃渣用作周边鱼塘围基堆筑，不外排。生活垃圾应定期清理外运，交由环卫部门统一处理，对垃圾收集处进行杀虫消毒，避免滋生蚊蝇。

（五）施工期应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间和行车路线，采取有效的消声降噪措施，避免噪声扰民。施工期噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相应标准的要求。

（六）由于开挖地面、机械强压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌，扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，必须做好坡面的排水拦沙工作，废土、废渣应及时运出填埋，避免雨季施工以免加剧水土流失，制定土地整治、水土保持方案，搞好该项目区域的植被、绿化，工程建成后，使水土保持功能逐步加强。

（七）施工期加强与周围养殖户、村民的沟通，认真听取养殖户、村民的意见，发现问题马上整改。

（八）在施工过程中须实施；建设方应委派专门人员经常进行现场监督，并积极与相关部门沟通，就材料堆场的选址、废土方的堆弃点是否符合环保要求、是否会影响环境等进行现场检查，发现不符合环保要求的施工活动立即制止、纠正，减轻施工期对环境的污染和破坏。

（九）水闸在拆除、建设期及后期运营时应参照水利部门意见做好防洪工作。

三、本项目无主要污染物排放总量控制指标。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年9月26日