阳环高建审〔2016〕30号

关于阳江市日日昌工贸有限公司建设项目环境影响报告表的批复

阳江市日日昌工贸有限公司:

你公司报来《阳江市日日昌工贸有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江市高新区福冈工业园高新二路，项目占地面积7168m2，建筑面积约3000m2。主要建设内容：研发生产车间1栋，1层，高10 m，占地面积600㎡，建筑面积600㎡；生产车间2栋，其中生产车间1，一层，高10 m，占地面积1000㎡，建筑面积1000㎡；生产车间2，一层高10 m，占地面积1400㎡，建筑面积1400㎡。主要产品：纸箱，年产200万个。主要设备：印刷机39套，啤机1套，切纸机39台，胶水机78台，组装机4台。

项目原材料主要为水性油墨、瓦楞纸板、淀粉胶水，年用量约为水性油墨2300罐/年（约2.3吨/年）、瓦楞纸板2800吨/年、白乳胶0.6吨/年。

项目定员20人，均不在项目内食宿，工作时间为8小时，年生产天数为300天。项目总投资500万元，其中环保投资20万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2016〕67号），本项目属工业建设项目，在符合高新区总体规划、园区规划、产业政策，落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市日日昌工贸有限公司建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计；合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，工程场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，并经过沉沙、除油和隔油装预处理后，才能排放；弃土、弃渣场要及时覆盖，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施。

（二）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（三）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（四）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；生活污水经过三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求后排入工业区市政污水管网，纳入高新区第一污水处理厂进行处理。

（五）运营期项目生产废水源于印刷设备清洗用水，污水产生量为0.5t/a，污水产生量较少，用专用的溶剂暂存，定期送有资质单位处理。生活污水经过三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求后排入工业区市政污水管网，纳入高新区第一污水处理厂处理。

（六）运营期主要大气污染物为印刷、涂胶过程的挥发性有机污染物，经集气罩收集，活性炭吸附处理后，由15米高排气筒排放，外排污染物应达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第Ⅱ时段标准要求。

（七）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（八）生产过程产生边角废料和不合格产品集中后出售造纸厂回收利用。废弃印版、废机油、废乳化液、废棉纱、废活性炭，分别为染料、涂料废物（HW12）、废矿物油（HW08）、 废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），项目应在厂区内设危废暂存间暂存后由有资质单位处理。废油漆罐由油漆提供商回收综合利用。员工生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理，严禁随意弃置，做好及时清运。

（九）合理布局，重视总平面布置，并搞好区内四周绿化、美化。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：生活污水为204t/a，CODcr：0.06t/a、NH3-N：0.007t/a，由高新区第一污水处理厂消纳。

本项目废气控制指标为：废气总量为480万t /a，VOCs排放量为0.023t/a 。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年11月28日