阳环高建审〔2016〕29号

关于阳江市富铿工贸有限公司五金刀剪建设项目环境影响报告表的批复

阳江市富铿工贸有限公司:

你公司报来《阳江市富铿工贸有限公司五金刀剪建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园高新二路东，占地面积7356.89m2。主要建设2栋厂房，生产车间1，1层，高10 m，占地面积1500 m2，建筑面积1500 m2；生产车间2，1层高10 m，占地面积1600 m2，建筑面积1600 m2。主要设备：冲床30台，水磨机30台，注塑机12台，手抛机10台，抛光机4台，清洗机2台。主要原料包括：钢板200吨/年，塑料粒100吨/年。本项目生产厨具刀剪，年产量为500万把。共有职工50人，均不在厂区食宿。项目总投资500万元，其中环保投资30万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2016〕66号），本项目属工业建设项目，在符合高新区总体规划、园区规划、产业政策，落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《阳江市富铿工贸有限公司五金刀剪建设项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计；合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，工程场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，经过沉沙、除油和隔油装预处理后，才能排放；弃土、弃渣场要及时覆盖，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施。

（二）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（三）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（四）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；生活污水经过三级化粪池预处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求排入工业区市政污水管网，纳入高新区第一污水处理厂进行处理。

（五）运营期项目注塑冷却用水，粉尘废气处理系统产生的废水经沉淀后循环回用，不外排。生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入工业区污水管网，由高新区第一污水处理厂集中处理达标后排放，最终排入漠阳江（白沙桥至北津港段）。

（六）运营期废气主要来源于抛光过程产生的粉尘及注塑过程产生的挥发性有机废气。抛光过程产生的粉尘经收集系统收集后，在引风机的作用下经集尘通道进入沉降室内，经水洗喷淋后排放；注塑挥发有机废气经风机收集通过活性炭吸附装置处理后高空排放，项目外排废气达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（七）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（八）制品生产过程产生的钢材、铁板边脚料，打砂时产生的金属碎屑渣、废弃砂轮、包装车间产生的少量包装废弃物，统一收集后由专业回收公司处理。废活性炭属于危险废物交有资质单位处理，员工生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理，严禁随意弃置，做好及时清运。

（九）合理布局，重视总平面布置，将生活区和生产区分开建设，并搞好区内四周绿化、美化。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标： 生活污水为1170t/a，CODcr：0.336t/a、NH3-N：0.036t/a，由高新区第一污水处理厂消纳。

本项目废气控制指标为：废气总量为480万t /a，非甲烷总烃排放量为0.015t/a 。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2016年11月28日