《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东明阳新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王金发 |  |  |  | 联系人 |  | 王金发 |  |  |
| 通讯地址 | 阳江市高新区港口工业园锦绣路北边 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1382397**** |  |  | 传 真 | -- |  | 邮政编码 | 528500 |  |
| 建设地点 | 阳江市高新区港口工业园锦绣路北边 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 阳江高新区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  | 2017-441700-35-03-815273 |  |  |
| 建设性质 | √新建 搬迁 改扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3811 发电机及发电机组制造 |  |  |
| 用地面积 (平方米) | 156852.7 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  | 81059.00 |  |  |
| 总投资 (万元) | 100000 |  | 其中:环保 投资(万元) |  | 1030 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.03% |
| 评价经费 (万元) | 0.8 |  | 预投产日期 |  |  | 2019年04月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、工程内容 广东明阳新能源科技有限公司成立于2012年6月份，为明阳智慧能源集团股份公司全资子公司，项目计划在阳江市高新区港口工业园锦绣路北边建设阳江高新区明阳风机装备制造整机项目，项目投资100000万，包括土建投资28290万元，研发和设备投资63710万元，全额流动资金8000万元，项目用地面积156852.7m2，建筑面积81059.00m2。项目新建总装厂房1栋、生产用房（办公、研发用途）1栋、宿舍楼1栋以及门卫室。项目主要从事于风力发电机的组装，预计年产5.5MW--12MW风力发电机300套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关规定，该项目需要办理环境影响评价手续。建设单位委托深圳市环新环保技术有限公司进行环境影响评价工作，评价单位在建设单位大力支持下，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析。本项目属于环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十七、电气机械和器材制造业—78、电气机械及器材制造”类别，该类别规定，本项目应编制环境影响报告表，并报有关环境保护行政主管部门审批。 二、项目基本情况 1、项目工程规模 阳江高新区明阳风机装备制造整机项目位于阳江市高新区港口工业园锦绣路北边，项目总投资100000万元，新建总装厂房1栋、生产用房（办公、研发用途）1栋、宿舍楼1栋以及门卫室等，项目经济技术指标如下表。 表1 项目经济技术指标一览表 项目; 单位; 面积; 层数; 建筑高度; 备注. 1; 建设用地面积; m2; 156852.7; /; /; /. 2; 总建筑面积; m2; 81059.00; /; /. 其中; 1、工业建筑; m2; 70239.8; /; /; /. 其中; 总装厂房; m2; 57487.8; 1F; 38.0; 层高超过8m，双倍计容. 化学品仓库; m2; 500; 1F; 6.0; /. 生产用房 （办公、研发用途）; m2; 12252; 7F; 29.4; /. 2、配套设施; m2; 10819.2; /; /; /. 其中; 宿舍楼; m2; 10789.2; 6F; 22.9; /. 门卫; m2; 30; 1F; 3.0; /. 3; 总计容建筑面积; m2; 138546.8; /; /; /. 4; 容积率; 1：; 0.88; /; /. 5; 建筑密度; %; 39.42; /; /; /. 6; 绿地率; %; 15.89; /; /; /. 7; 停车位; 辆; 92; /; /. 8; 建筑高度; m; 38.0; /; /; 最高. 表2 项目工程组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 总装厂房; 用于风力发电机的组装. 辅助工程; 生产用房; 兼顾办公和研发功能，用于行政人员办公，以及风力发电机技术研发。. 化学品仓库; 主要存放液压油、齿轮油等化学品。. 宿舍楼（一楼设有食堂）; 用于员工住宿。. 公用工程; 供水; 用水量19260t/a，生产用水和生活用水，由市政供水管网供给. 供电; 年用电量619.2万度，由市政电网供应. 环保工程; 废气治理; 胶粘废气经加强车间通风后无组织排放。. 厨房油烟：经运水烟罩+油烟净化器处理后通过排气筒高空排放。. 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；. 噪声治理; 采用隔声、减振、吸声等综合治理. 固废存放; 40 m2，分类储存。. 2、项目选址 项目位于阳江市高新区港口工业园锦绣路北边，用地性质为工业用地，项目东面为中车电机规划用地、西面为空地，北面为海港一横路，隔路为空地，南面为锦绣路，隔路为三七物流公司二期规划用地和明阳风电叶片项目规划用地（广东明阳新能源科技有限公司规划的叶片生产基地，不在本项目评价范围内）。本项目距离西面港口700m，距离西面海陵岛1300m。 3项目主要产品产量 表3 项目主要产品产量 序号; 名称; 年产量. 1; 5.5MW--12MW风力发电机; 300套. 4、项目主要原材料使用情况 表4 项目主要原材料 序号; 原材料名称; 每套风力发电机用量（套）; 总用量（套）. 外部管路; 1; 300. 机舱内部管路; 1; 300. 消防系统; 1; 300. 视频监控防盗系统; 1; 300. 在线监测与振动分析; 1; 300. 防雷保护装置; 1; 300. 机舱顶部平台; 1; 300. 机舱外部平台; 1; 300. 风速风向系统; 1; 300. 偏航支座; 1; 300. 偏航轴承; 1; 300. 偏航减速机(含偏航电机); 13; 3900. 偏航制动器; 18; 5400. 轮毂; 1; 300. 变桨控制系统; 1; 300. 变桨轴承; 3; 900. 变桨减速机; 3; 900. 发电机出口断路器; 2; 600. 机舱; 1; 300. 液压系统; 1; 300. 电梯; 1; 300. 环网柜; 1; 300. 变频器; 1; 300. 变压器; 1; 300. 叶片; 3; 900. 发电机; 1; 300. 齿轮箱; 1; 300. 主轴承; 1; 300. 联轴器; 1; 300. 高速轴制动器; 3; 900. 硅酮密封胶; 1支（500mL/支）; 300支（500mL/支）. 液压油; 100L; 30000L. 齿轮油; 800L; 240000L. 备注：①硅酮密封胶：以线型聚硅氧烷为主要原料生产的密封胶，是硅橡胶的一种，不含溶剂、无腐蚀，密度约为1.5 g/mL，表面固化时间3-30分钟，具有优良的粘接性、电绝缘性、防潮、防震动、耐老化、抗电弧和耐油等性质。用于部分零件的胶贴固定。 ②液压油和齿轮油均添加到风机油缸内，非生产损耗。. 5、项目主要设备情况 表5 项目主要生产设备 序号; 资产名称; 规格型号; 数量（台）; 用途. 5.5MW全功率试验台; 5.5MW对拖; 2; 试验和研发设备. 自动化设备; 机器人、平板车（500T）等; 1; 制造提升. 双组份胶枪; MIXPACDP400-85-0468; 8; 胶粘工序. 电动液压剪/钳; 莱瑞9100; 8; 装配. 工装; /; 36. 超级恒温槽; SC200-40T; 2. 清洗液压站; 清洗偏航制动器用; 2. 高压注脂机; LT-100; 3. 加油机; /; 4. 加水机; CNP南方水泵CHL2-40L; 2. 磁力钻; 6023J1C-KB03-23; 2. 扳手; /; 53. 液压泵; PU1E01M（HYTORC）; 4. 电动泵; PU5E01M（RIKEN）; 8. 液压拉伸器; /; 40. 200t吊梁-销轴; M0600002416-A; 8. 转接梁（400t）; M0600002398-A; 1. 200t吊梁-主吊板; M0600002414-A; 1. 200t吊梁-连接板; M0600002415-A; 4. 轮毂运输架; M0600002376A; 100. 装配工具; /; 1批. 台钳; 8寸83-132-2-23C; 1; 设备维修. 钻铣机床; ZXD-40; 2. 石砂轮机; DS200; 4. 超声波流量计; 德西克TUL002-DKX; 4; 试验设备. 内窥镜; 韦林内窥镜XLLVBSC6120; 1. 绝缘测试仪; FLUKE1587; 3. 红外测温仪; Fluke572; 3. 示波器; Fluke196C/S; 2. 钳形电流表; Fluke381; 3. 交流电流钳; FlukeI2000; 3. 机械式流量计; BANNAFZ10D; 4. 行车; /; 20; 辅助设备. 叉车; /; 5. 空压机; 61L/S最大压力8.5Bar; 3. 传动链清洗站; /; 2; 管道清洗（用润滑油清洗）. 气动清洗枪; 奥托克林(UltraClean)UC-T45; 2; 清洁管路（用气流冲走灰尘）. 注：研发设备只有全功率试验台，全功率试验台用途包括试验和研发设备。. 6、项目工作制度及劳动定员 项目每年生产300天，每天约生产8小时（无夜间生产），员工人数400人，员工在项目内吃宿，其中研发人员人数为50人。 7、能耗情况 项目生产过程中能源消耗主要是电能，用电量约619.2万度/年，由市政电网供给，厨房蒸煮使用管道天然气。 8、给排水系统 项目总用水量为64.2吨/日（19260吨/年），包括员工生活用水（19200t/a）和产品水箱灌注用水（60t/a）。 因本项目宿舍楼居住员工包含本项目员工400人和阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目员工400人，共800人，根据《广东省用水定额》用水量按0.08m3/d·人计算，项目生活用水量为64t/d（19200t/a），其中包含本项目员工生活用水与阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目员工用水，项目排水均为员工生活废水，排水系数按0.9计算，则项目排水量为57.6吨/日（17280吨/年）。项目生活污水经三级化粪池预处理、厨房污水经隔油沉砂池预处理后排入市政污水管网汇入高新区临港工业园污水处理厂进行深度处理，深度处理后达标排放。 产品水箱灌注用水：项目每台风力发电机设有一个水箱，出厂前需向水箱灌水，用水量约60t/a，无生产废水产生。 三级化粪池 隔油沉砂池 57.6 产品用水 0.2 64 生活用水 市政管道 57.6 总用水量 64.2 耗损6.4 污水处理厂 添加到产品，无排放 图1 项目用排水平衡图（t/d） 9、空调通风系统 根据建设单位提供的资料，本项目不设中央空调，车间主要通风设施为排风扇，办公室采用分体式空调设施。 10、项目施工组织安排 （1）施工营地 项目设简单施工营地，施工营地用于部分施工人员住宿等，不设厨房。 （2）劳动定员 本项目施工高峰拟聘施工人数约为50人/d。 11、建设项目与规划的相符性 本项目地址为阳江市高新区港口工业园，阳江港口工业园是阳江高新区的一个重点发展园区，位于国家一类对外开放口岸阳江港后方，规划面积约 40 平方公里，已编制控规面积 18.9 平方公里。根据《阳江高新区港口工业园规划》，十三五期间重点发展六大产业，本项目与其中规划发展的先进装备制造业生产基地是相符的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有污染情况 本项目属于新建项目，无原有污染问题。 二、区域主要环境问题 项目位于阳江市高新区港口工业园锦绣路北边（中心坐标为：东经111.8337，北纬21.7018）。项目东面为中车电机规划用地、西面为空地，北面为海港一横路，隔路为空地，南面为锦绣路，隔路为三七物流公司二期规划用地和明阳风电叶片项目规划用地。 根据现场勘查，本项目所在地为工业区，与项目有关的污染是本项目排放的“三废”、周边工业企业排放的“三废”和项目周围马路的交通运输噪声和扬尘等，不存在突出的环境问题。 表6 项目周边现有污染源 公司名称; 污染物; 清单. 广东广青金属科技有限公司 （部分已投产）; 废水; 生活污水（现有） 酸洗废水、含铬废水（扩建后）. 废气; 压延废气（SO2、 NOx、烟尘）（现有） 酸洗废气（H2SO4气体、氟化物）（扩建后）. 固废; 生活垃圾、废钢、氧化铁皮、废矿物油（现有） 废酸、酸洗废渣、污水站污泥（扩建后）. 噪声; 粗（精）轧机、剪切机、水泵、罩式炉等设备运行过程噪声. 排气筒; 20根（分别为加热炉废气、粗轧机组废气、抛丸废气（现有） 退火废气和酸洗废气（扩建后））. 卫生防护距离; 煤气发生站边界2200m（扩建后）. 广东粤水电新能源装备有限公司（拟建）; 废水; 生活污水、生产废水. 废气; 焊接烟尘（颗粒物）、喷砂粉尘（颗粒物）、喷漆晾干有机废气（二甲苯、非甲烷总烃、VOCs）、食堂油烟. 固废; 废活性炭、废漆渣、废矿物油. 噪声; 设备生产噪声. 排气筒; 焊接烟尘排气筒、喷砂粉尘排气筒、喷漆晾干排气筒. 卫生防护距离; 喷漆车间100m，焊接车间50m. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 阳江市距广州247公里，距湛江230公里，距珠海160公里，距香港143海里，距澳门129海里。随着广湛高速公路和西部沿海高速公路的建成通车，到广州和珠海分别仅需2小时和1个半小时车程。阳江港是国家一类对外开放的港口，325国道、三茂铁路横穿市境。 2、地质地貌 阳江市地处丘陵地带，境内地势北高南低，向南海部倾斜，山地约占全市总面积的42.7％，丘陵约占26.0％，冲积及海积平原约占22.17％，其他占9.1％。市域内大小山脉11条，最高山峰鹅凰嶂海拔1337.4米。 3、气候特征 阳江处于华南暴雨中心，台风登录频繁，多次造成灾害。阳江市属亚热带海洋性气候，气候温暖，夏季炎热多雨，降雨量年内分配不均匀，汛期占年雨量84％，台风每年向本地区频频侵袭与登陆，形成台风暴潮，因此漠阳江防洪不容忽视。根据阳江气象站的资料统计得各气象特征为多年平均气温：22.4℃；历年极端最高气温：37.5℃；历年极端最低气温：-1.4℃；多年平均气压：1010hpa；多年平均相对湿度：81％；多年平均降雨量：2344.0mm；多年平均蒸发量：1802.8mm；多年平均日照小时：1866.5h；多年平均雨天数：158.2d；多年平均雾天数：13.5d；多年平均暴雷雨天数：88.1d；多年平均大风天数：3.7d；多年年平均风速：3.1m/s；全年无霜期天数：358d；历年最大日降雨量：605.3mm（2001年6月8日）；历年最大1小时降雨量：127.5mm；历年10分钟最大降雨量：41.8mm；三十年一遇设计风速：40.0m/s（1974年7月22日）。 4、水文特征 阳江港位于广东省沿海的阳江市西南平冈镇，处于海陵山港湾的中部，地理坐标为21°42′30″N，111°48′41″E。水路东距香港180海里，距澳门140海里，距珠江口190海里，西距湛江110海里，海口160海里，北距广州220海里。陆路至广湛公路(325国道)25公里，广州256公里，湛江230公里，是广湛水陆交通线的中心点，在广州港、湛江港两个主枢纽港之间，与主枢纽港一起构成层次分明的水运体系，成为粤西中部和内陆地区重要出海门户，发展潜能无可限量，地理位置十分优越。 阳江-香港（140海里），阳江-湛江（110海里），阳江-澳门（129海里），阳江-海口（160海里），阳江-珠江口（165海里）。 潮汐：为不规则型半日潮，即每一太阳日有两次涨潮两次落潮，一个潮高一个潮低。每月二次大潮中，一次较大，一次较小。潮差自湾口（闸坡站）至吉树（港址）有递增的趋势，但数值很小。 最高潮位：4.23（1972.11.8） 最低潮位：-0.31（1960.7.10） 平均高潮位：2.48 平均低潮位：0.91 最大潮差：3.92 平均潮差：1.56 潮流：属不规则得半日混合潮流。其特征为往复流，流速的量值随潮汐的变幅而变化。从单宽输水状况表明，落潮流输水量稍大于涨潮输水量，最大落潮流速大于最大涨潮流速，但平均落潮流速则小于平均涨潮流速。 三丫河：三丫河位于项目选址东南面，与项目选址东边界最近距离1250m，流向自北向南，最终汇入海陵湾；三丫河河宽4m，流速1.5m/s，流量12m3/s。该段三丫河在入海口上游约1700m处与上游河水截断，无淡水流入，已失去地表水功能，主要靠海陵湾的海水补给，属海水。 海陵湾：海陵湾北起阳江县平冈镇南部海边，西为溪头镇东南海岸，东南为海陵岛，面积约180km2，为狭长开放性港湾。海陵湾是粤西阳江市海水养殖、滨海旅游的重要港湾，兼具热带至亚热带气候特征，有强的季风性和较明显的海洋性，其水产资源丰富，如软体动物有牡蛎、文蛤、鲍鱼等；甲壳类有对虾、龙虾、梭子蟹等；藻类有江蓠、石莼等；比较名贵的鱼有石斑、马鲛、鱿鱼等二十多种；另外还有海胆、海蜇等海产品。 5、土壤植被 阳江市地处南亚热带气候条件，土壤以赤红壤与水稻土为主。植被为常绿阔叶林、季雨林，有热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失，主要的次生植被有松科、杉科、豆科等。农作物有水稻、甘蔗、木薯、花生等，水果有香蕉、龙眼、荔枝、番石榴、黄皮、菠萝蜜、木瓜、杨桃等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 阳江市是 1988年2月经国务院批准设立的地级市，辖阳春市、阳东县、阳西县、江城区。1958年11月，阳江、阳春两县合并为两阳县，1961年3月又分开。1988年1月7日，经国务院批准，撤阳江县，建立阳江市，为地级市建制，辖两县（阳西、阳东县）和两区（江城区、海陵岛经济开发试验区），代管阳春市（县级市）。现阳江市设1个市辖区（江城区），1个县级市（阳春市），2个县（阳东县、阳西县），9个街道办事处，39个镇，101个居民委员会和699个村委会，经省政府批准，还设置了海陵岛经济开发试验区、阳江高新技术产业开发区，人口约为275万，是中国优秀旅游城市、中国最佳生态城市、中国刀剪之都、中国风筝之乡和中国温泉之乡。 一、社会经济结构 2016年，阳江市经济运行总体基本保持平稳，但存在较大的下行压力。实现地区生产 总值（GDP）1319.33亿元，同比增长6.7%。其中，第一、二、三产业分别增长 3.4%、4.7%和10.4%。主要经济指标情况如下： 1、工业增长有所放缓2016年，全市规模以上工业实现总产值2045.80亿元，同比增长4.3%，增幅比上年同 期回落7.6个百分点；规模以上工业实现增加值477.40亿元，同比增长5.2%，增幅比上年同期回落8.0个百分点。 2、投资降势未能扭转2016 年，全市固定资产投资完成 503.92 亿元，同比下降 27.1%，比上年同期回落31.5个百分点。其中，项目投资下降 31.3%，房地产开发投资下降 3.3%。 3、消费市场平稳运行2016年，全市社会消费品零售总额634.83亿元，同比增长8.6%，增幅比上年同期回落1.1个百分点。其中，限额以上零售额88.49亿元，增长0.2%；限额以下零售额 546.34亿元，增长10.1%。 4、财政增收压力较大2016年，全市地方一般公共预算收入57.98亿元，同比下降 11.4%，比上年同期回落17.6个百分点。其中，税收收入35.45亿元，下降0.2%，降幅比上年同期收窄1.9个百分点；非税收入22.53 亿元，下降24.8%，比上年同期回落43.9个百分点。 5、金融存贷款保持平稳-11-金融存贷款保持平稳。12月末，全市金融机构本外币存款余额1127.45亿元，同比增长11.1%，增幅比上年同期回落0.3个百分点。金融机构本外币贷款余额827.44亿元，增长9.2%，增幅比上年同期提高2.0个百分点。 6、货物周转量呈负增长1-12月，全市客货运周转量为171.78亿吨公里，同比下降 9.0%，比上年同期回落15.0个百分点。其中，货运周转量为170.74亿吨公里，下降9.1%。 7、用电量低位增长用电量低位增长。1-12 月，全社会用电量104.80亿千瓦时，增长6.7%，增幅比上年同期回落1.6个百分点。其中，工业用电量75.17亿千瓦时，增长5.0%。 8、物价上涨幅度仍较大物价上涨幅度仍较大。1-12月，居民消费价格指数累计上涨 2.8%，涨幅同比提高1.4个百分点。其中，服务项目价格指数上涨0.7%，消费品价格指数上涨3.9%。 综上所述，在当前外需市场疲软，国内原材料和劳动力成本上升，市场需求不足等问 题的影响下，2016年阳江市部分经济指标增速对比上年同期放缓，相对上年，阳江市地区 生产总值、规模以上工业增加值、金融存贷款等主要经济指标的增速有所下降。未来一段 时间，国际金融危机深层次影响仍将继续显现，经济下行压力仍然较大，要继续坚持“稳 中求进、好中求快”的工作总基调，积极将“稳增长、调结构、惠民生”的各项政策措施 落实到位，坚定信心，推进改革，不断加大产业转型升级和民生建设力度，力促全年经济 社会发展目标的实现。 二、教育 2016年，阳江市各级各类学校737所，在校生474177人。其中：高等教育学校1所，在校生9852人；广播电视大学2所，在校生9070人；普通高中学校18所，在校生50598人；中职学校7所（含技工学校1所），在校生19092人（市内中职14196人、技工4896人，未含市外就读21462人）；义务教育阶段学校227所（小学139所、初中35所、九年一贯制学校 53所），在校生285453人（小学206912人、初中78541人）；幼儿园478所（公办125所、民办353所），在园幼儿99284人；特殊教育学校4所，在校生828人（含随班就读442人）。全市各级各类学校（幼儿园）专任教师31115人。 三、文化 阳江共有各类专业艺术表演团体2个，文化馆5个，县级及以上公共图书馆5个，博 物馆3个；广播电台2座，电视台4座。广播人口覆盖率99.4%，电视人口覆盖率99.2%，-12-广播电视混合人口覆盖率99.3%。新闻、出版等事业健康发展。阳江素有“文化之乡”的美誉，书画、摄影、山歌、诗词、根雕、对联等群众性文化活动丰富多彩，阳江刀具、风筝文化源自南朝越族首领冼夫人，距今已有 1400 多年的历史。在阳江海域打捞出水的“南海Ⅰ号”古沉船是至今世界上发现年代最早、文物最多、保存最完整的远洋贸易商船。阳江 人才辈出，近代有“岭南八子”之一的南国诗人、著名书法家阮退之，现代有著名国画大师关山月，新四军军歌作曲者何士德，中国科学院院士曾庆存、曾庆丰，著名画家黄安仁、苏天赐、陈醉，著名语言学家黄伯荣等文化名人。 四、阳江高新区和港口工业园概况 广东省阳江高新技术产业开发区是经广东省人民政府批准成立的省级高新技术产业开发区，是阳江市人民政府派出机构，区镇合一后，对辖区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理，行使市一级管理权和行政审批权。阳江高新区辖区内总人口约10万人，总面积约213平方公里（含平岗农场约18平方公里），规划园区开发的建设用地约60平方公里，由港口工业园、福冈工业园、平东工业园、平冈镇中心区等组成，平冈镇下辖23个村（居）委会。 阳江港口工业园是阳江高新区的一个重点发展园区，位于国家一类对外开放口岸阳江港后方，高新区于2010年设立港口工业园进行日常管理工作。利用港口、土地、区位等优势条件，重点引进临港工业及物流大项目，根据滨海新区总体规划，港口工业园规划面积约40平方公里，已编制控规面积18.9平方公里，另外，根据总体规划，工业园后方平岗农场商住区规划面积约7.5平方公里，可作为临港工业配套商住生活基地。港口工业园重点发展六大产业：1．高端不锈钢生产基地；2．先进装备制造业生产基地（1）风电装备制造、（2）游艇及海洋装备制造3．高端纸业生产基地。4．新材料新能源生产基地。5．粮油加工生产基地。6．大宗商品仓储保税物流基地。 表7 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项 目; 内 容. 1; 水环境功能区; 三丫河执行《海水水质标准》（GB3097-1997） 第三类海水水质标准. 2; 环境空气质量功能区; 根据《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，项目所在地属于二类区，执行环境空气质量执行国家标准《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。. 3; 声环境功能区; 根据《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，拟建项目所在的港口工业园区属于工业集中区，项目所在区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。. 4; 是否属于污水处理厂集水范围; 是，高新区临港工业园污水处理厂. 5; 是否允许现场搅拌混凝土; 否. 6; 是否基本农田保护区; 否. 7; 是否风景保护区; 否. 8; 是否水源保护区; 否. 9; 是否水库库区; 否. 10; 是否属于环境敏感区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 建设项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。根据东莞市国华监测技术有限公司2017年12月02日-08日对该区域环境空气质量的现状监测数据评价项目区环境空气质量现状，在项目周围布设空气监测点，对PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃进行现场监测。监测数据结果如下： 表8 大气环境质量监测及评价结果 (单位：mg/m3) 监测日期; 测点 名称; 监测指标. PM10; SO2; NO2; 非甲烷总烃. 2017.12.02; 项目所在地; 0.043; 0.030; 0.030; 0.10-0.13. 2017.12.03; 0.045; 0.028; 0.029; 0.08-0.11. 2017.12.04; 0.046; 0.026; 0.033; 0.11-0.14. 2017.12.05; 0.047; 0.032; 0.042; 0.11-0.14. 2017.12.06; 0.051; 0.022; 0.032; 0.13-0.18. 2017.12.07; 0.043; 0.020; 0.026; 0.13-0.17. 2017.12.08; 0.051; 0.022; 0.030; 0.12-0.16. 评价标准限值; 0.15（日均值）; 0.15（日均值）; 0.08（日均值）; 2.0（8h均值）. 由上表可以看出，PM10、SO2、NO2日平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》二级标准，环境空气质量现状良好。 二、水环境质量现状 周边地表水体为三丫河执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水水质标准。 东莞市国华监测技术有限公司于2017年12月02日-03日对附近的地表水体三丫河水质进行调查分析，选取水温、pH、溶解氧、CODcr、BOD5、无机氮、活性磷酸盐等7项常规因子作为调查项目，监测数据结果如下： 表9 水环境质量监测及评价结果 地 表 水; 监测日期 （2017年）; 监测河段 （断面名称）; 编号; 监测指标 单位：mg/L (水温：℃；pH：无量纲). 水温; pH值; DO; CODcr; BOD5; 无机氮; 活性磷酸盐. 12月02日（涨）; 三丫河（污水处理厂排污口）; W1; 17.9; 7.15; 6.5; 13; 2.6; 0.433; 0.09. 12月02日（退）; W1; 17.6; 7.13; 6.6; 14; 2.5; 0.464; 0.10. 12月03日（涨）; W1; 18.4; 7.08; 6.4; 14; 2.9; 0.442; 0.08. 12月03日（退）; W1; 16.8; 7.12; 6.8; 13; 2.6; 0.480; 0.09. 评价标准（Ⅲ类）; ——; 6.8-8.8; ＞4; ≤4; ≤4; ≤0.4; ≤0.03. 由表可知，三丫河水质监测指标除CODcr、磷酸盐超标外，其他各项评价指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类海水水质标准的规定，无机氮、CODcr、活性磷酸盐超标的主要原因是附近附近海水养殖基地对水质造成一定的影响。 三、声环境质量现状 根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》，本区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。东莞市国华监测技术有限公司于2017年12月02日-03日对其昼间噪声进行监测，其监测结果如下表： 表10 噪声环境质量监测及评价结果（单位：dB(A)） 监测日期; 测点名称; 昼间; 超标分贝; 夜间; 超标分贝. 2017年 12月02日; 1# 项目厂房1东边界外1米; 52.6; 0; 43.9; 0. 2# 项目厂房1南边界外1米; 52.0; 0; 43.4; 0. 3# 项目厂房1西边界外1米; 51.9; 0; 43.3; 0. 4# 项目厂房1北边界外1米; 51.7; 0; 43.8; 0. 2017年 12月03日; 1# 项目厂房1东边界外1米; 51.2; 0; 43.1; 0. 2# 项目厂房1南边界外1米; 52.8; 0; 42.6; 0. 3# 项目厂房1西边界外1米; 51.4; 0; 44.3; 0. 4# 项目厂房1北边界外1米; 50.4; 0; 43.7; 0. 评价标准限值; 65; 55. 由监测结果看，监测点昼间噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准。 四、生态环境质量状况 建设项目位于阳江市高新区港口工业园，该项目地块四周均开发为工业用地，周边以杂草为主，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、该区域主要水环境保护目标是三丫河执行《海水水质标准》（GB3097-1997） 第三类海水水质标准； 2、该区域主要大气环境保护目标是该区域的大气环境达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 3、声环境保护目标是确保其声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间噪声≤65dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)； 4、项目周围200米范围内无环境敏感点。 表11 项目周边环境保护目标 序号; 敏感点名称; 性质; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护类别. 大魁村; 行政村; NE; 2460; 6800; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准、环境风险保护目标. 那达村; 自然村; S; 2653; 1200. 柳步村; 自然村; N; 1236; 1200. 吉树村; 自然村; N; 1890; 1100. 沙岗屋; 自然村; W; 2963; 1200. 广东广青金属 生活区; 员工宿舍; SE; 1178; —. 维达纸业公司; 企业; E; 2182; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，纸品生产环境有要求. 三七物流公司; 企业; S; 350; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 三丫河; 小河; SE; 1250; —; 第三类海水. 海陵湾; 海湾; W; 1290; —; 第二类海水、第三类海水.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《海水水质标准》（GB3097-1997） 第三类海水水质标准； 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准； 4、《大气污染物综合排放标准详解》二级标准 表12 环境质量标准一览表 环境质量标准; 环境要素; 选用标准; 标准值; 单位. 水 环境; 《海水水质标准》（GB3097-1997）; 标准; 水温; pH值; DO; CODcr; BOD5; NH3-N; 磷酸盐; mg/L. III类; 6.8-8.8; ＞4; ≤4; ≤4; ≤1.0; ≤0.03; ≤100. 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; PM10; 0.15（日均值）; mg/m3 （标准状态）. SO2; 0.15（日均值）. NO2; 0.08（日均值）. 《大气污染物综合排放标准详解》二级标准; 非甲烷总烃; 2.0（8h均值）. 声 环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 昼间; 夜间; dB（A）. 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准； 2、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准； 3、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)执行3类标准； 5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）； 6、《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单； 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 表13 污染物排放标准一览表 污染物排放标准; 环境 要素; 选用标准; 标准值; 单位. 废水; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）; 时段; PH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; mg/L. 第二时段三级标准; 6～9; 500; 300; ——; ——; 100. 废气; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）; 控制 项目; 最高允许 排放浓度; 无组织排放监控 浓度限值; mg/m3. 非甲烷 总烃; 120; 4.0. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 最高允许排放浓度; 2.0; mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准; 昼间; 夜间; dB(A). 65; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）; 昼间; 夜间; dB(A). 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | （一）水： 生活污水的排放量为1.728万吨/年，CODcr排放量为4.32t/a，氨氮排放量为0.432t/a，交由高新区临港工业园污水处理厂集中处理。污水中CODCr、NH3-N污染物排放总量由高新区临港工业园污水处理厂排放总量中调剂，不再另行分配。 注：每年按300天计算。 |

项目工程分析

项目工艺流程简述（图示）： 一、项目施工期工艺流程： 钻孔灌注桩 噪声 开挖地基 基础施工 内外装修 上部结构浇注 噪声 噪声、扬尘 混凝土罐车 噪声 噪声 泥浆废水 固体废弃物 固体废弃物 固体废弃物 机械燃油废气 外购发电机+外购齿轮箱 二、风力发电机装配工艺流程图 非甲烷总烃 传动链系统 机舱弯头总成 主机总成装配 全功率试验 出厂 轮毂总成装配 外购偏航系统+预装机舱弯头 非甲烷总烃 工艺流程说明： - 项目风力发电机生产以组装为主，风力发电机所需零部件均为外购。 - 生产车间主要装配主机总成和轮毂总成；主机总成主要由机舱弯头总成和传动链系统组成，机舱弯头总成主要由偏航系统（含液压站）和预装的机舱弯头组成，传动链系统主要由发电机和齿轮箱组成；轮毂总成单独装配。主机总成装配完成后进行全功率试验，轮毂总成装配完成后进行轮毂静调试验，两者测试都合格后，主机总成和轮毂总成进行联调试验，测试合格后出厂。 - 装配：配件通过螺丝或硅酮密封胶固定上，最终向产品油缸、水箱内注入液压油、齿轮油、自来水等。生产过程中主要是使用硅酮密封胶产生少量有机废气-非甲烷总烃，液压油、齿轮油等使用产生废油桶，传动链使用润滑油擦洗、设备维修保养过程中产生废抹布、废机油、废润滑油及其包装物，以及生产噪声。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 - 水 项目施工期间产生的污水主要包括施工人员的生活污水、建筑施工污水。 (1)生活污水 项目最高施工期施工人员为50人/日，根据《广东省用水定额》，施工人员用水按0.04t/d·人计算，则施工人员生活用水量为2m3/d，污水排放系数按0.9计算，则生活污水产生量为1.8 m3/d，施工所在地建设临时卫生间，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管道，进入高新区临港工业园污水处理厂进行处理。 (2)建筑施工污水 根据《广东省用水定额》，房屋建筑业用水按2.9升/m2·日计算，项目建筑面积81059.00m2，则工程施工用水量为235m3/d，施工用水大部分消耗掉，废水主要包括开挖等产生的泥浆水、施工机械运转中产生的含油污水以及施工机械维修过程中产生的含油污水。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别约为60mg/L 和400mg/L。施工单位在现场设置了泥浆废水收集池，经隔油沉淀处理的施工废水全部回用于场地的浇洒，用于抑制扬尘。 为保护周边环境，施工过程中产生的污水通过设置临时性的简易处理设施，隔油池、沉砂池等，施工污水经沉淀后用于抑制扬尘。 - 大气 (1)项目设有简单施工营地，施工营地不设厨房，因此没有厨房油烟和火烟产生； (2)工程建筑施工产生一定量的扬尘，货车运输材料过程中排出汽车尾气，污染周边大气环境。 (3)打桩机等施工机械设备使用过程中，燃烧柴油产生含有二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物的废气。本项目施工安排在通风的环境进行，加快废气的扩散，减少废气对环境的影响。 - 噪声 施工噪声：项目施工过程中，使用大量的施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，施工全过程一般可分为土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段，各阶段主要噪声源状况如下表： 表14 各施工阶段主要噪声源状况 施工阶段; 声源; 数量; 声级dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 2台; 78～96. 冲击机; 1台; 95. 空压机; 1台; 75～85. 大型载重车; 1台; 90. 基础阶段; 打桩机; 1台; 85～110. 结构阶段; 振捣器; 1台; 100～105. 电锯; 5台; 100～110. 空压机; 2台; 75～85. 混凝土罐车、载重车; 1台; 80～85. 装修阶段; 电钻; 5台; 100～115. 电锤; 3台; 100～105. 手工钻; 2台; 100～105. 无齿钻; 2台; 105. 云石机; 1台; 100～110. 角向磨光机; 2台; 100～110. 4、固体废物 (1)生活垃圾 生活垃圾主要组成为剩饭菜、饭盒等食品或饮料包装，项目最高施工期施工人员为50人/日，施工人员产生的生活垃圾每人每天0.5kg，产生量约25kg/d。由于生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生。 (2)土石方和建筑垃圾 项目所在地地形平坦，可直接建设，无需挖土石方。 本项目建筑面积为为81059.00m2，经与同类项目施工期固废排放情况类比，建筑垃圾产生系数取50kg/m2，则项目建筑垃圾产生总量为4053t，主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。 对于建筑垃圾由城市管理部门统一管理，金属边角料外售处理，其他按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点。 5、生态环境污染 本项目施工期的生态的生态影响主要是水土流失。施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨，项目所在地多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（4月至9月），夏季暴雨比较集中，降雨量大，降雨时间长，这些气象条件是导致项目施工期水土流失的主要原因。且施工过程中，部分陆生植被会受到破坏，造成植物中数量减少。 建筑物的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程汇总，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，大量的土方填挖会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 二、项目营运期主要污染工序 1、水体污染源 （1）生活污水 因本项目宿舍楼居住员工包含本项目员工400人和阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目员工400人，共800人，员工在项目内就餐，用水量按0.08t/d·人计算，项目总用水量为64t/d（19200t/a），排水系数按0.9计算，则项目排水量为57.6t/d（17280 t/a）。各污染物的产生浓度为：CODCr≤250mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤150mg/L，NH3-N≤25mg/L，动植物油≤50mg/L。 2、大气污染源 （1）生产过程中主要是部分零配件胶粘工序使用硅酮密封胶产生少量有机废气-非甲烷总烃，项目使用硅酮密封胶300支，每支500ml，密度约为1.5g/ml，根据企业实际生产情况，硅酮密封胶使用过程中挥发分约为1%，项目年使用硅酮密封胶225kg，则非甲烷总烃产生量为2.25kg/a。 （2）食堂烹调食物过程中产生油烟废气，主要成份为直径10-7～10-3cm的不可见微油滴。本项目厨房煮食，包含本项目员工400人和阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目员工400人，共800人。根据类比调查，每人每天食用油用量0.04kg，平均来说，油的挥发量占总耗油量的2%～3%之间，按最大挥发量3%计算，则油烟产生量为288kg/a。 3、噪声污染源 （1）螺丝机、螺杆机、空压机等设备在运作的过程中会产生噪声，约70~85dB(A)； （2）车辆运输产品、原料等进出厂区产生的运输噪声，约60~80dB(A)。 4、固体废弃物污染源 （1）因本项目宿舍楼居住员工包含本项目员工400人和阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目员工400人，共800人，项目日常生活中产生生活垃圾，按平均0.5kg/人·日计算，日产生活垃圾400kg，则年产生量为120吨； （2）项目生产、装配过程中产生少量次品，产生量约40t/a，次品中主要为金属、塑胶材质等，可外售处理。 （3）废硅酮密封胶及其包装物，产生量约30kg/a，属于危险固废，交危险固废资质单位转移处理。 （4）废液压油、废齿轮油及其包装物，产生量约16t/a，属于危险固废，交危险固废资质单位转移处理。 （5）设备维修保养过程中产生废抹布，产生量约0.4t/a，属于危险固废，可混入生活垃圾，由环卫部门清运。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 |  | 施工扬尘 | TSP等 | 少量、无组织排放 | 少量、无组织排放 |
|  |  |  | 机械运行燃油废气 | NOX、SO2 烟尘 | 少量、无组织排放 | 少量、无组织排放 |
|  | 营 运 期 |  | 装配胶粘工序 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a | 2.25kg/a |
|  |  |  | 厨房蒸煮 | 厨房油烟 | 12mg/m3；288kg/a | 1.8mg/m3；43.2kg/a |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 |  | 生活污水 （1.8 t/d） | CODcr | 250 mg/L，0.45kg/d | 250 mg/L，0.45kg/d |
|  |  |  |  | BOD5 | 150mg/，0.27kg/d | 150mg/，0.27kg/d |
|  |  |  |  | SS | 150 mg/L，0.27kg/d | 150 mg/L，0.27kg/d |
|  |  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.045kg/d | 25mg/L，0.045kg/d |
|  | 营 运 期 |  | 生活污水（17280t/a） | CODcr | 250mg/L、4.32t/a | 250mg/L、4.32t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 150mg/L、2.592t/a | 150mg/L、2.592t/a |
|  |  |  |  | SS | 150mg/L、2.592t/a | 150mg/L、2.592t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 25mg/L、0.432t/a | 25mg/L、0.432t/a |
|  |  |  |  | 动植物油 | 50mg/L、0.346t/a | 50mg/L、0.346t/a |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 |  | 建筑施工 | 废砖石、土块等 | 4053t | 4053t |
|  |  |  | 生活垃圾 | 纸、塑料等 | 25kg/d | 25kg/d |
|  | 营 运 期 |  | 日常生活 | 生活垃圾 | 120t/a | 150t/a |
|  |  |  | 一般固废 | 次品 | 40t/a | 40t/a |
|  |  |  | 危险废物 | 废硅酮密封胶及其包装物 | 30kg/a | 30kg/a |
|  |  |  |  | 废液压油、废齿轮油及其包装物 | 16 t/a | 16 t/a |
|  |  |  |  | 废抹布 | 0.4t/a | 0.4t/a |
| 噪 声 | 施 工 期 | ①机械噪声、社会噪声等75～110dB（A）； ②建筑材料运输等产生运输噪声。 |  |  |  |  |
|  | 营 运 期 | ①项目在生产过程中，各种生产设备产生的约70～85dB(A)的生产噪声； ②车辆运输产品、原料等进出厂区产生的运输噪声。 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响（不够时可附另页）： 施工期：项目及其附近区域没有天然植被。项目对生态环境的影响主要体现在施工期的水土流失、占用土地、破坏原有的生态系统、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面。 营运期：建设项目所在地没有需要特殊保护的生物或生态环境。在正常情况下，该项目可能造成对生态环境影响的因素主要是生活污水、废气以及固体废物等。但这些污染源只要经适当控制，均可达到相应的国家标准要求。总体而言，该项目建成后不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要包括钻孔注桩、开挖地基、基础施工、上部结构浇注、内外装修等，然后进入运营期。在建设期主要对环境产生不利的环境影响因子为：施工废水、建筑垃圾、扬尘、施工噪声、施工人员生活污染源。主要分析如下： 一、大气环境影响分析 （1）扬尘 建筑施工扬尘来源于材料运输、装卸、加工过程等。工地扬尘首先直接危害现场施工工人的健康，随风吹扬会影响附近居民生活环境，飘落到马路等公共场合则影响市容卫生。 施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行使速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70%左右，见下表，可将TSP污染缩小到20～50m。混凝土浇注期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，施工现场周边形成大量尘土对景观影响较大。 表15 施工路面场地洒水抑尘试验结果 距现场距离; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均 浓度/（mg﹒m-3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 根据项目建设施工扬尘会对四周环境造成一定的影响，为减少施工扬尘对环境的影响。建议采取以下防护措施： ①运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免交通集中区和居民住宅等敏感区行驶； ②运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； ③对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ④对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施。 经以上处理措施后，项目施工期扬尘可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监测浓度限值，及颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。对周围环境影响很小。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工机械和施工期运输车辆的动力燃料多为柴油，施工机械废气主要污染物为柴油燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限。施工单位在施工过程中还是应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，并注意设备的日常检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。因此不会对周围环境造成显著影响。 二、水环境影响分析 工程施工期水环境污染主要由施工人员生活污水和工地施工废水造成。生活污水的主要污染物为有机污染物，工地施工废水主要来自设备和材料的清洗废水等，主要污染物为SS和石油类。 施工所在地建设临时卫生间，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管道，生活污水经三级化粪池预处理后汇入高新区临港工业园污水处理厂进行深度处理，污水排放达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的三级标准。 施工生产污水若流到工地外污染环境，污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。因而项目必须采取一定的措施对施工废水进行处理，建议修建隔油池和沉砂池，冲洗施工场地、运输车辆和设备以及灌浆过程中产生的施工废水经隔油池和沉砂池处理后，尽量回用于场地洒水。隔油池和沉砂池应定期清理维护，对环境影响轻微。 施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或市政设施。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。工程施工期间产生的污水对周围水环境的影响降低到最小程度，项目施工期所产生的废水不会改变周围水环境现状。 三、声环境影响分析 各种施工机械设备运行时产生的噪声，噪声高达75-110dB（A），项目施工时采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制；外购已搅拌好的混凝土，禁止在现场进行混凝土搅拌作业。 为降低施工建设所带来的不利影响，施工单位除严格执行上述规定要求外，还做到了： - 选用低噪声设备或带隔声、消声的设备； - 合理安排施工时间避免夜间施工，对设备定期保养，严格操作规范； - 在施工边界，设置临时隔声屏障或竖立大型广告牌，减少噪声影响； - 施工运输车辆进出作出合理安排，避免噪声敏感区，减少交通堵塞； 经以上处理设施，项目施工期间产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），对周围环境影响不大。 四、固体废弃物环境影响分析 固体废弃物主要是基建过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾不得与生活垃圾混装混运，按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点。 生活垃圾禁止随意堆弃，统一收集后，由环卫部门运至垃圾填埋厂卫生填埋处理，做到日产日清。 五、生态环境影响分析 项目的建设，由于土地利用性质的改变，生态系统也发生轻微的变化，厂房建设后，项目所在地以厂房和公共绿地绿化种类为主体功能。但是由于该区域现状没有国家保护的珍稀濒危物种，项目原本为生长杂草的荒地，原有的生物种类均为区域内的常见种或广布种，这些物种在该区域外仍有大量分布，因此，项目建设虽使区域的生物种类有所改变，但不会导致区域物种减少或造成某些物种的灭绝。项目的建设对该地的生态环境影响不大。

项目营运期环境影响分析： 一、废水影响评价 （1）生活污水 该项目在营运期间所排放的废水主要是生活污水57.6m3/d（17280m3/a），生活污水主要来自于办公楼厕所、宿舍楼生活和厨房。本项目位于高新区临港工业园污水处理厂纳污范围内，项目产生的生活污水经三级化粪池处理、厨房污水经隔油沉砂池预处理后排入市政管网，进入高新区临港工业园污水处理厂深度处理，生活污水经三级化粪池预处理满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的三级标准。 临港工业园区污水处理厂位于临港工业园规划区镍合金产业园南面临近三丫河东侧处，工程总投资为9672.2万元，工程占地面积4.2hm2。该污水处理厂拟分为三期建设，其中首期工程总投资约为4193.07万元，临港工业园区污水处理厂总设计规模为5万m³/d，其中首期为1万m³/d，二期为2万m³/d，三期为2万m³/d。临港工业园污水处理厂首期工程服务范围为临港工业园首期工程用地范围，采用A2/O工艺方案作为污水处理厂的工艺，阳江高新区临港工业园区污水处理厂首期工程的设计处理规模为1万m3/d（总设计规模为5万m3/d），首期工程接收污水主要服务于首期已建工程及待入园工程，包含了本项目的外排废水。本项目营运期生活污水排放量约为57.6m3/d，占园区污水处理站首期设计处理规模的0.576%，不会对园区污水处理站的处理水量造成冲击负荷。污水处理厂尾水排入三丫河。 经以上处理措施，项目产生的废水对周围的环境影响不大。 二、废气影响评价 （1）装配胶粘工序废气 项目装配工序中使用硅酮密封胶，产生少量有机废气-非甲烷总烃，项目使用硅酮密封胶300支，每支500ml，密度约为1.5g/ml，根据企业实际生产情况，硅酮密封胶使用过程中挥发分约为1%，项目年使用硅酮密封胶225kg，则非甲烷总烃产生量为2.25kg/a，产生速率0.015kg/h，废气产生量较少，装配胶粘废气经车间通风后无组织排放，非甲烷总烃满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，对周围的环境影响不大。 （2）厨房油烟、火烟 食堂烹调食物过程中产生油烟废气，主要成份为直径10-7～10-3cm的不可见微油滴。本项目厨房煮食，包含本项目员工400人和阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目员工400人，共800人。根据类比调查，每人每天食用油用量0.04kg，平均来说，油的挥发量占总耗油量的2%～3%之间，按最大挥发量3%计算。则油烟产生量为288kg/a。 项目食堂油烟、火烟采用运水烟罩收集，经静电式油烟净化器进行处理，油烟机风量为20000m3/h，则食堂油烟产生浓度为12mg/m3，经运水烟罩+静电式油烟净化器对油烟去除效率达到85%以上，处理后排放浓度为1.8mg/m3，排放量为43.2kg/a，食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），食堂火烟达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准。食堂油烟、火烟经过净化处理后通过食堂厨房外置1根排气筒排放。项目产生的油烟、火烟不会对周围空气环境产生明显不良影响。 表16 厨房油烟产排放一览表 污染物名称; 处理前; 处理后; 排放速率（kg/h）; 排气量 （m3/h）; 排放标准（mg/m3）. 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （kg/a）. 油烟; 12; 288; 1.8; 43.2; 0.036; 20000; 2.0. 备注：厨房蒸熟时间：4×300h/a。. 表17 排气筒一览表 序号; 污染源; 污染物; 风量; 编号. 1; 厨房蒸煮; 厨房油烟; 20000; P1. 三、噪声影响评价 项目螺丝机、螺杆机、空压机等设备在使用过程中产生约70-85dB(A)的生产噪声，原料和成品在运输过程中也会产生交通噪声。为减少项目生产过程中噪声对周围环境的影响，项目拟采取选用噪声低的设备，对设备进行合理的安装，适当地进行减振等处理设施，具体处理设施如下： 1、合理布局，根据设备不同功能布局设备的位置，高噪声设备布置在远离厂界位置，由于项目主要以组装为主，噪声产生量较低。 2、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 3、减振、防振、隔声处理，在空压机等噪声产量值较大的设备底座安装软垫，基础减振，并放置在隔音效果良好的密封车间内，降低噪音对周边的影响； 4、加强管理，减少不必要的噪声产生，加强设备的维修保养，保证设备正常运作。 5、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区应低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 经过以上处理设施，项目产生的噪声带到厂界一米外的噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。本项目产生的噪声对周围环境的影响不致造成明显的影响。 四、固体废弃物影响评价 固体废物主要包括生活垃圾、生产装配过程中产生的次品、硅酮密封胶、液压油、齿轮油等使用产生废包装物、废油桶，设备维修保养过程中产生废抹布、废机油、废润滑油及其包装物。这些固体废弃物如乱堆乱放，处置不当，其有毒有害成份通过雨淋、日晒和自然风力等各种自然因素的作用下，最终以土壤、大气和地下水污染等形式出现。 ①生活垃圾：因本项目宿舍楼居住员工包含本项目员工400人和阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目员工400人，共800人，项目日常生活中产生生活垃圾，按平均0.5kg/人·日计算，日产生生活垃圾400kg，则年产生量为120t/a，生活垃圾应按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走。 ②生产装配过程中产生的次品，产生量40t/a，次品中主要为金属、塑胶材质等，金属、塑胶材质等可外售处理。 ③废硅酮密封胶及其包装物，产生量约30kg/a，属于危险固废，交危险固废资质单位转移处理。 ④废液压油、废齿轮油及其包装物，产生量约16t/a，属于危险固废，交危险固废资质单位转移处理。 ⑤设备维修保养过程中产生废抹布，产生量约0.4t/a，属于危险固废，可混入生活垃圾，由环卫部门清运。 经以上措施进行处理后，项目产生固废不会对周围环境产生不良影响。 五、环保投资一览表 根据需采取的污染防治措施，项目环保投资及运行管理费用估算如下： 表18环保投资及运行管理费用估算表 污染类别; 防治措施; 设计 处理能力; 投资 （万元）. 废水; 施工废水处理（集水池、沉砂池）; /; 10.0. 生活污水预处理措施（三级化粪池）; 100m3/d; 50.0. 给排水、污水管网设施; 510.0. 废气; 施工期降尘; /; 60.0. 厨房油烟处理措施; /; 10.0. 噪声; 隔声、降噪措施（施工期、营运期）; /; 32.0. 固体废物; 施工固废清运、运营期固废处理; /; 48.0. 生态、水土流失; 生态保护、水土流失措施; /; 40.0. 绿化; 50.0. 消防; 消防设施; 220.0. 合计; ——; 1030.0. 环保投资合计1030.0万元人民币，约占总投资的1.03%。

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | TSP等 | 施工场地洒水，减少扬尘，生产材料轻拿轻放 | 符合环保要求 |
|  |  | 机械运行燃油废气 | NOX、SO2 烟尘 | 少量、无组织排放 |  |
|  | 营 运 期 | 装配胶粘工序 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风后无组织排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 厨房蒸煮 | 厨房油烟 | 运水烟罩+静电式油烟净化器+排气筒高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 生活污水 （1.8 t /d） | CODcr | 外排废水→ 三级化粪池→市政管道→高新区临港工业园污水处理厂作深度处理→达标排放 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  | 营 运 期 | 生活污水（17280t/a） | CODcr | 外排废水→ 三级化粪池/隔油沉砂池→市政管道→高新区临港工业园污水处理厂作深度处理→达标排放 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑施工 | 废砖石、土块、金属边角料等 | 建筑垃圾如金属边角料外售处理，其他按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点 | 符合环保要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 纸、塑料等 | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 营 运 期 | 日常生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 |  |
|  |  | 一般固废 | 次品 | 外售处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 废硅酮密封胶及其包装物 | 交危险固废资质单位转移处理 |  |
|  |  |  | 废液压油、废齿轮油及其包装物 | 交危险固废资质单位转移处理 |  |
|  |  |  | 废抹布 | 由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 设围幕或围墙以降噪、禁止夜间建设、 高噪声设备远离保护目标 |  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营 运 期 | 落实环保管理，合理规划布局，合理安排生产经营时间，选择噪声级别低的噪声生产设备，落实绿化带建设，做好小区的绿化工作。 |  |  | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）落实相关环保措施，落实绿化带建设，则废气对周围空气环境的影响较小，对周围生态影响较小。 （2）建设项目若落实生活污水治理措施，生活污水达标排放，其对纳污河段水质的影响较小，对三丫河水生生态影响较小。 （3）建设项目若妥善处置固体废物，生活垃圾及时送垃圾收集站。杜绝二次污染。则对周围生态环境影响较小。 （4）若落实环保管理，合理规划建筑布局，合理安排生产经营时间，落实绿化带建设，则对周围声环境影响较小，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

产业政策、选址合理性分析

一、产业政策规划符合性分析 本项目主要从事陆上、海上风电设备制造，属于鼓励类项目，无淘汰类、限制类及落后类产品和技术装备，符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》。 项目选址位于粤西沿海片区，属于“省级重点开发区域”。本项目主要从事陆上、海上风电设备制造，属于鼓励类项目，无淘汰类、限制类及落后类产品和技术装备，符合《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014 年本）》。 二、广东省相关规划的相容性分析 项目选址位于粤西沿海片区，符合《广东省主体功能区规划》（粤府[2012]120号）。 项目选址位于广东省陆域和海域有限开发区，位于阳江高新技术产业，不属于严格控制区，符合《广东省环境保护规划纲要（2006-2020 年）》的相关要求。 本项目位于阳江市高新技术产业开发区临港工业园内，该园区规划定位为钢铁、装备制造等，因此本项目与《关于印发广东省实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见的通知》（粤环[2017]27 号）是相符的。 三、阳江市相关规划的相容性分析 项目选址位于阳江市高新区港口工业园锦绣路北边，属于新能源装备制造行业。项目属于海上风电装备制造，项目建设符合《阳江高新区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对阳江市产业发展及环境保护的相关要求。 项目位于阳江滨海新区规划的产业起步区内，产业类型属于规划发展的风电装备及制造类。本项目符合滨海新区以“阳江港为依托，大力发展装备制造、有色冶金等关联度高、产业链长、带动力强的产业，符合《广东阳江滨海新区发展总体规划（2013-2030 年）》。 项目位于高新区规划的工业用地，项目土地使用功能亦为工业用途，符合《阳江高新区总体规划》。 本项目属于海洋综合发展区—临港工业发展区，本项目属于风电装备制造行业，属于临港工业发展区的重点发展行业，因此，本项目建设与《阳江市主体功能规划实施纲要》是相符的。 项目位于港口工业园，港口工业园主要重点发展六大产业：1．高端不锈钢生产基地；2．先进装备制造业生产基地（1）风电装备制造、（2）游艇及海洋装备制造3．高端纸业生产基地。4．新材料新能源生产基地。5．粮油加工生产基地。6．大宗商品仓储保税物流基地。项目属于2．先进装备制造业生产基地（1）风电装备制造，符合港口工业园准入条件。 根据《阳江高新区建设项目差别化环保准入实施方案》，阳江高新区鼓励发展风电设备制造，本项目生产风力发电机，符合《阳江高新区建设项目差别化环保准入实施方案》要求。 该项目符合国家相关的产业政策，符合高新区的总体规划，地理位置和开发建设条件优越，交通便利，不占用基本农田保护区、风景区、水源保护区等其它用途的用地。 二、项目选址合理性分析 （1）与土地利用规划符合性分析 该项目位于阳江市高新区港口工业园锦绣路北边，项目所在地属于工业用地。项目所在地符合当地的规划要求，地理位置和开发建设条件优越，交通便利，不占用农田保护区、水源保护区、自然风景保护区等用地。因此，该项目的从选址角度而言是合理的。 （2）与环境功能区划的符合性分析 项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目产生的少量废气经采取有效措施处理后，对周围环境影响很小。 本项目纳污水体三丫河为第三类海水，项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，通过市政管道排入高新区临港工业园污水处理厂进行深度处理，处理达标的废水对受纳水体影响可降至最低。 本项目所在区域声环境功能区划为3类，项目产生的噪声，经采取消声、隔声等综合措施处理，再经距离衰减作用后，边界噪声能达到相关要求，不会改变区域声环境功能。 项目周围无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等，项目选址符合环境功能区划的要求。

# 【环保验收竣工要求】

表19竣工环境保护验收及监测一览表

| 序号 | 污染物 |  |  |  |  | 环保设施 | 验收执行标准 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要素 | 生产工艺 |  | 污染物因子（主要验收监测项目） | 核准排放量 |  |  |  |
| 1 | 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP等 | / | 施工场地洒水，减少扬尘，生产材料轻拿轻放 | / | / |
| 2 |  |  | 机械运行 燃油废气 | NOX、SO2、烟尘 | / | 少量、无组织排放 | / | / |
| 3 |  | 运营期 | 装配工序 | 非甲烷总烃 | 2.25kg/a | 加强车间通风换气后无组织排放 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27－2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 | 厂界 |
| 4 |  |  | 厨房蒸煮 | 厨房油烟 | 43.2 kg/a | 运水烟罩+静电式油烟净化器+排气筒高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 排气筒P1 |
| 5 | 废水 | 施工期 | 生活污水 （1.8t/d） | CODCr | 0.45 kg/d | 外排废水→三级化粪池→高新区临港工业园污水处理厂→附近河道 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准 | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 0.27 kg /d |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 0.27 kg /d |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 0.045 kg /d |  |  |  |
| 7 |  | 营运 期 | 生活污水（17280t/a） | CODCr | 4.32t/a | 外排废水→三级化粪池/隔油沉砂池→高新区临港工业园污水处理厂→附近河道 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准 | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 2.592t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 2.592t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 0.432t/a |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.346t/a |  |  |  |
| 8 | 噪声 | 施工期 | 机械噪声 | Leq（A） | / | 设围幕或围墙以降噪、禁止夜间建设、高噪声设备远离保护目标 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 厂界 |
| 9 |  | 运营期 | 生产设备 | Leq（A） | / | 消声、减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 10 | 固体废物 | 施工期 | 建筑施工 | 废砖石、土块等 | 4053t | 建筑垃圾外售处理，其他清运 | 是否到位 | / |
| 11 |  |  | 生活垃圾 | 纸、塑料等 | 25kg/d | 交由环卫部门处理 | 是否到位 | / |
| 12 |  | 运营期 | 日常生活 | 生活垃圾 | 120t/a | 由环卫部门清运 | 是否到位 | / |
| 13 |  |  | 一般固废 | 次品 | 40t/a | 金属、塑胶材质等可外售处理，线路板交供应商回收处理 | 是否到位 | / |
|  |  |  | 危险废物 | 废硅酮密封胶及其包装物 | 30kg/a | 交危险固废资质单位转移处理 | 是否到位 | / |
|  |  |  |  | 废液压油、废齿轮油及其包装物 | 16 t/a | 交危险固废资质单位转移处理 | 是否到位 | / |
|  |  |  |  | 废抹布 | 0.4t/a | 由环卫部门清运 | 是否到位 | / |

结论与建议

一、项目概况 广东明阳新能源科技有限公司拟投资100000万元在阳江市高新区港口工业园锦绣路北边（项目地理位置坐标：东经111.8337，北纬21.7018）进行《阳江高新区明阳风机装备制造整机项目》的建设，项目用地面积156852.7m2，建筑面积81059.00m2，项目新建总装厂房1栋、生产用房（办公研发用途）1栋、宿舍楼1栋以及门卫室。项目主要从事于风力发电机的组装，预计年产5.5MW--12MW风力发电机300套。 二、项目环境质量现状 水 项目三丫河各评价指标除无机氮、CODcr、活性磷酸盐超标外，其他各项评价指标均符合海水水质标准》（GB3097-1997） 第三类海水水质标准。 大气 评价区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气环境质量较好。 噪声 噪声监测值达到《声环境质量标准》(GB 3096－2008)3类标准。 三、环境影响评价结论 1、废水影响评价 施工期：项目施工期主要产生施工人员生活污水和工地施工废水，生活污水经三级化粪池处理后排入高新区临港工业园污水处理厂进行处理；施工废水经沉沙池沉淀后，回洒于施工场地用于抑制扬尘。 运营期：项目产生的生活污水经三级化粪池处理、厨房污水经隔油沉砂池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的三级标准后排入市政管网，进入高新区临港工业园污水处理厂深度处理。经以上处理措施，项目产生的废水对周围的环境影响不大。 2、废气影响评价 施工期：施工过程中严格控制尘污染，对建筑施工中易产生扬尘的作业尽可能采取湿法作业，定期对地面进行洒水，以减少扬尘的产生，施工过程中产生的废气对周围环境影响不大。 运营期：运营生产过程中主要产生装配废气，装配废气为非甲烷总烃，加强车间通风后无组织排放，排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经运水烟罩+静电式油烟净化器对油烟去除效率达到85%以上，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。通过以上措施，项目产生废气对周围环境影响不大。 3、噪声影响评价 施工期：施工过程中项目采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，外购已搅拌好的混凝土，在场界四周设置围幕或围墙以增加隔声效果。经以上处理设施，项目施工期间产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），对周围环境影响不大。 运营期：螺丝机、螺杆机、空压机等生产设备在使用过程中产生约70-85dB(A)的生产噪声，以及原料和成品的运输过程中也会产生交通噪声。生产设备产生的噪声经车间墙体的隔声处理。合理布置噪声，避免夜间生产。保证该项目产生的噪声带到厂界一米外的噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。经上述措施处理后，本项目产生的噪声对周围环境的影响不致造成明显的影响。 4、固体废弃物影响评价 施工期：施工期主要产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾，生活垃圾每天由环卫部门运走，建筑垃圾应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点。 运营期：固体废物主要包括生活垃圾和测试过程中产生次品等。生活垃圾、废抹布每天由环卫部门运走，次品中金属、塑胶材质等可外售处理，危险废物交危险固废资质单位转移处理，经以上措施进行处理后，项目产生固废不会对周围环境产生不良影响。 四、项目选址合理性分析 本项目位于阳江市高新区港口工业园锦绣路北边，属于工业用地。不属于地表水饮用水源保护区。建议本项目做好外排废水、噪声、固废达标排放，对项目周围的影响不大。因此，可以认为该项目的选址是合理的。 五、环保措施和建议 （1）严格执行“三同时”制度，办理相关环保手续。 （2）做好废气、废水的达标排放，减少对外环境造成的影响。 （3）合理布置设备，对部分较强噪声源作必要的噪声防治措施，如采取封闭、减震、消声或设置绿化隔音带等措施，减少噪声对周围环境的影响。 （4）加强对职工的环保意识教育，积极宣传环保方针、政策、法规和典型事例，批评破坏环境的行为，传播环境科学知识，提高职工的环境意识，形成一种自觉保护环境的社会公德。加强管理，进行污染预防，杜绝环境污染事故。 六、结论 本项目位于阳江市高新区港口工业园锦绣路北边，属于工业用地，地理位置和开发条件优越，符合阳江市高新区总体规划，不占用基本农田保护区、风景区等其他用途用地，不位于水源保护区内。该项目外排的废水，在经治理达标排放的情况下，对纳污水域水质的影响不大，可以认为该项目的选址是合理的。 在严格落实“三同时”制度及本评价提出的各项环保措施，在污染物达标排放的前提条件下，项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环保的角度分析，该项目的选址和建设是可行的。

注 释 一、报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图 附图3 项目周边图片 附图4 项目总平面布置图 附图5 项目装配车间设备布置图 附图6 项目周边敏感点图 附图7 阳江高新区总体用地规划图 附图8 阳江总体用地规划图 附件1委托书 附件2 营业执照 附件3 广东省企业投资备案证 附件4规划设计条件书 附件5 环境现状监测报告 附件6 专家评审意见 附件7 专家评审意见及修改对照表 附件8 专家复审意见 附件9 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价中未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

项目所在地

附图1  项目地理位置图

空地

海 湾

中车电机规划用地

海港一横路

项目所在地

空地

锦绣路

工业厂房

空地

三七物流公司二期规划用地

明阳风电

叶片项目

规划用地

广东粤水电新能源装备有限公司规划用地

道

路

物流公司厂房

三峡新能源阳江发电有限公司规划用地

三

丫

河

道路

工业厂房

广东广青金属科技

有限公司

0.2km

附图2 项目四至图

| 项目四周空地 | 项目南面空地（远处为物流园厂房） |
| --- | --- |

附图3 项目周边图片

污水管网

预留空地

排至市政污水管

X=2401012.905

Y=586358.968

固废堆放区

附图4 项目总平面布置图

附图5 项目装配车间设备布置图

附图6  项目周边敏感点图

维达

纸业公司

大魁村

那达村

柳步村

吉树村

沙岗屋

广青生活区

园区污水处理厂

图例

项目所在地

环境保护目标

大气环境评价范围

风险评价范围

地表水评价范围

园区污水处理厂

比例尺

0

330m

660m

三丫河

海陵湾

1290m

1178m

2963m

1890m

1236m

2653m

2460m

2182m

维达

纸业公司

1250m

350m

三七物流

附图7 阳江高新区总体用地规划图

项目所在地

2780m

1030m

2155m

1560m

2960m

2850m

2293m

附图8  阳江市总体用地规划图

项目所在地

附件1：委托书

委  托  书

深圳市环新环保技术有限公司：

兹委托贵公司开展阳江高新区明阳风机装备制造整机项目环境影响评价工作，望贵公司抓紧时间编写完成该项目的环境影响报告书。有关工作要求、责任和费用等问题，在合同中另定。

委托单位（盖章）：广东明阳新能源科技有限公司

委托日期： 2017年11月15日

附件2：营业执照

附件3：广东省企业投资备案证

附件4：规划设计条件书

附件5：监测报告

附件6 专家评审意见

附件7 ：专家评审意见修改对照表

| 技术中心修改意见 | 修改情况 |
| --- | --- |
| 1、补充高新区和港口工业园区概况；补充园区准入条件等政策相符性分析。补充项目土地规划及土地利用相关内容，说明本项目与海岸、港口的相互关系，补充高新区临港工业园土地规划图。 | （1）P12；已补充高新区和港口工业园区概况； （2）P35；已补充园区准入条件等政策相符性分析； （3）P44；；已补充项目土地规划及土地利用相关内容；项目位于高新区规划的工业用地，项目土地使用功能亦为工业用途，符合《阳江高新区总体规划》； （4）P3；本项目距离西面港口700m，距离西面海陵岛1300m； （5）P48；已补充高新区临港工业园土地规划图； |
| 2、完善环境敏感点调查，完善平面布置图、四至图、环境敏感点位置图等图件。 | P3；已完善环境敏感点调查(P16)，完善平面布置图（P45）、四至图(P43)、环境敏感点位置图(P47)等图件 |
| 3、核实项目废水排放标准；核实水质现状监测方法和监测结果；细化项目生产和研发的设备及人数；根据生活区规模，核实项目用水及排水量。 | （1）已核实项目废水排放标准；核实水质现状监测方法和监测结果，详见监测报告； （2）P5；已细化项目生产和研发的设备及人数，研发设备只有全功率试验台，全功率试验台用途包括试验和研发设备，研发人员人数为50人； （3）P6；；根据生活区规模，核实项目用水及排水量，因本项目宿舍楼居住员工包含本项目员工400人和阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目员工400人，共800人，根据《广东省用水定额》用水量按0.08m3/d·人计算，项目生活用水量为64t/d（19200t/a）； |
| 4、补充项目污水排向管网图，细化施工废水污染防治措施；完善施工噪声影响分析。 | （1）P17；已补充项目污水排向管网图； （2）P27；已细化施工废水污染防治措施； （3）P28；；已完善施工噪声影响分析； |
| 5、核实项目环保投资估算。 | P31；已核实项目环保投资估算，详见表18； |

附件8 专家复审意见

附件9 建设项目环评审批基础信息表