阳环高建审〔2015〕5号

关于五金塑胶制品生产建设项目环境影响报告表的批复

阳江市宝瑞家庭用品有限公司：

你公司报来《五金塑胶制品生产建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园科技四路南边地段，规划用地面积9800m2，规划总建筑面积约9000m2。厂房建设项目已于2011年7月7日取得阳江市环境保护局关于厂房建设项目环境影响报告表的批复（阳环建审〔2011〕158号）。项目以AS、PP、ABS和POM为主要原材料，通过开料、调色烘料、注塑和包装等工序，生产各种规格的厨具配件。

项目建设五金制品和塑胶制品生产线各一条。五金制品生产线以不锈钢薄板为主要原材料，经过开料、打眼、打字、切边、拉伸和成型等工序，生产各种规格的不锈钢厨具；塑胶制品生产线以AS、PP、ABS和POM为主要原材料，通过开料、调色烘料、注塑和包装等工序，生产各种规格的厨具塑胶配件。项目使用主要生产设备包括可倾压力机（J23-63T）2台，可倾压力机（J23-40T）5台，可倾压力机（J23-25T）5台，切边机（JF12025HA2HBL）1台，四柱液压机（Y24-130）2台，注塑机（FL-170H）4台，塑料混色机（Hvm-100）2台，破碎机2台和空气压缩机（FS-100250）1台等。年产各种规格不锈钢厨具200万件和厨具塑料配件300万件。主要原料：不锈钢304、不锈钢430各40吨/年、AS（丙烯晴-苯乙烯树脂）4吨/年、PP(聚丙烯塑料) 10吨/年、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂) 6吨/年、POM（聚甲醛树脂）8吨/年。

本项目定员16人，不设食宿，每天工作时间为8:00—11:30，13:00—17:30，共计8小时，每年工作约300天。项目总投资120万元，其中环保投资20万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕15号），本项目属工业建设项目，在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你公司报批的《五金塑胶制品生产建项目环境影响报告表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）运营期项目生产过程中无生产废水产生，主要废水污染源为员工日常的生活污水。生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，由市政污水管网引至高新区第一污水处理厂集中处理。经化粪池预处理后的污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准；经高新区第一污水厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，尾水排入漠阳江西干流埠场段。

（二）营运期烘料、注塑车间产生的微量的注塑有机废气，车间内设置活性炭吸附治理设施，对注塑车间有机废气进行治理，以降低注塑有机废气对周边环境的影响。设置有强风排气扇，保持车间内良好的通风效果，边界非甲烷总烃浓度低于广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44／27-2001)第二时段无组织排放浓度限值。

（三）合理布置厂区，对噪声源采取基础减震、隔声、消声等措施，定期维护设备，使厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（四）项目固体废物主要是生产车间内产生的不锈钢边角料和塑胶废料、次品等生产固废，以及员工生活垃圾等。不锈钢边角料，塑胶废料和次品等废塑胶，统一收集后循环利用或交由专业回收公司回收处理；废机油属于危险废物hw08，应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省危险废弃物经营许可证管理暂行规定》、《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》的有关规定，危险废物必须交由专业有资质单位进行无害化处理；员工生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理，严禁随意弃置，做好及时清运，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，避免产生恶臭、孳生蚊，做到符合环境保护要求。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标：CODCr0.0692t/a，NH3-N0.0087t/a。由高新区第一污水处理厂消纳。

四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。需配套的污染防治设施经验收合格后，项目方可正式投入生产。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局

2015年4月28日